上栗县金山辉平胶水厂

安全现状评价报告

（终 稿）

江西赣昌安全生产科技服务有限公司

资质证书编号：APJ-（赣）-006

2022年3月07日

上栗县金山辉平胶水厂

安全现状评价报告

（终稿）

法定代表人：应  宏

技术负责人：应  宏

项目负责人：刘求学

报告完成日期：2022年3月07日

上栗县金山辉平胶水厂

安全现状评价技术服务承诺书

一、在该企业安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该企业安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该企业进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该企业安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣昌安全生产科技服务有限公司（公章）

2022年3月07日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

上栗县金山辉平胶水厂

安全评价人员

|  | 姓 名 | 专业能力 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 刘求学 | 化学工艺 | S011044000110192002758 | 036807 |  |
| 项目组成员 | 刘求学 | 化学工艺 | S011044000110192002758 | 036807 |  |
|  | 邱国强 | 电气 | S011035000110201000597 | 022186 |  |
|  | 聂润荪 | 无机化工 | 1100000000201786 | 014606 |  |
|  | 刘良将 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 |  |
|  | 徐志平 | 化工机械 | S011032000110203000975 | 040952 |  |
| 报告编制人 | 刘求学 | 化学工艺 | S011044000110192002758 | 036807 |  |
|  | 刘良将 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 |  |
| 报告审核人 | 李佐仁 | 化工工艺 | 1800000000201141 | 034397 |  |
| 过程控制负责人 | 王东平 | 机械 | S011035000110202001266 | 040978 |  |
| 技术负责人 | 应 宏 | 电气 | 0800000000101630 | 001630 |  |

前  言

上栗县金山辉平胶水厂位于江西省萍乡市上栗县金山镇白鹤村，注册成立于2010年09月06日，经营者：崔辉平，类型：个体工商户，经营范围：胶水销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该厂主要从事花炮用溶剂、胶水（分装）经营批发。

上栗县金山辉平胶水厂厂区总占地面积为4128m2，总建筑面积2053㎡。上栗县金山辉平胶水厂于2016年6月投资200万建设年产300 吨防潮剂建设项目，并进行了安全设施“三同时”工作，项目于2019年02月20日取得安全生产许可证，许可范围：硝基漆防潮剂（300t/a）），有效期至2022年02月19日，因此该厂需延期换证办理的危险化学品安全生产许可证。

该企业厂址位于江西省萍乡市上栗县金山镇白鹤村。在役装置生产过程中使用的原材料为：甲醇、丙酮、乙醇、乙酸乙酯、松香、硝化棉（含氮量<12.5%）、双基管（硝化纤维素类物质，含水量＞25%）和赛璐珞，产品为硝基漆防潮剂。甲醇、丙酮、乙醇、乙酸乙酯、硝化棉（含氮量<12.5%）、双基管（硝化纤维素类物质，含水量＞25%）、赛璐珞和产品硝基漆防潮剂均被列入《危险化学品目录》（2015年版）中，其中丙酮属于第三类易制毒化学品，在役装置涉及的原料甲醇、乙酸乙酯、硝化棉、双基管属于重点监管的危险化学品，在役装置涉及的原料硝化棉、 双基管属于易制爆化学品。在役装置涉及的硝化棉、双基管、甲醇、乙醇属于特别管控危险化学品。企业生产和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。不涉及重点监管的危险化工工艺。涉及的危险有害因素有火灾爆炸、触电伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击、中毒和窒息、车辆伤害、灼伤、淹溺、粉尘、噪声、高温等。项目最主要的危险因素是火灾爆炸。

上栗县金山辉平胶水厂于2021年07月02日取得了危险化学品安全标准化三级证书，有效期至2024年06月30日。该企业编制的生产安全事故应急预案于2021年07月09日在萍乡市应急管理局进行了备案登记，备案编号：WH360322[2021]98，有效期至2024年07月08日。

该企业自2019年2月取得危险化学品安全生产许可证以来，其生产储存装置东侧50m处的联旺出口花炮厂成品仓库于2020年11月为养猪场，其他周边外部环境未发生变化。该企业三年以来一直正常生产，没有发生安全生产事故。

根据《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》（中华人民共和国主席令第88号）、《危险化学品安全管理条例》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）等相关要求，危险化学品生产、储存装置必须每三年进行一次安全现状评价，受上栗县金山辉平胶水厂委托，江西赣昌安全生产科技服务有限公司承担该企业的安全现状评价工作。

江西赣昌安全生产科技服务有限公司于2022年01月份组织评价组，对上栗县金山辉平胶水厂生产、储存现场以及提供的资料、文件进行了分析和讨论，对评价人员进行了工作职责分工，并编制了现场安全检查表。在委托方有关管理人员的陪同下，评价组进行了现场安全设施检查，并对上栗县金山辉平胶水厂的安全生产管理现状进行了审核、查验。再对上栗县金山辉平胶水厂的安全设施和技术措施进行符合性和有效性进行验证、安全生产管理状况进行检查。

项目评价组在资料审查和现场勘察的基础上，汇总了该企业安全生产方面的问题和安全对策措施及建议，在与委托方相关人员进行了座谈和交流的基础上，编制了《上栗县金山辉平胶水厂安全现状评价报告》，为上栗县金山辉平胶水厂安全生产许可证申请行政许可延期和企业安全管理提供技术依据。

本报告未盖“江西赣昌安全生产科技服务有限公司”印章无效；本报告涂、缺页无效；本报告评价项目负责人、报告编制人、评价过程控制负责人、技术负责人、报告审核人未签字无效；复制本报告无重新加盖印章无效。

需要说明的是，本安全评价报告和结论根据评价时企业的系统状况做出。今后企业的进一步建、扩建、搬迁，应当重新进行安全评价。

本评价涉及的有关原始资料由委托方提供，并对其真实性负责。本报告在编写过程中，得到了上栗县金山辉平胶水厂的积极支持和配合，在此表示衷心地感谢!本报告存在的不妥之处，敬请各位领导和专家批评指正。

关键词：甲醇 硝化棉 双基管 硝基漆防潮剂 安全现状

目 录

1.评价概述	1

1.1安全评价目的	1

1.2安全评价原则	1

1.3评价依据	1

1.4评价范围	14

1.5评价内容	15

1.6评价程序	17

1.7附加说明	17

2.企业概况	18

2.1企业概况	18

2.2生产装置概况	18

2.3产品、副产品规模	19

2.4建构（筑）物	19

2.5厂址及总图运输	20

2.6 厂区自然条件	24

2.7主要原辅材料消耗	27

2.8主要生产工艺	28

2.9主要生产设备	29

2.10公用工程及辅助设施	30

2.11生产控制方案	36

2.12消防设施、应急救援设施	38

2.13主要储存设施情况	43

2.14安全管理	45

2.15清静下水	50

2.16安全投入	50

2.17主要安全设施及措施	51

2.18安全标准化工作开展情况	53

2.19近三年运行情况	53

3.主要危险危害因素分析	55

3.1物质固有危险及有害特性	55

3.2危险化学品及工艺辨识	57

3.3主要危险、危害因素分析	61

2、具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量	62

4、 项目具有腐蚀性的化学品的浓度及质量	64

3.4主要设备、设施危险性分析	72

3.5作业环境危险性分析	73

3.6安全管理缺陷分析	73

3.7厂址及总平面布置危险、有害分析	75

3.8公用工程的危险性分析	78

3.9设备检修时的危险性分析	79

3.10主要危险有害因素分布情况	80

3.11其他危险、有害因素辨识	81

3.12事故案例及分析	82

4.评价单元划分及评价方法选择	86

4.1评价单元划分原则	86

4.2评价单元确定	86

4.3评价方法选择	87

4.4评价方法简介	89

5.定量分析评价	95

5.1作业条件危险性评价分析	95

5.2危险度评价法	97

5.3重大事故后果定量计算分析	99

5.4多米诺分析法	102

6. 定性安全评价	108

6.1厂址及外部条件	108

6.2总图运输布置	116

6.3工艺与设备安全评价	128

6.4危险化学品储运	136

6.5易燃易爆场所防爆措施评价	138

6.6电气安全	148

6.7公用辅助设施配套性评价	153

6.8“两重点一重大”监测监控系统的符合性评价	155

6.9安全生产管理和安全生产条件	160

7.安全对策措施及建议	174

7.1提出安全对策措施建议依据	174

7.2提出安全对策措施建议的原则	174

7.3安全生产方面存在的问题	174

7.4化工企业重大事故隐患判定结果	175

7.5企业三年专项整治情况	176

7.6隐患整落实情况	181

7.7建议	182

8. 评价结论	184

8.1安全总体安全状况	184

8.2主要评价结果综述	185

8.3评价结论	186

8.4进建议	187

9.评价报告附件	188

9.1项目涉及重点监管的危险化学品危险特性表	188

9.2项目涉及的危险化学品理化性能危险特性表	194

9.3资料附件清单	207

上栗县金山辉平胶水厂安全现状评价报告

# 1.评价概述

## 1.1安全评价目的

安全评价的目的是查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度，提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。

本次安全评价的目的是针对上栗县金山辉平胶水厂安全生产现状进行安全评价,通过评价全面查找、分析和预测企业存在的危险、有害因素及危险、危害程度，提出合理可行的安全对策措施，以达到安全生产的目的。

## 1.2安全评价原则

安全评价基本原则是具备国家规定资质的安全评价机构科学、公正和合法地自主开展安全评价。同时遵循下列具体原则：

1、严格执行国家、地方和行业现行有关安全生产方面的法律、法规、标准和规范，保证评价的合法性和公正性。

2、采用合理、适用的安全评价技术，突出重点，保证安全评价质量。

3、突出重点，兼顾全面，条理清楚，数据准确完整，取值合理，整改意见具有可操作性，评价结论客观、公正。

## 1.3评价依据

安全评价是政策性、技术性和科学性很强的一项工作，必须依据我国现行的法律、法规和技术标准、规程和规范进行评价，提高系统的安全程度，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。

上栗县金山辉平胶水厂安全评价依据相关的法规、技术文件、技术标准和规范进行。

1.3.1 国家有关法律、法规

《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令〔2002〕第七十号颁布（主席令〔2009〕第十八号、 主席令〔2014〕第十三号修正、主席令[2021]第八十八号修正）

《中华人民共和国劳动合同法》中华人民共和国主席令〔2007〕第六十五号颁布（主席令〔2012〕第七十三号修正）

《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令〔1994〕第二十八号颁布（主席令〔2009〕第十八号、主席令〔2018〕第二十四号修正）

《中华人民共和国突发事件应对法》  中华人民共和国主席令〔2007〕第六十九号颁布

《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令〔1998〕第四号颁布（主席令〔2008〕第六号、主席令〔2019〕第二十九号、国家主席令[2021]第八十一号修正）

《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令〔2013〕第四号颁布

《中华人民共和国防震减灾法》中华人民共和国主席令〔1997〕第九十四号颁布(主席令〔2008〕第七号修正)

《中华人民共和国建筑法》中华人民共和国主席令〔1997〕第九十一号颁布(主席令〔2011〕第四十六号、主席令〔2019〕第二十九号修正)

《中华人民共和国监控化学品管理条例》国务院令第190号(国务院令第588号修)

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》国务院令第352号

《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

《安全生产许可证条例》国务院令第397号(国务院令第638号、国务院令第653号修)

《易制毒化学品管理条例》国务院令第445号(国务院令第653号、国务院第666号、国务院第703号修)

《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号

《特种设备安全监察条例》国务院令第373号(国务院令第549号修)

《工伤保险条例》国务院令第375号(国务院令第586号修)

《危险化学品安全管理条例》国务院令第344号(国务院令第591号、国务院令第645号修)

《女职工劳动保护特别规定》国务院令第619号

《国务院关于修部分行政法规的决定》国务院令第653号、国务院令第645号、国务院令第666号、国务院令709号、国务院令714号

《生产安全事故应急条例》国务院令第708号

1.3.2行政规章、规范性文件

《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局令第3号（总局令第63号、第80号修）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安全生产监督管理总局令第30号（总局令第63号、第80号修）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》  国家安全生产监督管理总局令第40号（总局令第79号修）

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》  国家安全生产监督管理总局令第41号（总局令第79号、第89号修）

《国家安全监管总局关于修<<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定>部分条款的决定》  国家安全生产监督管理总局令第42号

《安全生产培训管理办法》 国家安全生产监督管理总局令第44号（总局令第63号、第80号修）

《国家安全监管总局关于修〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》  国家安全生产监督管理总局令第63号

《国家安全监管总局关于修<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局令第77号

《国家安全监管总局关于废止和修危险化学品等领域七部规章的决定》  国家安全生产监督管理总局令第79号

《国家安全监管总局关于废止和修劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》  国家安全生产监督管理总局令第80号

《生产安全事故应急预案管理办法》  国家安全生产监督管理总局令第88号（应急管理部令第2号修）

《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》  应急[2018]74号

《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》  应急〔2018〕19号

应急管理部关于印发《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的通知  应急〔2019〕78号

《应急管理部关于修〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》  中华人民共和国应急管理部令〔2019〕第2号

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》  安监总管三〔2013〕 88号

《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》  安监总管三〔2014〕 116号

《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》  安监总厅管三〔2015〕 80号

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》  安监总管三〔2011〕 95号

《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》  安监总厅管三〔2011〕 142号

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》 安监总管三〔2009〕 116号

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》  安监总管三〔2013〕 12号

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》  安监总管三〔2013〕 3号

《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》  安监总管三〔2014〕 94号

《关于危险化学品企业贯彻落实 <国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》  安监总管三〔2010〕 186号

《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》 安监总管三〔2017〕1号

《国家安全监管总局办公厅关于具有爆炸危险性危险化学品建设项目界定标准的复函》  安监总厅管三函〔2014〕5号

《国家安全监管总局关于印发化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知  安监总管三〔2017〕121号

《国家安全生产监督管理局、国家环境保护总局关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》  安监总危化〔2006〕 10号

《产业结构调整指导目录（2021年本）》国家发展和革委员会令第49号令，2021年12月27日第20次委务会议审议通过

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》  财企〔2012〕第16号

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》  国发〔2010〕23号

《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》

国发〔2011〕40号

《中国气象局关于修<防雷减灾管理办法>的决定》  中国气象局令〔2013〕第24号

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》  中华人民共和国公安部令第61号

《仓库防火安全管理规则》 中华人民共和国公安部令〔1990〕第6号

《易制爆危险化学品名录》 中华人民共和国公安部〔2017〕公告

《危险化学品目录（2015版）》 国家安全生产监督管理总局等十部门公告〔2015〕第5号

《高毒物品目录》 卫法监发〔2003〕第142号

《各类监控化学品名录》 工业和信息化部令〔2020〕第52号

《国务院办公厅关于同意将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》 国办函〔2017〕第120号

《国务院办公厅关于同意将1-苯基-2-溴-1-丙酮和3-氧-2-苯基丁腈列入易制毒化学品品种目录的函》 国办函〔2014〕第40号

《印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》 安监总科技〔2015〕第75号

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》  安监总科技〔2016〕第137号

《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》 国家安监总局、科学技术部、工业和信息化部公告〔2017〕第19号

《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》 工信部公告工产业〔2010〕第122号

《特种设备目录》 国家质量监督检验检疫总局公告〔2014〕第114号

《特种设备作业人员监督管理办法》 国家质量监督检验检疫总局令〔2005〕第70号

《国家质量监督检验检疫总局关于修<特种设备作业人员监督管理办法>的决定》  国家质量监督检验检疫总局令〔2011〕第140号

《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》  安监总危化〔2006〕10号

《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》 安监总厅安健〔2015〕124号

《防暑降温措施管理办法》  安监总安健〔2012〕89号

《国务院安委办关于加强企业班组长安全培训工作的指导意见》  安委办〔2010〕27号

《关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》  安委〔2011〕4号

《应急管理部办公厅关于印发 ＜淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知＞》  应急厅〔2020〕38号

《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》

应急〔2020〕84号

### 1.3.3 地方性法规、规范性文件

《江西省安全生产条例》2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2017年7月26日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过修订，2017年10月1日起实施

《江西省消防条例》1995年12月20日江西省第八届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过；2018年7月27日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修部分地方性法规的决定》第五次修正。

《江西省人民政府办公厅关于切实加强危险化学品安全生产工作的意见》江西省人民政府办公厅赣府厅发〔2010〕3号

《江西省人民政府办公厅关于印发鄱阳湖生态环境综合整治三年行动计划(2018-2020年)的通知》江西省人民政府办公厅赣府厅字〔2018〕56号

《江西省2018年推动长江经济带发展工作要点》 江西省参与一带一路建设和推动长江经济带发展领导小组办公室

《江西省安监局关于印发江西省化工企业安全生产五十条禁令的通知》江西省安全生产监督管理局赣安监管二字〔2013〕15号

《关于印发<江西省关于进一步加强高危行业企业生产安全事故应急预案管理规定（暂行）>的通知》江西省安监局赣安监管应急字[2012]63号

《关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》江西省人民政府赣府发[2010]32号

《风险分级管控体系建设通用指南的通知》赣安办字［2016］55号

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》江西省人民政府令（2018年）第238号

《江西省化工园区认定管理办法(试行)》(初稿)（江西省工业和信息化厅）

《江西省化工园区名单（第一批）公示名单》江西省工业和信息化厅、江西省发展革委、江西省应急厅、江西省生态环境厅、江西省自然资源厅联合发布（2021年3月16日）

《江西省安全生产专项整治三年行动实施方案》江西省安委会2020年6月

《中共江西省委办公厅江西省人民政府办公厅关于印发<江西省长江经济带“共抓大保护”攻坚行动工作方案>的通知》赣办发〔2018〕8号

《鄱阳湖生态环境综合整治三年行动计划（2018～2020年）》赣府发〔2018〕第56号

《江西省应急管理厅办公室关于开展危险化学品安全风险评估诊断分级等三项工作的通知》赣应急办字〔2020〕53号

1.3.4主要规范和标准

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）

《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999

《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009

《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）

《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012

《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》GB50914-2013

《石油化工装置防雷设计规范》GB50650-2011

《工业建筑防腐蚀设计标准》GB50046-2018

《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2014

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003

《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《消防安全标志第1部分：标志》GB13495.1-2015

《消防安全标志设置要求》GB15630-1995

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

《防止静电事故通用导则》GB 12158-2006

《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-2008

《缺氧危险作业安全规程》GB8958-2006

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008

《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》GB4053.1-2009

《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》GB4053.2-2009

《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB4053.3-2009

《安全色》GB2893-2008

《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》GB50914-2013

《化学品分类及标签规范　第18部分　急性毒性》GB30000.18-2013

《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995

《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013

《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB17915-2013

《毒害性商品储存养护技术条件》GB17916-2013

《危险货物品名表》GB12268-2012

《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018

《建筑采光设计标准》GB50033-2013

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《压力容器　第1部分通用要求》GB150.1-2011

《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2013

《钢结构设计规范》GB50017-2017

《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017

《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011

《过程工业领域安全仪表系统的功能安全　第1部分：框架、定义、系统、硬件和软件要求》GB/T21109.1-2007

《过程工业领域安全仪表系统的功能安全　第2部分：GB/T21109.1的应用指南》

GB/T21109.2-2007

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020

《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37243-2019

《个体防护装备选用规范》GB/T11651-2008

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019

《机械设备防护装置  固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》GB/T8196-2018

《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007

### 1.3.5 行业标准、规范

《安全评价通则》AQ8001-2007

《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014

《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014

《化工企业供电设计技术规定》HG/T20664-1999

《仪表供电设计规范》HG/T20509-2014

《仪表供气设计规范》HG/T20510-2014

《信号报警及联锁系统设计规范（附条文说明）》HG/T20511-2014

《自动化仪表选型设计规范》HG/T20507-2014

《分散型控制系统工程设计规范》HG/T20573-2012

《石油化工仪表接地设计规范》SH/T3081-2019

《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016

《压力管道安全技术监察规程－工业管道》TSG　D0001-2009

《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》TSG　N0001-2017

1.3.6 有关工程技术文件、资料

1、上栗县金山辉平胶水厂有关证照；

2、原安全生产许可证；

3、土地相关证明文件；

4、发委立项文件；

5、危险化学品登记证；

6、生产安全事故应急预案备案文件；

7、安全标准化证书（三级）；

8、安全生产领导小组成立文件；

9、专职安全管理人员任命文件；

10、主要负责人和安全管理人员证件、特种作业人员证件；

11、安全生产责任制；

12、防雷、防静电设施技术检测报告；

13、安全管理制度和操作规程清单、应急救援设施清单、劳动防护用品领取清单、应急演练计划和记录、企业安全投入生产证明；

14、员工工伤保险证明；

15、《上栗县金山辉平胶水厂年产300吨防潮剂建设项目安全预评价报告》江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（2017.6）；

16、《上栗县金山辉平胶水厂年产300吨防潮剂建设项目安全设施设计专篇》信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（2017.9）；

17、《上栗县金山辉平胶水厂年产300吨防潮剂建设项目安全验收评价报告》 江西省赣昌安全生产科技服务有限公司（2018.11） ；

18、厂区总平面布置图（现状图）：中北工程设计咨询有限公司（2022.1）；

其他相关资料。

## 1.4评价范围

根据江西赣昌安全生产科技服务有限公司与上栗县金山辉平胶水厂签订的安全评价合同，确定本安全评价的范围。本次评价范围主要针对该企业现有生产线装置的总平面布置、主体工程、生产装置、储存设施、辅助设施、公用工程及厂区安全管理的符合性、有效性。

1、主体工程：201生产车间一、301生产车间二（无生产设备，储存防潮剂包装桶）；

2、储存设施：302甲醇罐区（1个40m3的甲醇卧式罐）、303综合仓库、304原料仓库一、305原料仓库二、306成品仓库；

3、公用工程及辅助设施：101办公楼、102门卫室、103发电机房、104配电间、401消防池、402事故应急池、403事故应急池等；

本报告仅就上栗县金山辉平胶水厂的主体工程、生产装置、工艺、公用工程、辅助设施、选址情况等进行安全符合性评价。另外该企业厂区内西南面的闲置厂房、103闲置厂房、302甲醇罐区15m³、20m³和30m3的3个甲醇罐闲置，不在本次评价范围内，但需讨论以上各建构物与在役装置之间的相互影响。

该企业若以后对项目进行新、改、扩或生产、工艺条件、生产设备进行变均不适合本评价结论。凡涉及该企业的环保、消防、职业卫生和各物料的厂外运输等问题，应执行国家有关标准和规定，不包括在本次评价范围内。

## 1.5评价内容

本评价报告主要针对评价范围内的生产工艺、装置、设施、设备等所涉及的危险、有害因素及重大危险源等进行辨识与分析，根据相应法律、法规、标准的要求检查安全设施的配置及相关检测检验情况及其符合性，检查公用工程及辅助设施的配套性，审核安全生产管理机构、制度、人员培训、设备管理、操作规程、事故应急救援预案及劳动防护用品的配备等，对整个项目安全设施及安全措施进行符合性评价，并在此基础上提出相应的安全对策措施及建议。

主要评价内容为：

1、从安全管理角度检查和评价在役装置在生产过程中对《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》等法律、法规的执行情况。

2、从安全技术角度检查与评价项目与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规、标准的要求。

3、检查在役装置运行过程中对员工的安全教育培训情况和特种作业人员的培训、取证考核情况，以及主要负责人、安全生产管理人员等安全教育培训、取证考核情况。

4、检查安全生产管理体系及安全生产管理制度的建立、健全和执行情况。

5、检查在役装置的安全生产投入及劳动保护用品配备情况。

6、检查在役装置应急救援预案的编制、培训、演练情况。

7、 检查审核国家强制要求的特种设备等的检测检验取证工作及其有强制检验要求的防雷设施等的检测、校验情况。

8、分析在役装置存在的主要危险、有害因素，采用安全检查表法检查生产项目与国家相关法律、法规、标准的符合性。

9、采用危险度评价、作业条件危险性评价法对在役装置在正常作业过程中的危险、有害程度进行定量或半定量分析。

10、对“两重点一重大”进行辨识，并评价企业采取的监控、监测及控制措施的符合性。

11、根据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018的要求，确定外部安全防护距离和多米诺效应分析。

12、对在役装置安全生产方面存在的问题提出整改措施和意见。

13、从整体上评价在役装置的运行情况及安全管理是否正常、安全和可靠，得出客观、公正的评价结论。

## 1.6评价程序

前期准备

辨识与分析危险有害因素

提

出

安

全

对

策

措

施

建

议

划分评价单元

编制安全

现状评价报告

选择评价方法

定性、定量评价

做出评价结论

图1.6-1 安全评价程序框图

## 1.7附加说明

本评价涉及的有关资料数据由上栗县金山辉平胶水厂提供，并已特此声明对提供的资料及附件均真实可靠，若有虚假愿承担一切后果及有关法律责任。

本评价报告是依据上栗县金山辉平胶水厂现有的生产状况而做出的安全现状评价，若上栗县金山辉平胶水厂的生产经营状况发生变化，本报告不再适用。

- 2.企业概况

## 2.1企业概况

上栗县金山辉平胶水厂位于江西省萍乡市上栗县金山镇白鹤村，成立于2010年09月06日，法定代表人：崔辉平，公司类型：个体工商户，经营范围：胶水销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。企业主要从事花炮用溶剂、胶水（分装）经营批发。

上栗县金山辉平胶水厂厂区总占地面积为4128m2，总建筑面积2053㎡。上栗县金山辉平胶水厂于2016年6月投资200万建设年产300 吨防潮剂建设项目，并相继进行了安全设施“三同时”工作。项目于2019年02月20日取得安全生产许可证，安全生产许可证许可范围：硝基漆防潮剂（300t/a）,有效期至2022年02月19日，故该企业需延期办理危险化学品安全生产许可证。

该企业设置了安全管理机构，工作制度为每天白班8小时，年工作天数300天。企业总人数为5人，其中技术人和管理人员3人。该企业主要负责人崔辉平参加了江西省应急管理厅组织的安全生产知识和管理能力的考核，并取得安全生产知识和管理能力的考核合格证；专职安全管理人员吴小英参加了萍乡市应急管理局组织的危险化学品单位安全生产知识和管理能力的考核，并取得安全生产知识和管理能力的考核合格证。

## 2.2生产装置概况

该项目厂址位于江西省萍乡市上栗县金山镇白鹤村。该项目于取得2016年6月24日取得上栗县发展和革委员会《关于上栗县金山镇辉平胶水厂年产300吨防潮剂生产线建设项目备案的通知》（栗发字[2016]）的文件，上栗县金山辉平胶水厂年产300吨防潮剂安全验收评价建设项目于2018年11月份通过了专家评审，并于2019年02月20日取得安全生产许可证。

目前该企业厂区主要生产装置有：年产300吨防潮剂生产线装置

主要产品有：硝基漆防潮剂（300t/a）。

其安全生产许可证许可范围：硝基漆防潮剂（300t/a）。

该企业2022年1月委托中北工程设计咨询有限公司对现状总平面图进行重新设计，该总平面图已报备上栗县应急管理局。（备案回执单见附件）

## 2.3产品、副产品规模

该企业生产的产品为硝基漆防潮剂，无副产品，产品规模见下表：

表2.3-1  产品规模一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝基漆防潮剂 | t/a | 300 | 危险化学品 |

## 2.4建构（筑）物

表 2.4-1  项目主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 代号 | 名称 | 占地 面积 | 火灾 类别 | 耐火 等级 | 建筑 结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | 办公楼 | 150㎡ | 民建 | 二级 | 砖混 | 3F |
| 2 | 102 | 门卫（配电间） | 18㎡ | 民建 | 二级 | 砖混 | 1F |
| 3 | 103 | 发电机房 | 30㎡ | 丙 | 二级 | 砖混 | 1F |
| 4 | 104 | 配电间 | 18㎡ | 丙 | 二级 | 砖混 | 1F |
| 5 | 201 | 生产车间一 | 48㎡ | 甲 | 二级 | 砖混 | 1F，敞开式 |
| 6 | 301 | 生产车间二 | 48㎡ | 甲 | 二级 | 砖混 | 1F，无生产设备，储存包装桶 |
| 7 | 302 | 甲醇罐区 | 200㎡ | 甲 | 二级 | 砼 | 露天，卧式 |
| 8 | 303 | 综合仓库 | 72㎡ | 甲 | 二级 | 砖混 | 1F |
| 9 | 304 | 原料仓库一 | 48㎡ | 甲 | 一级 | 砖混 | 1F，屋面采用岩棉、彩瓦轻质屋顶泄爆，室内屋顶设置喷淋水 |
| 10 | 305 | 原料仓库二 | 54㎡ | 甲 | 一级 | 砖混 | 1F屋面采用岩棉、彩瓦轻质屋顶泄爆，室内屋顶设置喷淋水 |
| 11 | 306 | 成品仓库 | 128㎡ | 甲 | 二级 | 砖混 | 1F |
| 12 | 401 | 消防水池 | 200m³ | - | - | - | 自有，厂区围墙外东北侧高位水池做消防水池 |
| 13 | 402 | 事故应急池 | 28m2 | - | - | - | 深1.6m |
| 14 | 403 | 事故应急池 | 50m2 | - | - | - | 新建，深3m |

## 注：该企业2022年1月委托中北工程设计咨询有限公司对现状总平面图进行重新设计，该总平面图已报备上栗县应急管理局。

## 2.5厂址及总图运输

2.5.1 厂址周边情况

1、在役装置厂区外周边环境

在役装置厂址位于江西省萍乡市上栗县金山镇白鹤村，不在化工园区内。厂区建设在一小山坡上，从西南角进入厂区，其余三面均为山地，东面围墙外原为上栗县旺联花炮厂厂房，现该厂已停产转型为养猪场，厂区综合仓库（甲类）、生产车间二建筑距离养猪场分别为50m、67m；厂区西北侧有一红泥堆场（待搬迁），另外有一无名厂纸筒车间（丙类），距离305原料仓库二38m。此外，项目周边500m范围内无其他重要公共建筑、供水水源地、水厂及水源保护区、车站码头、湖泊、风景名胜区和自然保护区等《危险化学品安全管理条例》规定的8类区域或重要环境敏感点。

项目各建构筑物的厂外周边具体情况见下表。

表2.5-1  项目厂外周边情况一览表

| 序号 | 方位 | 周边建（构）筑物名称 | 本项目建筑 物或设施 | 实际间 距（m） | 外部最小要 求间距（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东南 | 养猪场厂房（丙类） | 303综合仓库 | 50 | 12 |  |
| 2 | 西南 | 民房 | 306成品仓库 | 39 | 25 |  |
| 3 | 西南 | 电线杆高约6m | 304原料仓库一 | 9 | 9 |  |
| 4 | 西北 | 红泥堆场（待搬迁） | 305原料仓库二 | 20 | - | 见附件 |
| 5 |  | 无名厂纸筒车间（丙类） | 305原料仓库二 | 38 | 15 |  |

表2.5-2  重要敏感性设施的安全距离符合性一览表

| 序号 | 项目名称 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 居民区、商业中心、公园等人口密集区域。 | 符合。企业安全防护距离50m内无居民区,企业周边1000m范围内无商业中心、公园等人口密集区域。 |
| 2 | 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公 共设施。 | 符合。厂区周边500m范围内无学校、医院、影剧院、 体育场（馆）等公共设施。 |
| 3 | 供水水源、水厂及水源保护区。 | 符合。周边500m范围内无此类地区。 |
| 4 | 车站、码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、地铁风亭及地铁站出入口。 | 符合。厂区周边500m范围内无车站、机场以及铁路、地铁风亭及出入口。 |
| 5 | 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种 子、种畜、水产苗种生产基地 | 符合。厂区周边500m范围内无此类地区。 |
| 6 | 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 | 符合。厂区周边1km范围内无此类地区。 |
| 7 | 军事禁区、军事管理区 | 符合。厂区周边1km范围内无此类地区。 |
| 8 | 法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 符合。周边1km内无法律、行政法规规定予以保护 的其他区域。 |

2.5.2总平面布置

项目占地面积6亩左右。本项目建筑设施有办公楼、门卫、配电间、发电机房、生产车间、成品仓库、原料仓库，甲醇罐区、事故应急池、污水处理池， 建筑占地总面积为1753m2,建筑总面积2053㎡。

由厂区的西南大门进来的道路将厂区分为东西两部分，厂区道路的西面布置有闲置厂房、304原料仓库一、305原料仓库二；进厂区道路东面靠近道路右手位置为306成品仓库、302生产车间二、201生产车间一、303综合仓库；进厂区门口南面为门卫室、配电间、发电机房；靠近厂区北面设置事故应急池及甲醇罐区，厂区西侧另外设置一个事故应急池，利用厂区围墙外东北侧高位水池做消防水池。生产车间一东侧设置一个污水处理池（收集）。

厂区四周设计了实体围墙，其中304原料仓库一、305原料仓库二、305成品仓库利用外墙做围墙，外墙外还采用铁丝网保持5m防护距离。并在厂区西南侧设置了1个出入口。

在役装置工艺流程合理，平面布置紧凑，物料进出顺畅，管线简捷、管理方便。总平面布置情况见附件总平面布置图。

表2.5-3 在役装置各建（构）筑物的周边情况一览表

| 建筑物名称 | 火险 类别 | 耐火 等级 | 方位 | 相对建筑 |  | 防火间距（m） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 火险类别 | 标准规定间距 | 实际 间距 |  |
| 201生产车间一 | 甲 | 二级 | 东 | 303综合仓库 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.4.1 | 16 |  |
|  |  |  | 南 | 301生产车间二 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版）） 表3.4.1 | 13 |  |
|  |  |  | 西 | 305原料仓库二 | 甲 | 15（GB50016-2014（2018版））表3.5.1：甲类储存物品第3、4项≤2t | 15 |  |
|  |  |  | 北 | 302甲醇罐区（V=40m3） | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.4.1 | 35 |  |
|  |  |  |  | 次要道路 |  | 5（GB50016-2014（2018版））表3.4.3 | 5 |  |
| 301生产车间二 | 甲 | 二级 | 东 | 围墙 |  | 不宜小于5（GB50016-2014（2018版））3.4.12 | 5 |  |
|  |  |  | 南 | 306成品仓库 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.5.1：甲类储存物品第1、2、5、6项≤10t | 19.63 |  |
|  |  |  | 西 | 304原料仓库一 | 甲 | 15（GB50016-2014（2018版））表3.5.1：甲类储存物品第3、4项≤2t | 15 |  |
|  |  |  | 北 | 201生产车间一 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版）） 表3.4.1：甲类储存物品第1、2、5、6项≤10t | 13 |  |
| 302甲醇罐区 （V=40m3） | 甲 | 二级 | 东 | 防火提 |  | 3（GB50016-2014（2018版）））4.2.5.3 | 3 |  |
|  |  |  | 南 | 201生产车间一 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.4.1 | 35 |  |
|  |  |  |  | 303综合仓库 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.4.1 | 19 |  |
|  |  |  | 西 | 402事故应急池 |  | / | 26 |  |
|  |  |  | 北 | 防火堤（山体护坡） |  | 3 | 3 | 护坡外为空地 |
| 303综合仓库 | 甲 | 二级 | 东 | 利用仓库外墙（无门、窗）为围墙 |  | 不宜小于5（GB50016-2014（2018版））3.4.12 | 5 | 墙外为空地，再用铁丝网隔离5m） |
|  |  |  | 南 | 次要道路 |  | 5（GB50016-2014（2018版））表3.5.1 | 5 |  |
|  |  |  | 西 | 201生产车间一 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.4.1 | 16 |  |
|  |  |  | 北 | 302甲醇罐区（V=40m3） | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.4.1 | 19 |  |
| 304原料仓库一 | 甲 | 一级 | 东 | 301生产车间二 | 甲 | 15（GB50016-2014（2018版））表3.5.1：甲类储存物品第3、4项≤2t | 15 |  |
|  |  |  |  | 次要道路 |  | 5（GB50016-2014（2018版））表3.5.1 | 5 |  |
|  |  |  | 南 | 闲置建筑 |  | / | 10 |  |
|  |  |  | 西 | 利用仓库外墙无门、窗）为围墙 |  | 不宜小于5（GB50016-2014（2018版））3.4.12 | 5 | 墙外为空地，再用铁丝网隔离5m） |
|  |  |  | 北 | 305原料仓库二 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.5.1注：甲类储存物品第3、4项≤2t | 13 |  |
| 305原料仓库二 | 甲 | 一级 | 东 | 201生产车间一 | 甲 | 15（GB50016-2014（2018版））表3.5.1：甲类储存物品第3、4项≤2t | 15 |  |
|  |  |  | 南 | 304原料仓库一 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.5.1注：甲类储存物品第3、4项≤2t | 13 |  |
|  |  |  | 西 | 利用仓库外墙为围墙，外墙外为空地，再用铁丝网隔离5m） | / | 不宜小于5（GB50016-2014（2018版））3.4.12 | 5 |  |
|  |  |  | 北 | 事故应急池 | / | / | 19 |  |
| 306成品仓库 | 甲 | 二级 | 东 | 山地 | / | / | / |  |
|  |  |  | 西南 | 办公楼 | / | 25（GB50016-2014（2018版））表3.5.1甲类储存物品第1、2、5、6项≤10t | 39 |  |
|  |  |  | 西 | 发电间 | 丙 | 25（GB50016-2014（2018版））表3.5.1 | 25（发电机烟囱口引致距离仓库25m外） |  |
|  |  |  |  | 配电间 | 丙 | 25（GB50016-2014（2018版））表3.5.1 | 28.8 |  |
|  |  |  | 北 | 301生产车间二 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.5.1：甲类储存物品第1、2、5、6项≤10t | 19.63 |  |
| 注：上表中的“要求间距”取值于《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)；302甲醇罐西侧防火堤为山体护坡，到内侧脚储罐外壁安全间距不足3m,防火提外为空地； |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.5.3 竖向布置

厂区地理上北高南低。厂区由北向南依次布置为302甲醇罐区、303综合仓库、305原料仓库二、201生产车间一、304原料仓库一、301生产车间二、306成品仓库、102门卫室、103发电机房、104配电间及101办公楼。厂区303综合仓库比201生产车间一高0.4m左右，304原料仓库一和305原料仓库二水平比生产车间低0.3m左右，302甲醇罐区比201生产车间一高3m。

2.5.4厂区道路及运输

项目运输方式：汽车运输，厂内液体物料主要为管道和人力车运输，产品采用人力车运输，甲醇依托其重力自流（高度差3m）至201生产车间的计量槽中；厂外运输委托第三方单位进行运输，其中危险化学品运输使用危险化学品专用运输车辆。

厂区设置一个安全运输通道（消防通道），道路尽头有12m×12m回车场。厂内道路布置为枝状道路，道路宽度不低于4m。

2.5.5防卫（护）设施

1、围墙：厂区建2.2m围墙将厂区和界外分隔开，其中304原料仓库一、305原料仓库二、305成品仓库利用外墙为围墙（无门窗），墙外再用铁丝网保持5m防护距离。

2、出入口：厂区西南面设置有1个出入口。

3、防火堤：302甲醇罐区设置1.8m高的防火堤，罐区北面采用山体护坡做防火提，主要防止物料的外泄。

4、门卫：厂区入口处设有门卫室。

## 2.6 厂区自然条件

### 2.6.1 厂址地理位置

该企业位于江西省萍乡市上栗县金山镇白鹤村。上栗县位于江西西部，萍城之北。东临本省宜春市、芦溪县；南与安源经济开发区、湘东区荷尧镇山水相连；西与湖南省醴陵市浦口、富里二镇接界；北与浏阳大瑶、文家市二镇相依；县城上栗镇距省会南昌260千米，距长沙124千米。全县南北长45千米，东西宽25千米，总面积721.11平方千米。县境内以丘陵、山地为主，约占总面积70%。东北面多山，西、南及中部多丘陵，杨岐山主峰张口岭是全境最高点，海拔947.4米。金山镇麻石街是全县最低处，海拔70米，平均海拔233.7米。萍水河、栗水河分别发源于境内杨岐山的东、北二侧，自北向南和自东向西，接纳境内大小支流16条，分别注入醴陵湿水入湘江。具体位置情况见下图：

上栗县金山辉平胶水厂

图2.6-1 项目地理位置图

2.6.2 自然条件

1、地形地貌特征

（1）地形地貌

上栗县境内以丘陵、山地为主，约占总面积70%。东北面多山，西、南及中部多丘陵，杨岐山主峰张口岭是全境最高点，海拔947. 4米。金山镇麻石街是全县最低处，海拔70米，平均海拔233. 7米。

（2）地震烈度

根据《中国地震峰值加速度区域划图》(GB18306-2015)和《中国地震反应谱特征区划图》(GB18306-2015),该地区地震动峰值加速度为0.05g,对照地震烈度为VI度。

2、水文特征

主要河流为萍水河、栗水河及其支流16条，分别注入醴陵、湿水后入湘江。

3、气候特征

萍乡地处亚热带季风气候区，属亚热带湿润季风气候天气类型全年光照充足，雨量充沛，植被覆盖率高，四季分明。该地区的气象资料如下:

| 年平均气温 | 17.3℃ |
| --- | --- |
| 其中：一月份平均气温 | 4℃～6℃ |
| 七月份平均气温 | 28℃～30℃ |
| 极端最高气温 | 41℃ |
| 极端最低气温 | -9.3℃ |
| 年平均气压 | 0.10056MPa |
| 年平均降雨量 | 1603 mm |
| 年平均蒸发量 | 1500 mm |
| 日最大降雨量 | 276.5 mm |
| 年平均相对湿度 | 81% |
| 年平均日照时数约 | 1600小时 |
| 无霜期 | 300天 |
| 年平均风速 | 2 m/s |
| 最大风速及风向 | 20 m/s北风 |

### 2.6.3外部可依托条件

本项目生活用水、消防用水依靠该企业厂外的高位水池供水（比厂内最低地势高约20m，有效容积共200m3），高位水池的补给依靠厂区边上的地下水，已设置一台型号QY40-16-3的潜水泵。电源引自金山镇白鹤村的160KVA变压器。

消防依托萍乡上栗县消防大队，位于李畋大道(上栗县加油站附近)，为距厂区最近的消防站，距离在10公里左右。医疗救援依托上栗县第一人民医院，位于李畋大道与府前路交叉口，为距厂区最近的医院，距离10公里左右。

## 2.7主要原辅材料消耗

- 主要原、辅材料消耗量，见表2.7-1。

2.7-1 防潮剂生产主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 年用量（t） | 储存量（t） | 包装 形式 | 储存场所 | 储运 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硝化棉 | 含氮量<12.5% | 10.5 | ≤1.5 | 袋装 | 305原料仓库二 | 汽车 |
| 2 | 双基管 | 含水量＞25% | 45 | ≤0.8 | 袋装 | 304原料仓库一 | 汽车 |
| 3 | 赛璐珞 | 工业级 | 7.5 | ≤0.5 | 袋装 | 305原料仓库二 | 汽车 |
| 4 | 甲醇 | 99% | 216 | 26 | 储罐 | 302甲醇罐区 | 汽车 |
| 5 | 松香 | 固体、99.8% | 9.2 | ≤1 | 袋装 | 303综合仓库 | 汽车 |
| 6 | 丙酮 | 99.2% | 3.8 | ≤1 | 桶装 |  | 汽车 |
| 7 | 乙酸乙酯 | 98% | 4 | ≤1 | 桶装 |  | 汽车 |
| 8 | 乙醇 | 99% | 4 | ≤1 | 桶装 |  | 汽车 |
| 二 | 产品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防潮剂 | 混合物 | 300 | ≤10 | 桶装 | 306成品仓库 | 汽车 |
| 注意： 302甲醇罐区设1个40m3储罐，按0.85灌装系数计算。 双基管为硝化纤维素类物质，其中水分含量一般为10-30%，内用薄膜袋密封，外用纤维编织袋。本项目双基管从浏阳采购，水分含量大于25%。 |  |  |  |  |  |  |  |

2、 原辅料供应计划

在役装置大部分主要原材料如：甲醇、硝化棉（含氮量＜12.5%）、双基管（含水量＞25%）、赛璐珞、丙酮、乙酸乙酯、乙醇均属于危险化学品，其它原材料国内均由化工企业生产，市场供应充足。该企业负责人已有多年的生产和销售经验，可以保证在役装置的原材料供应。其中危险化学品运输由具有危险品运输资质的单位承运。

## 2.8主要生产工艺

该项目产品防潮剂的生产工艺为常温、常压下简单的物理搅拌混合过程，不涉及化学反应过程，生产过程中无物料的损耗，将原辅材料加入混合釜搅拌，通过混合均匀后即得到产品防潮剂。

1、工艺介绍

烟花防潮剂生产以甲醇、双基管（含水量＞25%）、硝化棉（含氮量＜12.5%）、松香等为主要原料，具体工艺为：

（1）加料

甲醇在称重计量后按一定比例加入搅拌釜内，然后人工加入硝化棉、双基管等辅料，并根据市场对燃速、色泽、粘稠度、干燥速度的要求加入松香等辅助物料。

（2）搅拌

按配比加入物料后开启搅拌电机进行低速搅拌，3小时后停止搅拌电机，检查釜内产品的色泽、物料混合、溶解状况。

（3）包装

釆取釜底下料方式进行下料，以人工接取的方式进行包装。其工艺流程图如下：

图2.8-1 防潮剂生产流程图

2、工艺生产物料平衡

根据工艺流程分析，本项目产品防潮剂的生产工艺为常温、常压下简单的物理搅拌混合过程，生产过程中无物料的损耗，将原辅材料加入混合釜搅拌混合均匀后，即得到产品防潮剂。其生产物料平衡见下表：

表2.8-1 防潮剂物料平衡表

| 投入， |  |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量,kg/批 | 数量,t/a | 所占比例 | 物料名称 | 数量，kg/批 | 数量，t/a |
| 甲醇 | 540 | 216 | 72% | 防潮剂 | 750 |  |
| 硝化棉 | 26 | 10.5 | 3.5% |  |  |  |
| 赛璐珞 | 19 | 7.5 | 2.5% |  |  |  |
| 双基管 | 112 | 45 | 15% |  |  |  |
| 乙醇 | 53 | 21 | 7% |  |  |  |
| 乙酸乙酯 |  |  |  |  |  |  |
| 丙酮 |  |  |  |  |  |  |
| 松香 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 750 | 300 | 100% | 合计 | 750 | 300 |

## 2.9主要生产设备

1、主要生产设备

表2.9-1 主要设备和设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 电机 | 材质 | 配套 |
| 1 | 混合搅拌机 | 2t | 3 | 5.5KW | 碳钢 | 防爆电机 |
| 2 | 甲醇储罐 | V=40m3 | 1 |  | 碳钢 | 液位计 |
| 3 | 甲醇计量罐 | 500L | 1 |  | 不锈钢 | 计量罐设置在磅秤上计量。 |

注：项目甲醇罐区现场有40m³、30m3、20m³、15m³甲醇储罐各一个，其中3Om³、20m³、15m³甲醇罐闲置不用，不在本次评价范围。

2、特种设备

该项目不涉及特种设备。

## 2.10公用工程及辅助设施

- 2.10.1供电工程

1、供电电源

该项目供电采用单回电源线路的供电。由上栗县供电公司金山镇供电所单路10kV高压线引至白鹤村杆上变压器，变压器容量160KVA,主要负责本村庄10户左右人家的供电和本项目供电。然后釆用ZR-KVV-500V电力电缆从变压器引入380V电压至厂内配电室。配电室位于厂区西南角，单层布置，面积2m×2m。目前民户用电容量约50KVA,剩余容量约110KVA供该企业项目使用。

2、负荷等级及供电电源可靠性

依据《供配电系统设计规范》GB/T50052-2009、《化工企业供电设计技术规范》 HG/T20664-1999的规定，本项目为非连续生产，生产用电为三级用电负荷；但应急照明用电负荷应为“二级”，液位报警器、火灾报警等仪表电源用电为“一级负荷中的特别重要负荷”。其应急照明采用蓄电池，液位报警器、火灾报警、及其它仪表用电采用UPS不间断电源供电。厂区配备有一台50KW柴油发电机；厂区内弱电线路为广电线路、宽带网络及报警、控制线路、电力电讯线路均采用穿管管接入。

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)标准第10.1节规定，本项目室外用水量为15L/S,小于30L/S,消防用电为三级负荷。

3、低压配电装置及继电保护

（1）本工程低压开关主接线采用单母线。

（2）低压配电装置选用组合灵活、维修方便的GCS式开关柜，用电设备放射式供电。

4、〜380V用电负荷计算

安装容量：105KW                   工作容量：87KW

计算有功功率：58KW                计算无功功率：22Kvar

电容补偿：25Kvar                  计算视在功率：62KVA

上栗县金山镇白鹤村设置的一台160KVA变压器，目前周边民居用电容量约50KVA,剩余容量约110KVA供该企业防潮剂项目使用。进行电容补偿后，负荷率KH=38.75%。用电负荷计算统计表如下：

表2. 10-1用电负荷计算表

| 序 号 | 名称 |  | 设备容量 (KW) |  | 需用 系数 Kc | 功率 因数 COSΦ | 计算 系数 tgΦ | 计算负荷 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安装 容量 （KW） | 工作 容量 (KW) |  |  |  | P | Q | S |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （KW） | （Kva） | (KVA) |  |
| 1 | 其他民户 |  | 50 | 40 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 32 | 24 | 40 |  |
| 2 | 防潮剂 项目 | 生产车间 | 20 | 12 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 10 | 8 | 13 |  |
|  |  | 贮罐区及泵区 | 10 | 10 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 6 | 5 | 8 |  |
|  |  | 仓库 | 5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 3 | 2 | 4 |  |
|  |  | 办公及生活区 | 10 | 10 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 6 | 5 | 8 |  |
|  |  | 其它 | 10 | 10 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 6 | 5 | 8 |  |
| 3 | 小计 |  | 105 | 87 | 0.73 | 0.80 | 0.75 | 63 | 47 | 79 |  |
| 4 | 同期系数kp=0.9, kq=0. 93 |  |  | 87 | 0.65 | 0.79 | 0.78 | 57 | 44 | 72 |  |
| 5 | 电容补偿后 |  |  |  |  | 0.95 | 0.33 | 57 | 19 | 60 | -25 |
| 6 | 变压器损耗 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  |
| 7 | 折算到10KV侧 |  |  |  |  | 0.93 | 0.39 | 58 | 22 | 62 |  |
| 8 | 变压器负荷率 |  | 上栗县金山镇白鹤村设置的一台160KVA，变压器KH=38.75% |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、线路敷设方式：

室内外动力电缆穿钢管埋地或沿墙面明敷至各用电设备，照明线路在生产装置车间及各仓库内穿钢管明敷，有防爆要求的场所按《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014等有关规定敷设。

6、主要电气设备：

变压器：SC-160KVA, 1台（白鹤村已设）

低压配电箱：MNS型和XL-21型

动力配电箱：XL21

照明配电箱：XMR60-12型

灯具：BAD81型防爆灯

电缆：YJV22-10kV, YJV22-lkV, ZR-YJV-lkV, ZR-kVV-750V, VV-lkV, ZR-VV-lkV 等

电线：BV-750V, ZR-BV-750V 等

7、	防雷防静电

本工程201生产车间一、301生产车间二、302甲醇罐区、303综合仓库、304原料仓库一、305原料仓库二、306成品仓库为第二类防雷建筑物、其他建筑为工业第三类防雷建筑物。

防雷:生产车间、仓库为二类防雷建筑物，釆用接闪带防直击雷，屋面接闪带网格不大10×10（m）或12×8（m）,避雷引下线采用结构柱内四对角主筋，引下线上与接闪带焊接，下与接地扁钢连通，引下线之间距离不大于18m。屋顶上所有凸起的金属构筑物或管道等，均与接闪带焊接。所有防雷及接地构件均热镀锌，焊接处已做防腐处理。

接地：保护方式釆用TN-S接地保护方式。釆用-40×4热镀锌扁钢作水平连接条，水平连接条距外墙3m,埋深-0.8m ,釆用L50×50线热镀锌角钢作接地极，接地极水平间距应大于5m。防雷防静电及电气保护接地均连成一体，组成接地网，接地电阻为不大于1欧姆。所有设备上的电机均利用专用PE线做接地线。室外设备的金属外壳需与室外接地干线作可靠连接。

防静电：在生产车间等厂房内距地+0.3明敷-40×4镀锌扁钢，作为防静电接地干线。所有金属设备管道及钢平台扶手均与防静电干线作可靠焊接。为防静电室内外一切工艺设备及电器设备外壳及接闪杆防直击雷，防雷防静电及电气保护接地均可靠连接，平行敷设的金属管道其净距小于100mm的每隔20-30m用金属线连接，交叉净距小于100mm时交叉处已跨接。弯头阀门、法兰盘等已在连接处用金属线跨接并与接地网连成闭合回路。

该企业已取得萍乡市天诚科技有限公司对在役装置涉及的生产车间一、生产车间二、成品仓库、配间、原料仓库一、原料仓库二建构物的雷电防护装置检测合格报告，检验日期为2022年2月15日，下次检测日期于2022年8月14日(见附件检测报告），检测结果合格

8、储罐

甲醇罐区内，钢制（16MnR）储罐为地上式，厚度8mm,排放口均设有呼吸阻火器，根据规范故只需作接地设计。40m³的甲醇罐的接地点两处，两接地点的距离10m。 同时沿罐区四周敷设-40×4热镀锌扁钢作水平连接条，水平连接条距外堤3米，埋深-0.8米。采用L50×50×5热镀锌角钢作接地极，接地极水平间距大于5米。防雷防静电及电气保护接地均连成一体，组成接地网。

该企业已取得萍乡市天诚科技有限公司对在役装置涉及的甲醇罐区、综合仓库建构物的雷电防护装置检测合格报告，检验日期为2021年11月15日，下次检测日期于2022年5月14日(见附件检测报告），检测结果合格。

- 2.10.2电讯工程与防火报警装置

1、电话通讯系统

电讯从当地电信部门引入。

2、	火灾报警系统

项目生产储存场所设置了火灾报警系统，303综合仓库、304原料仓库一、305原料仓库二、306成品仓库和201生产车间设置了工业电视监控系统。该项目火灾报警控制器设置在102门卫室内。可燃气体报警、火灾报警系统信号传入到门卫室。

火灾自动报警系统由感烟火灾探测器、可燃气体探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器等组成。火灾报警控制器选用智能型控制器，可显示各报警点的位置。可燃气体报警器系统、火灾报警系统、工业电视监控系统接入102门卫室内。

厂区生产区任何位置到手动火灾报警按钮的步行距离不大于30m,手动报警按钮带消防直通电话插孔，并设置消防电话。

甲醇罐区、生产车间、仓库等设视频监控摄像头，监控器位于102门卫室。

- 2.10.3给排水工程

1、	给水水源

该项目采用地下水作为供水水源，地下水井设置一台型号QY40-16-3的潜水泵，供水满足厂区用水需求。生产、生活用水、消防用水均由地下水井泵至厂内高位水池（比厂内最低地势高约20m，有效容积共200m3）储蓄后供应。室外消防管网成枝状，管径 DN100,厂区设置2个DN100/65室外地上式消火栓。

2、	供水水量

该项目设置有生产、生活给水系统、消防给水系统。

本工程生产用水主要为设备、车间冲洗用水，平均生产用水量为0.8m3/d。生活用水主要为厂区内生产工人及管理人员用水、绿化用水，平均生活用水量为1.5m3/d。生活用水来自地下水，经泵输送至该企业厂区外高位水池中。

为节约投资，釆用生产、生活合用系统，均由厂区DN100管网直接供给各用水单元。室外消防给水管道采用管材采用焊接钢管，焊接或法兰连接口。

3、排水

为了尽量减少对环境污染，达到国家污水排放要求，节约投资，本工程污水实行清污分流，根据排水来源及排水水质，排水划分为生产污水排水系统、生活污水排水系统和雨水系统。

（1）本工程的排水系统采用分流制。

该项目生产过程中无生产污水，车间地面冲洗水排201生产车间东侧污水处理池，经处理达标后排放。

（2）生活污水通过化粪池处理后可达标排放或送至污水下水道去污水处理厂处理。

（3）雨水排水

雨水由雨水口收集，通过雨水支管、雨水干管汇总后，初期雨水进入事故池，其余雨水通过道路雨水口收集后，经雨水支管、雨水干管排出厂外。

（4）管材

给水管按下面情况选择管材：

给水管公称直径小于50mm采用给水管（PP-R）,热熔连接。

给水管公称直径大于或等于50mm釆用给水管（SRTP）,电热熔连接。

排水管按下面情况选择管材，

室内排水管釆用排水（PVC-U）管，承插粘接。

室外排水管采用排水（HDPE）缠绕增强排水管，接口采用承插式电热熔连接。

- 2.10.4通风

该项目主要建筑物通风采用自然通风，不设置机械通风，现场通风状况良好。

## 2.11生产控制方案

- 2.11.1自动控制及仪表

1、本项目工艺装置按照规范要求设计有：甲醇储罐温度和液位报警装置、可燃气体检测报警装置、火灾报警装置，均具备了信息远传的功能。其中甲醇储罐温度上限报警：上上限联锁喷淋阀门降温；其中甲醇储罐液位上限报警：上上限联锁强制停泵。液位和温度报警装置报警装置及监控器在102门卫室。

生产工艺为常温、常压下简单的物理搅拌混合过程，未设置自动控制系统，计量罐设置在磅秤上以便于计量。现场检查时，计量罐设置未设置磁翻板液位计以显示液位，已通知企业整改，企业已按照要求整改。

2、项目设置可燃气体检测报警装置，并配套变送器在门卫室集中显示报警，同时设置现场报警器，数量如下表：

选用QD6310型可燃气体报警器，检测原理为催化燃烧式，测量范围0〜100% LEL,防爆标志ExdIIBT4,隔爆型，温度范围-10°C〜+60°C,防护等级IP65。

探测线路采用ZR-RWP-4X2.5电缆穿SC20钢管沿天棚明敷设，在转弯处均需穿防爆穿线盒，接线处均需穿防爆接线盒。

可燃气体探测器安装位于泄漏口地坪高0.4m处，室内检测半经5m,室外检测半经10m。

表2.10-1    报警探测器安装数量一览表

| 序号 | 装置或区域 | QD6310 | 声光报警器 | 手动按钮 | 防爆等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 303综合仓库 | 2 | 1 | 1 | ExdllBT4 |  |
| 2 | 305原料仓库二 | 2 | 1 | 1 | ExdllBT4 |  |
| 3 | 302甲醇罐区 | 2 | 1 | 1 | ExdllBT4 |  |
| 4 | 201生产车间 | 2 | 1 | 1 | ExdllBT4 |  |
| 5 | 306成品仓库 | 4 | 1 | 1 | ExdllBT4 |  |
| 合计 |  | 12 | 5 | 5 |  |  |

另外，本项目配置便携式可燃气体检测报警仪1台（型号SQJ-1A）。用于操作人员巡回检查或检修时操作环境中的可燃气体浓度的检测。

- 2.11.2 两重点一重大控制方案

一、重点监管的危险化工工艺主要控制设施

根据《重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）》，该项目工艺操作为混合处理过程，是物理过程，不涉及化学反应过程，该项目生产工艺不涉及重点监管的危险化工工艺。

二、重大危险源的主要控制设施

据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)辨识，本项目生产单元和存储单元均不构成规定的危险化学品重大危险源。

三、重点监管危险化学品的主要控制设施

在役装置生产过程中涉及的甲醇、硝化棉、双基管、乙酸乙酯属于重点监管的危险化学品。

1、根据《国家安全监管总局办公厅关于印发重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》的相关要求，应对车间内重点监管危险化学品甲醇计量接收罐设置磁翻板液位计，以及对302甲醇罐区重点监管危险化学品甲醇储罐设置磁翻板液位计和带液位远传记录和报警功能的安全装置，并将其相关检测参数集中远传到控制室内的控制系统中进行显示、记录和报警。现场检查时发现甲醇计量接收罐和302甲醇罐未设置磁翻板液位计，已通知企业整改。企业已整改。（见附件：企业整改回复）

2、企业在303综合仓库、302甲醇罐区、305成品仓库、201生产车间均按照规范要求设置可燃气体检测报警装置，点型可燃气体检测报警装置型号为WMKY-2000T（防爆标志：ExdllBT4）。另项目配置便携式可燃气体检测报警仪1台，用于操作人员巡回检查或检修时操作环境的可燃气体浓度的检测。可燃气体检测报警仪的报警信号引入102门卫室集中显示报警。全厂区设有视频监控系统，视频信号引入102门卫室集中显示监控。企业在硝化棉、双基管储存仓库及甲醇罐区设置有喷淋水装置。

## 2.12消防设施、应急救援设施

### 2.12.1 消防系统

1、消防计算

（1）根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),本工程同一时间灭火次数为一次；

（2）根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),上栗县金山辉平胶水厂同一时间内的火灾次数为一次。

该项目消火栓用水量最大为306成品仓库，火灾危险性为甲类，占地面积128m2, 高度H=5m,体积为V=640m3<1500m3,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》，其室外消火栓用水量为15L/S,依据《建筑防火设计规范》(GB50016-2014)第8.2.1条规定可不设置室内消火栓，总消火栓用水量为15L/S,火灾延续时间3小时。一次最大消防用水量为 V=0.015x3600x3=162m3。

厂区消防用水由厂外北侧高位水池供应(容积200m3)。地下水井采用一台型号QY40-16-3的潜水泵泵送至厂内高位水池(高于厂区地势20米左右)储蓄后供应，潜水泵能12小时完成对高位水池的补水。项目利用水势差，其最低有效水位能满足水灭火设施所需的压力和流量，且其有效容积能满足火灾延续时间内所需消防用水量。水源为企业自取地下水，企业应及时注意给消防水池补水，企业已制定《消防水池管理制度》，保障有效水量不少于162m3。全厂设置室外消火栓SN65/10共2个。

管材：室外给水管道和消防水管道釆用无缝钢管，生产污水管道釆用玻璃钢管，生活污水管道采用PVC-U双壁波纹管，雨水管道采用钢筋混凝土管。

防腐：埋地钢管作特加强级环氧煤沥青漆外防腐，地上管线刷红丹和醇酸磁漆各两道作防腐处理。

（3）事故应急池：本项目可能出现的最严重的火灾、爆炸事故即为成品库的火灾爆炸事故。其产生的污水通常包括事故延续时间内消防用水量(162m3)。事故装置可能溢流出液体(3m3)、输送流体管道与设施残留液体及考虑事故时雨水量。经计算，共计约：165m3,厂区原设置1个事故应急池容量不足，新增加1个150m3，合计200m3的事故应急池，可以满足要求。

（4）根据GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的规定，在生产车间、仓库等处布置手提式干粉灭火器若干，具体布置见下表。

表2.12-1灭火设施一览表

| 序号 | 装置或场所 | MF/ABC6 | MF/ABC35 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 303综合仓库 | 6 | / |  |
| 2 | 304原料仓库一 | 2 | / |  |
| 3 | 305原料仓库二 | 2 | / |  |
| 4 | 302甲醇罐区 | 6 | 1 |  |
| 5 | 306成品仓库 | 4 | / |  |
| 6 | 201生产车间 | 2 | / |  |
| 合计 |  | 22 | 1 |  |

表2.12-2项目消防器材设施统计一览表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外消火栓（配水带、水枪） | SS100/65-1.0 | 2个 | 生产区 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC6 | 22个 | 建筑内、外 |
| 3 | 推车式干粉灭火器 | MF/ABC35 | 1个 | 罐区 |
| 4 | 消防水池 | 200m3 | 1座 | 厂外高位水池 |

2、企业在硝化棉储存仓库及甲醇罐区设置有喷淋冷却水装置。

3、应急器材设施、器材的管理

（1）消防器材放在醒目、便于取用的地方。

（2）消防器材定期检查，并做好记录。

（3）对消防器材、设施进行编号登记并建立档案。

（4）室外消火栓保持完好，并有红色标识。

该企业建设工程消防设施于2022年2月25日委托江西智和消防科技有限公司检测，检测报告综合评定结论合格。（报告见附件）

- 2.12.2事故应急救援及预案备案

1、事故应急救援预案

根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020的要求，企业制定了危险化学品事故应急预案，对危险化学品的泄漏事故及处置措施进行了描述和规定，有进入事故现场的安全防护措施，有泄漏源的控制、泄漏物体的处理等技术措施。对于发生火灾有指挥、控制、扑救、事故后处理等应急预案，并且该预案于2021年07月09日在萍乡市应急管理局进行了备案登记，备案编号：WH360322[2021]98,并对主要危险化学品的性质和防护措施等作了说明，且进行了现场演练。

2、应急救援器材的配备情况

根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）和《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）的要求，在役装置各生产/储存装置区分别配备有相应的应急救援器材以及劳动防护用品，具体配备情况如下：

表2.12-3项目应急救援器材配备表

| 序 号 | 职业危害防治以及 应急救援设施名称 | 技术要求 | 设施位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 符合国家标准：《安全帽》 （GB2811—1989）；应是阻燃型 | 生产车间、甲类物 品仓库 | 每人 1个 |
| 2 | 宽视野型护目镜 | 防化，防尘，防冲击，防雾，可调镜腿，能够起到密封的作用 | 生产车间、甲类物 品仓库 | 每人一 副 |
| 3 | 防爆级手电筒 | 为各种易燃易爆场所、水下工作以 及其它工作现场提供移动照明。 | 生产车间、甲类物 品仓库 | 一套 |
| 4 | 探照灯 | 为各种易燃易爆场所、水下工作以及其它工作现场提供大范围的照明。 | 行政区 | 一套 |
| 5 | 急救箱 | 内置急需的急救药品。 | 行政区 | 一套 |
| 6 | 警示带 | 有“禁止入内"警示语，长度和宽度合适。 | 行政区 | 1套 |

表2.12-4个体防护装备配备一览表

| 序 号 | 编 号 | 作业类别 | 可能造成的 事故类型 | 作业区域 | 选用的防护用品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A09 | 低压带电 作业（1KV 以下） | 电流伤害 | 低压设备或 低压线带电 维修 | B02安全帽（带点绝缘性能） 绝缘手套、绝缘鞋 |  |
| 2 | A12 | 易燃易爆 场所作业 | 火灾 | 作业区 | B23防静电手套 B35防静电鞋 B53阻燃防护服 B54防静电服 B66棉布工作服 B06防毒面具 |  |

企业应将这些应急救援装备指定专人负责，使其处于完好状态，以适应发生事故、险情时应急救援的需要。

3、主要应急处理措施

（1）应急救援指挥机构

该企业成立了安全生产事故应急救援指挥领导小组，该领导小组由总经理负责，成员包括安全管理部、生产部、仓管部以及主管工艺、安全、设备、电气、环保、消防等的专业人员组成。该领导小组下设应急救援办公室，日常安全工作由安全管理部兼管。

2、危险目标

根据风险分析结果，在役装置201生产车间一、301生产车间二、302甲醇罐区、303综合仓库、304原料仓库一、305原料仓库二、306成品仓库为应急救援危险目标。

3、主要应急处理措施

该项目生产过程为简单的混合过程，是一个物料物理常温混合过程，其过程不涉及化学反应。因此反应过程不会发生反应失控等危险。过程使用的设备采用单体设备进行非连续性的流水生产，部分单体配置电气联锁保护装置。项目反应过程可随时中断，反应过程不需加热和冷却。

本项目厂区内建筑物的室内地坪标高于室外场地0.2m,各生产车间、仓库、储罐区设计釆用斜坡型（0.3%）地面。生产车间的地面污水以及消防灭火过程中产生的废水在浅沟收集后，汇集于车间外附设的污水收集池，经水封井分隔后的污水输入厂区的污水管道；储罐区防火堤内的污水经水封井（水封高度设计要求大于250mm,积泥层高度设计要求大于250mm,隔离火焰和可燃性气体），分隔后的污水输入厂区的污水管道。

仓库门口两侧设置150mm的慢坡。

项目依托萍乡上栗县消防大队，位于李畋大道（上栗县加油站附近），为距厂区最近的消防站，距离为10公里左右。医疗救援依托上栗县第一人民医院，位于李畋大道与府前路交叉口，为距厂区最近的医院，距离10公里左右。

## 2.13主要储存设施情况

### 2.13.1 各物料仓库区储存设施

1、原材料、产品的供应和运输

该原料和产品均要利用汽车运输，该原料、产品分非危险化学品和危险化学品两类，其中危险化学品委托具有危险化学品运输资质的单位承担。

2、主要原辅材料消耗及成品储存情况

在役装置使用的原材料分别涉及甲、丙类易燃物质和可燃性物质，且厂区内分别设置303综合仓库、304原料仓库一、305原料仓库二、306成品仓库等仓储设施，各仓库区储存的物料均分别采用桶装、袋装包装形式，各桶装、袋装物料通过人工搬运到车间的投料区进行投料，其储量严格按国家法规要求，各库房设专人管理。

各仓库原材料及成品应严格按国家相关法规要求进行堆放，互为禁忌的物品采用隔开或分离的方式进行储存。其储量严格按国家法规要求。并按要求在库房配备相应的灭火设施。项目各物料及成产品拟储存情况如下表所示。

表2.13-1 各物品库的储存情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 最大储存量(t) | 包装形式 | 储存场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双基管 | 含水量＞25% | ≤0.8 | 袋装 | 304原料仓库一 |  |
| 2 | 硝化棉 | 含氮量<12.5% | ≤1.5 | 袋装 | 305原料仓库二 |  |
| 3 | 赛璐珞 | 工业级 | 0.5 | 袋装 | 305原料仓库二 |  |
| 4 | 甲醇 | 99% | 26 | 储罐 | 302罐区 |  |
| 5 | 松香 | 固体，工业级 | ≤1 | 袋装 | 303综合仓库 |  |
| 6 | 丙酮 | 99% | ≤1 | 桶装 | 303综合仓库 |  |
| 7 | 乙酸乙酯 | 99% | ≤1 | 桶装 | 303综合仓库 |  |
| 8 | 乙醇 | 工业级 | ≤1 | 桶装 | 303综合仓库 |  |
| 二 | 产品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防潮剂 | 混合物 | ≤10 | 桶装 | 306成品仓库 |  |

### 2.13.2各储罐区储存设施

该项目厂区设有一个302甲醇罐区，302甲醇罐区四周及地面釆用水泥硬化，罐区排水口设置了排水阀门，甲醇罐区周边设有监控摄像头。甲醇储罐外壁均两处静电接地，输送甲醇的管道法兰釆用了金属垫片进行跨接，甲醇罐区设有两处进出口，在甲醇卸车处设置静电接地夹及报警装置。甲醇罐区设有2个可燃气体报警控制器探头，302甲醇罐区设置了安全周知卡和防火安全警示标志，配备了一台推车式干粉灭火器、手提式干粉灭火器和消防灭火沙。整改后按照要求设置了现场液位计，及远程温度表、液位计。

甲醇罐区配备个人劳保防护用品，其中包括空气呼吸器、化学安全防护镜，工作服等防护器材，并设置了一套安全淋浴和洗眼设备。

现场勘査时，甲醇罐区的情况如下表所示。

表2.13-1 甲醇罐区储存一览表(单位/吨)

| 序号 | 名称 | 规格 | 储存量(t) | 包装形式 | 储存场所 | 储运方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 99% | 26 | 储罐 | 302甲醇罐区 | 汽车 |
| 注：302甲醇罐区设40m3储罐l个。另外15m3、25m3、30m3储罐均闲置。 |  |  |  |  |  |  |

## 2.14安全管理

### 2.14.1安全组织机构

该企业安全生产工作由公司安全生产领导小组统筹领导，企业各部室组建的安全生产 领导小组具体负责部门安全生产工作。企业总人数为5人，其中技术人和管理人员3人。

企业主要人员安排的具体分工如下：

1）	组长：崔辉平

2）	副组长：吴小英

3）	成员：吴兴炎、张文武、黎家凤

4）	安全员：吴小英

根据《安全生产法》、《江西省安全生产条例》等的规定和要求，该企业制定了包括安全生产责任制在内的各项安全生产管理制度和安全生产操作规程及事故应急救援预 案，具体详见附件。

企业主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员参加安全生产监督管理部门举办的安全生产资格培训并取得合格证书，所有特种作业人员均进行了相应资格培训并持证上岗。企业管理机构如下方框图所示。

图2.14-1 上栗县金山辉平胶水厂安全生产管理网络图

### 2.14.2 安全管理制度及操作规程

该企业已制定了各项安全生产责任制、安全生产管理制度及岗位操作规程。

1、安全生产责任制

如：安全生产领导小组、主要负责人、安全员、安全管理部部长、生产部部长、仓管部部长、装桶员、配料员等各级人员的安全生产责任制。

- 安全生产管理制度

安全生产管理制度目录见下表：

表2.14-1   安全生产管理制度清单

| 序号 | 文件名 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 | 01 |
| 2 | 安全生产目标管理制度 | 02 |
| 3 | 安全检查和隐患整改制度 | 03 |
| 4 | 安全领导小组会议制度 | 04 |
| 5 | 领导干部带班制度 | 05 |
| 6 | 安全生产责任制考核制度 | 06 |
| 7 | 安全生产费用管理制度 | 07 |
| 8 | 风险评价管理制度 | 08 |
| 9 | 风险管理制度 | 09 |
| 10 | 隐患排查治理制度 | 10 |
| 11 | 重大危险源管理制度 | 11 |
| 12 | 变更管理制度 | 12 |
| 13 | 供应商管理制度 | 13 |
| 14 | 建（构）筑物管理制度 | 14 |
| 15 | 电气管理制度 | 15 |
| 16 | 公用工程管理制度 | 16 |
| 17 | 厂区交通安全管理制度 | 17 |
| 18 | 文件管理制度 | 18 |
| 19 | 档案管理制度 | 19 |
| 20 | 安全培训管理制度 | 20 |
| 21 | 特种作业人员管理制度 | 21 |
| 22 | 工程项目新、、扩建“三同时”管理制度 | 22 |
| 23 | 安全设施管理制度 | 23 |
| 24 | 防火、防爆、防尘、防毒管理制度 | 24 |
| 25 | 防泄漏管理制度 | 25 |
| 26 | 安全技术措施管理制度 | 26 |
| 27 | 禁烟管理制度 | 27 |
| 28 | 消防管理制度 | 28 |
| 29 | 仓库管理制度 | 29 |
| 30 | 监视和测量设备管理制度 | 30 |
| 31 | 交接班管理制度 | 31 |
| 32 | 关键装置、重点部位管理制度 | 32 |
| 33 | 设备检维修管理制度 | 33 |
| 34 | 危险性作业安全管理制度 | 34 |
| 35 | 动火作业管理制度 | 35 |
| 36 | 进入受限空间作业管理制度 | 36 |
| 37 | 吊装作业管理制度 | 37 |
| 38 | 现场安全警示标志管理制度 | 38 |
| 39 | 承包商管理制度 | 39 |
| 40 | 职业健康管理制度 | 40 |
| 41 | 职业危害监测制度 | 41 |
| 42 | 作业场所职业危害控制管理制度 | 42 |
| 43 | 作业场所职业危害检测管理制度 | 43 |
| 44 | 劳动防护用品和保健品管理制度 | 44 |
| 45 | 危险化学品安全管理制度 | 45 |
| 46 | 易制爆危险化学品安全管理制度 | 46 |
| 47 | 危险化学品运输、装卸安全管理制度 | 47 |
| 48 | 应急救援管理制度 | 48 |
| 49 | 应急救援预案评审修订规定 | 49 |
| 50 | 事故管理制度 | 50 |
| 51 | 安全检查管理制度 | 51 |
| 52 | 安全标准化自评管理制度 | 52 |
| 53 | 门卫管理制度 | 53 |

3、岗位操作规程

该企业根据实际情况分别制定了配料安全操作规程、搅拌釜安全操作规程、装桶岗位安全操作规程、内机动车操作规程、仓库保管员安全操作规程、甲醇卸料操作规程、电工安全操作规程，以及制订了设备维护、保养规程及有关的作业安全管理规定（如动火、登高、设备内、吊装、动土等作业），制订的规定符合《化工企业安全作业规程》的要求。

表2.14-2    岗位操作规程清单

| 序号 | 文件名 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配料安全操作规程 | 01 |
| 2 | 搅拌釜安全操作规程 | 02 |
| 3 | 装桶岗位安全操作规程 | 03 |
| 4 | 场内机动车操作规程 | 04 |
| 5 | 仓库保管员安全操作规程 | 05 |
| 6 | 电工安全操作规程 | 06 |
| 7 | 设备维修工安全操作规程 | 07 |
| 8 | 甲醇卸料操作规程 | 08 |

### 2.14.3人员培训

为保证企业生产安全运行，上岗人员必须经过培训并考核合格，使受培训人员了解本岗位的任务和工作内容，能熟练操作，处理一般性技术问题和事故。

经资料审核该企业主要负责人、专职安全生产管理人员均经过有关专业培训及考核，且取得了主要负责人和安全管理人员考核合格证书。

表2.14-3  主要负责人、安全管理人员培训资格证书一览表

| 序号 | 姓名 | 学历及 专业 | 职务 | 职称 | 人员 类型 | 行业 类别 | 证书号 | 发证单位 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崔辉平 | 大专/化工 | 厂长 | 无 | 主要 负责人 | 危险化学品生产单位 | 360311197509081536 | 江西省应急 管理厅 | 2023-11-29 |
| 2 | 吴小英 | 大专/化工 | 专职 安全员 | 无 | 安全管理人员 | 危险化学品经营单位 | 360311197906071585 | 萍乡市应急 管理局 | 2023-9-22 |

注：吴小英安全员证书为危险化学品经营单位考核合格证，已于2022年10月报名参加危险化学品生产企业安全员培训，待培训考核，报名收据见附件。

特种作业人员（如电工）均经相关部门培训考核合格，并取得了特种作业人员资格证书。

表2.14-4  特种作业人员培训资格证书一览表

| 序号 | 持证人 | 证书名称 | 发证日期 | 复审时间 | 有效期 | 发证单位 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崔辉平 | 低压电工 | 2021.3. 25 | 2024.3.24 前 | 2027.3. 24 | 萍乡市应急管理局 | T360311197509081536 | 有效 |
| 2 | 黄玉端 | 低压电工 | 2021.7.01 | 2023.6.30 前 | 2026.6.30 | 萍乡市应急管理局 | T430181198905057096 | 有效 |

### 2.14.4 工作制度及劳动定员

该企业工作制度为每天白班8小时，年工作天数300天。目前企业总人数为5人，其中技术人和管理人员3人。

### 2.14.5安全管理制度及一般安全设施管理情况

该企业为该生产项目的原料供应方和运输方建立了企业档案资料，且制定了双方的安全生产合作协议。原料供应方及运输方等具备有关部门核发的营业执照、危险化学品生产许可证等资质证书。该企业按照最新的国家导则编制了合格的安全管理制度及与生产工艺相适宜的安全操作规程。厂内设置了安全警示标志、安全疏散标识，厂区道路限速标识，以及应急照明等一般安全设施。

## 2.15清静下水

根据国家安全生产监督管理总局（安监总危化[2006]10号）《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》的精神，在事故状态下“清净下水”的收集、处置措施过程中，设置了防止化学物质随消防清净下水进入雨水系统的切断和回收措施，在役装置厂区设置有402事故应急池及新增403事故应急池，收集全厂的应急废水或突发应急泄露事故的各种物料，其容积为200m3，当火灾事故发生时，厂区内一次性消防污水量可排放至事故应急池，事故应急池可容纳消防产生最大污水量165m³，事后经处理后达标排放或回收。因此经计算比较该事故应急可以容纳整个厂区建筑室外消防污水量。

## 2.16安全投入

上栗县金山辉平胶水厂为进一步完善企业安全设施的维护和更新，确保企业生产长效、安全、健康发展，该企业每年从年营业额215万中提取4%的资金作为安全设施的维护和更新的专项费用。企业2021年的安全投入主要为完善安全设施、应急救援设施及演练、事故隐患评估及整改、安全生产检查、危险源评估、安全防护用品、安全宣传、教育、培训、安全设施检测、日常安全管理、保险、其他，总投入约为8.6万元。

| 序 号 | 项目 | 投入的专项资金（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全设施 | 1 | 维护、更换、增加 |
| 2 | 现场隐患治理 | 0.5 |  |
| 3 | 应急救援器材 | 0.5 | 维护、更换、增加 |
| 4 | 应急演练 | 0.6 |  |
| 5 | 安全学习培训 | 0.2 |  |
| 6 | 安全防护用品 | 0.2 | 含个人防护用品 |
| 7 | 员工体检 | 0.1 |  |
| 8 | 检测检验 | 0.5 | 防雷、防静电检测 |
| 9 | 重大危险源评估 | 0.5 | 不构成重大危险源，外部专业人员评估 |
| 10 | 危险源监控 | 1 |  |
| 11 | 许可证办理 | 2 | 安全生产许可证 |
| 12 | 其他开支 | 0.6 |  |
|  | 总 计 | 8.6 |  |

## 2.17主要安全设施及措施

1、	检测、报警设施

甲醇储罐温度和液位报警、可燃气体检测和报警设施，用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。仪表防护措施：

（1）防腐：接触腐蚀性介质部分材质采用不锈钢或衬F4。

（2）防护：室外及需要冲洗厂房内的仪表选用防护等级都在IP55或以上。

（3）防爆：防爆区域内，搅拌电机设备和现场控制开关箱主要选用隔爆型；在危险性区域设置气体检测报警系统，当生产现场可燃气体气体泄漏浓度超标时，发出报警信号，以便及时采取措施。

2、	设备安全防护设施

防护罩：在役装置中各种机械传动设备的传动部位：泵连轴器、搅拌电机的减速机等设置符合《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造的一般要求》 （GB8196-2003）的安全防护罩和防护屏。防护罩采用封闭结构。

（1）护栏

生产作业场所的平台、人行通道、升降口等有跌落危险的场所，设置有防护栏杆。

①防护栏杆的高度设计为1100mm,在疏散通道等特殊危险场所的防护栏杆高度为 1200mm。

②栏杆的全部构件采用A3F钢制作。

③栏杆的结构釆用焊接。

④所有构件表面光滑、无毛刺。

（2）防晒措施

库房设置有隔热屋面，设置有良好通风，防止库房湿度过高。甲醇罐区设置有彩瓦轻质屋面，设置有良好通风，防止甲醇罐湿度过高。

（3）防腐措施

该项目中采用的防腐措施为：

对设备及管道按刚才表面腐蚀等级做表面处理，除锈后将设备及管道涂刷油漆。涂漆方案：金属表面处理--喷涂环氧富锌漆一道--喷涂环氧云铁漆两道--喷涂脂肪族聚氨酯面漆两道。

（4）防渗漏措施

在事故应急池及污水处理池等水池四壁以及底面釆用防腐树脂涂料，该项目事故应急池、消防水池釆用。

3、重点危险化学品监控安全设施

该项目甲醇、硝化棉、双基管、乙酸乙酯为重点监管的危险化学品，企业在303综合仓库设置2个可燃气体检测报警装置，在302甲醇罐区、306成品仓库各设置2个可燃气体检测报警装置,在306成品仓库各设置4个可燃气体检测报警装置，在201生产车间车间设置2个可燃气体检测报警装置，点型可燃气体检测报警装置型号为QD6310（防爆标志：Exd11BT4）。在甲醇罐设置温度和液位远传装置，并且分别联锁罐区喷淋、甲醇泵。甲醇罐区设置有彩瓦轻质屋面，设置有良好通风，防止甲醇罐湿度过高。另项目配置便携式可燃气体检测报警仪1台用于操作人员巡回检查或检修时操作环境的可燃气体浓度的检测。可燃气体检测报警仪的报警信号引入102门卫室集中显示报警。全厂区设有视频监控系统。

## 2.18安全标准化工作开展情况

上栗县金山辉平胶水厂为持续进，不断提高安全绩效，建立安全生产长效机制，依据《危险化学品从业单位安全标准化规范》的相关要求，该企业已开展危险化学品从业单位安全生产标准化考评工作，且于2021年07月02日取得了安全标准化三级证书，证书编号：AQBWⅢ202100044，有效期至2024年06月30日。

## 2.19近三年运行情况

上栗县金山辉平胶水厂于2019年02月20日开始取得了危险化学品安全生产许可证，许可范围为硝基漆防潮剂（300t/a），有效期至2022年02月19日，产品生产线装置运行正常，未发生人身伤亡及设备损坏事故。

### 2.19.1外部环境变化情况

上栗县金山辉平胶水厂厂址位于江西省萍乡市上栗县金山镇白鹤村，近三年期间，该企业厂区距离综合仓库东南面50m处的联旺花炮厂现已退出，厂房变更为养猪场，部分建筑闲置。

### 2.19.2内部布置、装置变化情况

由于原设计专篇总图局部与现状不相符，该企业2022年1月委托中北工程设计咨询有限公司重新进行厂区总平面图设计变更，该企业总平面布置图已报上栗县应急管理局。变更如下：

- 原设计专篇中302甲醇罐区设置为1个15m3甲醇储罐、25m3甲醇储罐，现建为闲置1个15m3甲醇储罐和25m3甲醇储罐，建设1个40m3甲醇储罐，建甲醇储罐总容量不变。2018年11月实际验收项目为1个40m3甲醇储罐。

- 原设计专篇中103休息室闲置变更为闲置。

- 301生产车间实际无生产设施，企业储存空包装桶。原设计专篇中火灾类别为甲类，2018年11月实际验收项目为生产车间（丙类），现状总平面图纸火灾类别为甲类。

- 该企业由于厂区事故应急池容量不足，在厂区西侧外重新建设一个150m3事故应急池。

- 该企业甲醇罐区内原设置1个30m3甲醇储罐已闲置不用。

- 该企业三年以来一直正常生产，未发生任何安全生产事故。

3.主要危险危害因素分析

危险是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。风险是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。从其产生的各类及形式看，主要有火灾、爆炸、中毒和窒息事故等。

有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定范围内的积累作用。主要有生产性粉尘、毒物、噪声与振动、辐射、高温、低温等。

能量的积聚和有害物质的存在是危险、有害因素产生的根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量和有害物质的失控是危险，有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障，人为失误，管理缺陷，环境因素四个方面。

通过对在役装置提供的有关资料的分析，结合现场调研和类比企业的情况，以确定在役装置的主要危险，有害因素的种类，分布及可能产生的方式和途径。

## 3.1物质固有危险及有害特性

根据《危险化学品目录》（2015年版），上栗县金山辉平胶水厂生产过程中涉及涉及使用甲醇、丙酮、乙醇、乙酸乙酯、硝化棉（含氮量<12.5%）、赛璐珞、双基管等危险化学品，根据2018年3月18日国家安全生产监督管理总局化学品登记中心出具的化

学品危险性分类报告，产品防潮剂属于易燃液体类别2的危险化学品。甲醇、丙酮、乙醇、乙酸乙酯危险性类别为易燃液体类别2，硝化棉（含氮量<12.5%）、双基管（硝化纤维素，含水量＞25%）危险性类别为易燃固体类别1，赛璐珞危险性类别为易燃固体类别2。松香属于丙类可燃物质，不属于危险化学品。物料固有的危险、有害特性见下表。

在役装置危险化学品的危险类别及特性级别见下表3.1-1。

表3.1-1 原料、产品及辅助材料的危险有害特性情况

| 物料名称 | 危险性类别 | 相 态 | 相对密度 | 沸点 ℃ | 凝点 ℃ | 闪点 ℃ | 自燃 点℃ | 职业接触限值（mg/m3） |  |  | 毒性 等级 | 爆炸极 限/v% | 火险 分类 | 危害 特性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MAC | PC-TWA | PC-STEL |  |  |  |  |  |
| 甲醇 | 易燃液体 类别2 | 液 态 | 0.79/1.11 | 64.7 | -97.8 | 12 (CC) 12.2(00 | 385 | - | 25 | 50 | III级、中 度 | 6～36.5 | 甲类 | 易燃、 易爆 | 主要物料 |
| 硝化棉 | 易燃固体 类别1 | 固 态 | 无资料 | - | 160～ 170 | 12.8 | 170 | - | - | 一 | III级、中 度 | 无资料 | 甲类 | 易燃、 易爆 | 主要物料 |
| 丙酮 | 易燃液体 类别2 | 液态 | 0.8/2.0 | 56.5 | -95 | -18（CC） -9.4（OC） | 465 | — | 300 | 450 | Ⅳ级、轻度 | 2.2～13.0 | 甲类 | 易燃、 易爆 | 辅助 物料 |
| 乙醇 | 易燃液体 类别2 | 液态 | 0.79 | 78.3 | -114.1 | 12 | 363 | - | - | - | - | 3.3～19 | 甲类 | 易燃、 易爆 | 辅助 物料 |
| 乙酸乙酯 | 易燃液体 类别2 | 液态 | 0.9（20℃）/3.04 | 77.2 | -83.6 | -4（CC） 7.2（OC） | 426.7 | — | 200 | 300 | Ⅳ级、轻度 | 2.2～11.5 | 甲类 | 易燃、 易爆 | 辅助 物料 |
| 赛璐珞 | 易燃固体， 类别2 | 固态 | 1.35～1.6 | 无资料 | / | 无资料 | 180 | — | — | — | Ⅲ级、中度 | 无资料 | 甲类 | 易燃、 易爆 | 辅助 物料 |
| 双基管（硝化纤维素） | 易燃固体 类别1 | 固 态 | 1.35— 1.6/无资料 | 无资 料 | / | 无资料 | 180 | - | - | - | III级、中 度 | 无资料 | 甲类 | 易燃、 易爆 | 无资料 |
| 防潮剂 | 易燃液体 类别2 | 液 态 | - | - | - | 7.2(CC) | - | - | - | - | III级、中 度 | 一 | 甲类 | 易燃、 易爆 | 成品 |

注：1、本表中相对密度前者为相对水的密度，后者为相对空气密度。2、原材料松香为非危化品，但属于可燃物料。3、根据送检报告（防潮剂）的鉴定，防潮剂归类为第3. 2项易燃液体。鉴定单位：国家安全生产监督管理局化学品登记中心，报告查询码：3MS3PEMT5。

## 3.2危险化学品及工艺辨识

- 3.2.1 重大危险源辨识

重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施)。主要依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)对评价单元内是否构成重大危险源进行辨识，分别对该项目的重大危险源和重大危险源申报登记的范围进行辨识和评估如下：

1、危险化学品重大危险源辨识和评估的依据和指标

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中危险化学品重大危险源，根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸性物质、易燃物质、毒性物质、氧化性物质、有机过氧化物、遇水放出易燃气体的物质等，标准给出了部分物质的名称及其临界量。

辨识依据：

危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及其数量，具体见《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中的表1和表2。

危险化学品临界量的确定方法如下：

（1）在表1范围内的危险化学品，其临界量按表1确定；

（2）未在表1范围内的危险化学品，依据其危险性，按表2确定临界量，若一种危险化学品具有多种危险性，按其中较低的临界量确定。

1、辨识指标：

单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被确定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分以下两种情况：

（1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）单元内存在的危险物质为多种时，则按照下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

S=q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn≥1

S——辨识指标。

式中q1，q2，…，qn——每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）。

Q1，Q2，…Qn——与每种险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

2、危险化学品重大危险源辨识与评估过程

该项目201生产车间一作为生产单元，此单元中使用的属于《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)规定的重大危险源辨识范畴的化学品为甲醇、硝化棉、双基管、乙醇、乙酸乙酯、丙酮、防潮剂。303综合仓库作为一个存储单元，此单元中使用的属于《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)规定的重大危险源辨识范畴的化学品为丙酮、乙酸乙酯、乙醇。304原料仓库一作为一个存储单元，此单元中使用的属于《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)规定的重大危险源辨识范畴的化学品为双基管。305原料仓库二作为一个存储单元，此单元中使用的属于《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)规定的重大危险源辨识范畴的化学品为硝化棉。306成品仓库作为一个存储单元，此单元中使用的属于《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)规定的重大危险源辨识范畴的化学品为防潮剂。302甲醇罐区作为一个存储单元，此单元中使用的属于《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)规定的重大危险源辨识范畴的化学品为甲醇。

依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),以上各危险物料的临界量及其现场储存量见下表。

表3.2-1    201生产车间1最高在线量及重大危险源辨识表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 危险性类别 | 在线量(t) | 临界量(t) | q/Q | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 67-56-1 | 易燃液体，类别2 | 1.620 | 500 | 0.003248 | 0.015158＜l |
| 2 | 硝化棉 | 9004-70-0 | 易燃固体，类别1 | 0.078 | 50 | 0.00156 |  |
| 3 | 双基管 | 9004-70-0 | 易燃固体，类别1 | 0.336 | 50 | 0.00672 |  |
| 4 | 乙醇 | 64-17-2-5 | 易燃液体，类别2 | 0.159 | 500 | 0.00318 |  |
| 5 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 易燃液体，类别2 |  |  |  |  |
| 6 | 丙酮 | 67-64-1 | 易燃液体，类别2 |  |  |  |  |
| 7 | 防潮剂 |  | 易燃液体，类别2 | 2.225 | 500 | 0.00045 |  |

表3.2-2    302甲醇罐区最大存储量及重大危险源辨识表

| 序号 | 物质名称 | 危险性类别 | 储存量(t) | 临界量(t) | q/Q | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 易燃液体，类别2 | 26 | 500 | 0.052 | 0.052＜l |

表3.2-3    303 综合仓库最大存储量及重大危险源辨识表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 危险性类别 | 储存量(t) | 临界量(t) | q/Q | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙酮 | 67-64-1 | 易燃液体，类别2 | 1 | 500 | 0.002 | 0.006＜l |
| 2 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 易燃液体，类别2 | 1 | 500 | 0.002 |  |
| 3 | 乙醇 | 64-17-2-5 | 易燃液体，类别2 | 1 | 500 | 0.002 |  |

表3.2-4    304原料仓库一最大存储量及重大危险源辨识表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 危险性类别 | 储存量(t) | 临界量(t) | q/Q | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双基管 | 9004-70-0 | 易燃固体，类别1 | 0.8 | 50 | 0.016 | 0.016＜1 |

表3.2-5    305原料仓库二最大存储量及重大危险源辨识表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 危险性类别 | 储存量(t) | 临界量(t) | q/Q | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝化棉 | 9004-70-0 | 易燃固体，类别1 | 1.5 | 50 | 0.03 | 0.03＜l |

表3.2-6    306成品仓库最大存储量及重大危险源辨识表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 危险性类别 | 储存量(t) | 临界量(t) | q/Q | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防潮剂 |  | 易燃液体，类别2 | 10 | 500 | 0.02 | 0.02＜l |

辨识结论：依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)辨识，经计算201生产车间单元、302甲醇罐区单元、303综合仓库单元、304原料仓库单元、305原料仓库单元和306成品仓库单元∑ q/Q均小于1，本项目各生产单元、存储单元均不构成危险化学品重大危险源,故上栗县金山辉平胶水厂不构成危险化学品重大危险源。

- 3.2.2危险化学品辨识

1、监控化学品辨识

根据《各类监控化学品名录》工业和信息化部令[2020]第52号的规定，在役装置未涉及监控化学品。

2、易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》（2018年修订）及附表规定、中华人民共和国公安部 中华人民共和国商务部、国家卫生和计划生育委员会、中华人民共和国海关总署、国家安全生产监督管理总局、国家食品药品监督管理总局《关于将4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-苯乙基-4-哌啶酮、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮5种物质列入易制毒化学品管理的公告》等进行辨识，在役装置原材料丙酮涉及易制毒化学品。

3、剧毒化学品辨识

根据《危险化学品目录》（2015版）及附表辨识，在役装置未涉及剧毒化学品。

4、高毒物品辨识

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）辨识，在役装置未涉及高毒物品。

5、重点监管的危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》安监总管三[2011]95号和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品目录的通知》安监总管三[2013]12号对项目涉及的危险化学品进行辨识，得出在役装置涉及的甲醇、硝化棉、双基管、乙酸乙酯属于重点监管的危险化学品。

6、易制爆化学品辨识

根据中华人民共和国公安部《易制爆危险化学品名录》（2017年版）中规定，在役装置涉及的硝化棉、 双基管（硝化纤维素类物质，含水量＞25%）属于易制爆危险化学品。

7、特别管控危险化学品辨识

根据应急管理部会同工业和信息化部、公安部、交通运输部等部门《特别管控危险化学品目录（第一版）》的要求，在役装置涉及的硝化棉、双基管（硝化纤维素类物质，含水量＞25%）、甲醇、乙醇属于特别管控危险化学品。

- 3.2.3重点监管的危险工艺辨识

依据国家安全监管总局办公厅《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三[2013]3号的规定，在役装置生产工艺不涉及重点监管的危险化工工艺。

## 3.3主要危险、危害因素分析

- 3.3.1固有危险程度和风险程度

#### 1、具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量爆炸性化学品的TNT当量的公式：

式中：A——蒸气云的TNT当量系数，取值为4％；

WTNT——蒸气云的TNT当量，kg；（TNT的分子量取227.15g/mol）

Wf——蒸气云中燃料的总质量，kg；

Qf——燃料的燃烧值，kJ/kg；

QTNT——TNT的爆热，QTNT＝（4.12～4.69）×103kJ/kg，取值为4500 kJ/kg。

在役装置涉及甲醇、丙酮、乙醇、乙酸乙酯、防潮剂属于易燃物质，气体状态下具有爆炸性；硝化棉和双基管棉属于易燃固体类别1，赛璐珞属于易燃固体类别2。硝化棉和双基管、赛璐珞、防潮剂无燃烧热资料，本报告不予以计算；本报告按易燃液体挥发10%，发生爆炸进行计算。

表3.3-1    项目具有爆炸性化学品的质量及相当于TNT的摩尔量一览表

| 序号 | 存在场所 | 存在物质 | 燃烧值（kJ/kg） | 最大在线量（t） | TNT当量（kg） | TNT的摩尔量（mol） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201生产车间 | 甲醇 | 22703 | 1.62 | 3.270 | 14.365 |  |
|  |  | 乙醇 | 46.9×103 | 0.159 | 0.663 | 2.919 | 燃烧值取乙醇、乙酸乙酯、丙酮燃烧值的平均值 |
|  |  | 乙酸乙酯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丙酮 |  |  |  |  |  |
| 2 | 302甲醇罐区 | 甲醇 | 22703 | 26 | 52.493 | 230.564 |  |

- 2、具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

具有可燃性的化学品燃烧后放出的热量为：

Q=qm

q — 燃料的燃烧值，kJ/kg；

m — 物质的质量，kg。

在役装置涉及甲醇、丙酮、乙醇、乙酸乙酯、防潮剂属于易燃物质，气体状态下具有爆炸性；硝化棉和双基管棉属于易燃固体类别1，赛璐珞属于易燃固体类别2。硝化棉和双基管、赛璐珞、防潮剂无燃烧热资料，本报告不予以计算；

表3.3-2   项目可燃性化学品的质量及燃烧后放出热量一览表

| 序号 | 存在场所 | 存在物质 | 燃烧值（kJ/kg） | 最大在线量 （t） | 放出的热量 （106kJ） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201生产车间 | 甲醇 | 22703 | 1.62 | 36.783 |  |
|  |  | 乙醇 | 46.9×103 | 0.159 | 7.457 | 燃烧值取乙醇、乙酸乙酯、丙酮燃烧值平均值 |
|  |  | 乙酸乙酯 |  |  |  |  |
|  |  | 丙酮 |  |  |  |  |
| 2 | 302甲醇罐区 | 甲醇 | 22703 | 25 | 590.278 |  |

#### 3、具有毒性的化学品的浓度及质量

依据《职业性接触毒物危害程度分级》该项目涉及甲醇、双基管、硝化棉、赛璐珞、丙酮、防潮剂均具有一定的毒性等属于Ⅲ级（中度危害）；其他物质属于Ⅳ级(轻度危害)，具体见下表。

表3.3-3   作业场所（部位）化学品及其状况表

| 序号 | 单元 名称 | 有害部 位名称 | 危害介质 |  |  |  |  |  | 状况 |  |  | 危险性类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 数量 （t） | 浓度 V% |  | 相态 |  | 压力 |  | 温度 | 可燃 | 毒性 |  | 腐蚀 |
| 1 | 201防潮 剂生产 车间 | 混合搅拌 釜 | 甲醇 | 1.62 | 99% |  | 液态 |  | 常压 |  | 常温 | 甲类 | 中度 |  |  |
|  |  |  | 双基管 | 0.336 | 含水量20% |  | 固态 |  | 常压 |  | 常温 | 甲类 | 中度 |  |  |
|  |  |  | 硝化棉 | 0.078 | 已塑化 |  | 固态 |  | 常压 |  | 常温 | 甲类 | 中度 |  |  |
|  |  |  | 赛璐珞 | 0.057 | 工业级 |  | 固态 |  | 常压 |  | 常温 | 甲类 | 中度 |  |  |
|  |  |  | 乙醇 | 0.159 | 工业级 |  | 液态 |  | 常压 |  | 常温 | 甲类 | - |  |  |
|  |  |  | 乙酸乙酯 |  | 99% |  | 液态 |  | 常压 |  | 常温 | 甲类 | 轻度 |  |  |
|  |  |  | 丙酮 |  | 99% |  | 液态 |  | 常压 |  | 常温 | 甲类 | 中度 |  |  |
| 2 | 303综 合仓库 | 袋装 | 松香 | ≤1 |  | 工业级 |  | 固态 |  | 常压 | 常温 | 丙类 | 轻度 |  |  |
|  |  | 桶装 | 乙醇 | ≤1 |  | 工业级 |  | 液态 |  | 常压 | 常温 | 甲类 | - |  |  |
|  |  | 桶装 | 乙酸乙酯 | ≤1 |  | 99% |  | 液态 |  | 常压 | 常温 | 甲类 | 轻度 |  |  |
|  |  | 桶装 | 丙酮 | ≤1 |  | 99% |  | 液态 |  | 常压 | 常温 | 甲类 | 中度 |  |  |
| 3 | 304原 料仓库一 | 袋装 | 双基管 | ≤0.8 |  | 含水量20% |  | 固态 |  | 常压 | 常温 | 甲类 | 中度 |  |  |
| 4 | 305原 料仓库二 | 袋装 | 硝化棉 | ≤1.5 |  | / |  | 固态 |  | 常压 | 常温 | 甲类 | 中度 |  |  |
| 5 | 305原 料仓库二 | 袋装 | 赛璐珞 | 0.5 |  | 工业级 |  | 固态 |  | 常压 | 常温 | 甲类 | 中度 |  |  |
| 6 | 306成 品仓库 | 桶装 | 防潮剂 | ≤10t |  | 工业级 |  | 液态 |  | 常压 | 常温 | 甲类 | 中度 |  |  |
| 7 | 302甲醇 罐区 | 1只40m3卧式储罐 | 甲醇 | 26 |  | 99% |  | 液态 |  | 常压 | 常温 | 甲类 | 中度 |  |  |

- 4、 项目具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

该项目存在的具有腐蚀品的化学品为乙酸乙酯、丙酮。

表3.3-4  具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

| 序号 | 物质名称 | 浓度V% | 存在场所 | 最大在线量（t） | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乙酸 乙酯 | 99 | 303综合仓库装置区 | 1 | 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） |
|  | 丙酮 | 99 | 303综合仓库装置区 | 1 | 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） |

- 3.3.2工艺过程可能导致泄漏的危险源

1、该企业在厂区设置302甲醇罐区一座，设置1只40m3甲醇储罐，罐区物料因输送、卸料过程操作失当引起泄漏。

2、生产过程中因混合搅拌釜等设备长期使用，机械密封损坏而发生泄漏。管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏。出料口管道阀门因为破损或未完全关闭阀门产生泄漏。

3、丙酮、乙酸乙酯、乙醇等在卸车搬运至仓库过程中，因意外创伤导致包装破损，导致的易燃物质泄露。

4、丙酮、乙酸乙酯、乙醇等运输至车间使用单元过程中导致的易燃物质泄露。

5、生产过程中物料桶倾侧，导致的泄露。

6、搅拌机未釆用密闭式设备，物料随加料口挥发。

7、成品包装工段，因注入过多产品导致的溢流型泄露；因装料桶放置不平导致的侧翻型泄露；包装桶破损不知，进料导致的物料泄露。

- 3.3.3装卸作业过程危险性分析

1、各易燃易爆原材料在卸车、输送过程中速度过快，静电积聚引起火灾、爆炸事故。

2、各易燃易爆原材料卸车时与车辆的连接管线脱落发生泄漏。

3、各易燃易爆原材料在卸车过程中，由于液位计失效或者操作失误，从而导致物料超装外泄，遇明火源发生火灾爆炸。

4、成品采用塑料桶包装，或采用塑料橡胶类卸料管，在装卸、输送过程中速度过快等原因，静电积聚引起火灾事故。

- 3.3.4工艺过程可能导致爆炸、火灾的危险源

1、爆炸

该项目在生产和储存过程中涉及的物料甲醇、乙酸乙酯、丙酮、乙醇危险性类别为易燃液体类别2的危险化学品。生产过程中稍有不慎，极易发生爆炸或燃烧。硝化棉和双基管（硝化纤维素，含水量＞25%）危险性类别为易燃固体类别1的危险化学品。生产过程中稍有不慎，极易发生自燃。

（1）甲醇、乙酸乙酯、丙酮、乙醇等易燃液体蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

（2）硝化棉、双基管遇到火星、高温、氧化剂以及大多数有机胺会发生燃烧和爆炸。如温度超过40°C时它能分解自燃。另外，硝化棉、双基管干燥久储变质，极易引起自燃，一般加入水或乙醇作湿润剂。如温润剂挥发后，容易发生火灾、爆炸。

（3）仓库内硝化棉、双基管因意外导致包装破损，润湿剂挥发，导致的火灾爆炸。

（4）生产使用过程中硝化棉、双基管打开包装未使用完，继续回库储存，湿润剂挥发，硝化棉发生火灾爆炸。

（5）生产过程中硝化棉、双基管打开包装时间过久，湿润剂挥发，硝化棉发生火灾爆炸。

（6）硝化棉、双基管等销毁过程中未按照要求（比如单次销毁量过大）进行销毁，导致的火灾事故。

（7）混合搅拌釜电机偏移大，撞击反应器壁，导致硝化纤维素燃烧，从而引发爆炸事故。

（8）仓库贮存的桶装液体易燃物料（丙酮、乙酸乙酯、乙醇、防潮剂）如果由于野蛮作业或质量不合格造成包装物容器破损、存放未按照有关储存要求进行、仓库通风条件不符合要求、在仓库内进行液体分装，危险化学品在高温下久储，或输送管道堵塞使得系统内压增大造成泄漏等因素均可能为火灾爆炸事故提供可燃物质。

（9）甲醇罐区的易燃物料（甲醇）通过管道输送至生产车间，在输送、搅拌混合过程中速度过快，或操作不当，产生高速冲击、流动、激荡，加上防静电设施失效，易产生静电，如积聚静电压过高，产生放电，可引发火灾爆炸事故。

（10）生产装置存在静、动密封点，特别是动密封点（机械密封和填料涵密封）是泄漏易燃、易爆物料的重要监视部位。生产过程如设备、管道、附件密封不严，易燃液体或其蒸汽泄漏,与空气混合成爆炸性混合物，加上火源失控，可发生燃烧，可引发火灾、爆炸。遇湿易燃物品遇空气、水可发生剧烈反应，可发生火灾、爆炸。

（11）搅拌机未釆用密闭式设备，物料随加料口挥发，由于搅拌机未采用防静电皮带，或挥发物料遇到其他点火源，引发爆燃。

2、火灾

（1）易燃液体泄漏，与明火、高温导致的火灾。

（2）输送易燃液体物料，发生静电积累导致的火灾事故。

（3）双基管无水储存时间过久(储存时间超过20天)，双基管逐渐发热，积热不散会引起的自燃。

（4）双基管储存仓库内的湿度不超过80%,保持库房阴凉、干燥。

（5）车间内电气设备未釆用防爆型设备或防爆等级不够，导致的火灾爆炸事故。

（6）本工程中使用低压电气设备、设施。包括电缆、电线、用电设备等，这些可能因负荷过载、绝缘老化短路、违章操作，雷击、异物侵入等引起火灾。

（7）作业人员不按规程进行操作或操作时注意力不集中，如造成易燃液体储罐发生满溢；操作人员对出现的设备或工艺故障未及时发现或釆取的措施不当等，装卸、搬运易燃物品不使用专业工具等容易产生静电或引起着火事故。

（8）设备仪表和控制系统中报警和紧急事故处理装置损坏失效，致使生产故障不被及时发现，引发火灾、爆炸事故。

（9）混合搅拌釜搅拌过程中搅拌速率过大，导致散热不及时，可能引发火灾爆炸事故。

- 3.3.5工艺过程可能导致中毒事故的危险源

中毒是物质进入机体，与机体组织发生生物化学或生物物理学变化，干扰或破坏机体的正常生理功能，引起暂时性或永久性的病理状态，甚至危及生命的过程。

该工程在生产和储存过程中涉及的物料甲醇的危险性类别为易燃液体，次要危险性为毒性物质，生产过程中存在中毒的危害。

（1）该项目生产过程涉及的甲醇、物料会对人体造成中毒伤害。生产过程中设备、管道、附件等泄漏，人员直接接触有害物质或吸入高浓度有害物质，可发生中毒窒息。

（2）有毒物料在储存、运输、使用过程中发生泄漏，造成局部高毒环境，从而发生人员中毒事故。

（3）在有毒环境下进食、饮水，毒物随食物食入可能造成人员中毒，导致过敏性窒息。

（4）生产过程涉及的甲醇、硝化棉、赛璐珞、双基管有一定的毒性，如操作不良或防护不当，可发生中毒。

（5）进入存在有害物质的设备内检修时，因设备未清洗置换合格或未采取有效的隔绝措施，残存于设备和管道死角中的有毒气体逸出，可能因通风不良，造成设备内毒害气体浓度超标，人员进入设备内检修可发生中毒与窒息事故。

（6）在有毒环境下进行作业或抢险时，未按规定使用防毒用具和用品，可能造成人员中毒。

（7）在有毒物场所进行检修作业，无监护人员或监护人员失职，可因施救不及时造成人员的中毒。

（8）人员中毒后，应急救援不合理或方法不当，可造成救援人员的相继中毒，导致中毒事故的扩大。

（9）未进行培训合格、管理不严、违章作业，防护不当或误操作，也是造成人员中毒的因素之一。

3.3.6工艺过程可能造成作业人员伤亡的其他危险和有害因素

1、电气伤害

电气伤害主要包括触电和电弧灼伤。

工程中设有用电设备，人体接触高、低电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。该项目大量使用电气设备、设施，以保证各类设备运行、照明的需要。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。非电气人员进行电气作业，电气设备标识不明等，可能发生触电事故或带负荷拉闸引起电弧烧伤，并可能引起二次事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作如带负电荷送电或停电绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。电焊作业亦会引起电弧灼伤事故。

触电事故的种类有：（1）人直接与带电体接触；（2）与绝缘损坏的电气设备接触；

（3）与带电体的距离小于安全距离；（4）跨步电压触电。

本工程使用电气设备，在工作过程中，由于作业人员不能按照电气工作安全操作规程进行操作或缺乏安全用电常识，以及设备本身故障等原因，均可能造成危险事故的发生。该项目中存在的主要危险因素如下：

（1）设备故障：可造成人员伤害及财产损失。

（2）输电线路故障：如线路断路、短路等可造成触电事故或设备损坏。

（3）带电体裸露；设备或线路绝缘性能不良造成人员伤害。

（4）电气设备或输电线路短路或故障造成的监控失灵或电气火灾。

（5）工作人员对电气设备的误操作引发的事故。

2、车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。

该项目原料及成品等釆用汽车运输（或转运），同时厂区内物料采用手推小推车或汽车搬运，汽车的流通量较大，因厂区的平面布置、厂内道路的设计、交通标志和安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、厂房内行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害伤亡事故。

另外，汽车和其它机动车辆（如汽车、消防车等）一般都以汽油或柴油作燃料。在排出的尾气中会夹带火星，这种火星有可能引起易燃易爆物质的燃烧或爆炸。因此无阻火器的机动车辆在储存区及生产车间附近等禁火区内行驶是很危险的。

3、机械伤害

机械设备部件或工具直接与人体接触可能引起夹击、卷入、割刺等危险。该项目中使用的电机传动设备、机泵转动设备等，如果防护不当或在安装、检修时误启动可能造成机械伤害事故。

4、高处坠落

高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。

该项目生产装置有的安装在高层楼面上，配套设置了楼梯，操作人员或检修人员上、下作业时，可能由于楼梯护栏缺陷、平台护栏缺陷以及临时脚手架、伸缩梯的缺陷；高处作业未使用防护用品，思想麻痹、身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。

该项目厂区设有消防水池、事故应急池和污水处理池，各池内如因无水，临边作业等可能发生高处坠落事故。

5、物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。高处的固定物体不牢、放置不当，排空管线，因腐蚀或风造成断裂，检修时使用工具飞出击打到人体上；高处作业或在高处平台上作业工具，材料使用、放置不当，造成高空落物等，易发生物体打击事故。

6、噪声与振动

作业人员直接接触噪声会使人烦燥与疲劳，分散注意力，影响语言的表述和思考，甚至发生伤害事故，严重的可造成耳鸣头晕，引起消化不良，食欲不振，神经衰弱等症状，长期接触可导致听力下降等生理障碍。工业噪声可以分为机械噪声、空气动力性噪声和电磁噪声3类。

振动危害有全身振动和局部振动，可导致中枢神经、植物神经功能紊乱、血压升高，也会导致设备、部件的损坏。

该项目噪声与振动主要来源于各类机泵等的运行。

7、高温危害

高温除能造成灼伤外，高温环境可影响劳动者的体温调节、水盐代谢及循环系统、消化系统、泌尿系统等。

该工程所在地夏季气温较高，极端最高气温达40℃,夏季炎热及运行过程产生的热辐射可造成作业环境高温。导致作业人员容易疲劳，甚至脱水中暑、休克等。夏季高温季节，穿着相对单薄的衣物，应注意高温对人身健康的危害，采取必要的限定时间和防暑降温防护。

8、淹溺/窒息

该项目厂区设有消防水池、事故应急池、污水处理池，若事故应急池、消防水池周围防护围栏不合要求或未设置盖板以及光线不好、路面打滑等因素，存在人员掉入造成淹溺事故的可能。

9、腐蚀

该项目涉及的原辅材料无明显腐蚀性质，该项目发生化学腐蚀情况较少。

## 3.4主要设备、设施危险性分析

1、混合搅拌釜。

（1）设备选材不当、设计不合理，设备、管道等材质选用不当，施工有缺陷；设备、管道、阀门材质不符合或有缺陷；与混合釜等设备相连接的法兰、阀门、管件等处密封件老化泄漏等设备本身质量不合格会使设备发生泄漏。

（2）因这些设备内部的介质存在有毒有害介质，设备因腐蚀、人员误操作等原因导致泄漏会引起人员中毒和火灾爆炸。

（3）投料过程中，产生泄露遇明火、高热易燃，电气不符合防爆要求，可燃气体报警器失灵，使用非防爆工具操作、打击等造成火花，电气火花、静电放电、雷击等引起火灾爆炸。

2、甲醇罐、计量罐

（1）设备选材不当、设计不合理造成破裂，超装冒罐溢出，法兰、人孔、封头密封失效等引发储罐及附件泄漏，或阀门及法兰密封失效、关不严、内漏引起阀门及法兰处泄漏，会引起人员中毒和火灾爆炸。

（2）因这些设备内部的介质存在有毒有害介质，设备因腐蚀、人员误操作等原因导致泄漏会引起人员中毒和火灾爆炸。

（3）罐内部及装卸、呼吸口等存在易燃蒸气与空气混合环境。比如：进料方式不对，从顶部进；进料过快，产生静电集聚；抽空，罐内形成负压，造成罐被吸瘪、破裂；检修作业时，设备、管道的物质处理不干净、不彻底；环境高温或周边有热源，膨胀冒罐；装卸、呼吸、处理时排放，蒸气积聚；遇明火高热引发火灾爆炸事故。

## 3.5作业环境危险性分析

作业环境的危险主要表现在两个方面。

一是作业环境，如温度、湿度、通风、照明、噪声、色彩等。如温度、湿度、噪声、色彩等可能造成人的身体状况不良，注意力不集中，影响对周围情况的判断力，从而造成误操作或对故障处理不当引发危险的发生；如通风不良可能造成易燃、有毒有害物质的积聚而引发事故；如照明不良则可能造成人员因视线不清而发生摔跌或误操作等。

另一方面是外部环境如炎热、暴风雨等。如炎热可能使人体对有毒物质更敏感；暴风雨可能造成雷击伤人或损坏设备事故，也可能引发火灾、爆炸事故，或造成房屋损坏。另外，还可能因雷雨造成设备电气绝缘下降以致发生事故。

## 3.6安全管理缺陷分析

安全生产管理的缺陷往往导致物（物料、设施、设备）的不安全状态和人的不安全行为，虽不是导致事故的直接原因，但却是本质原因。

安全生产管理和监督上的缺陷主要体现在

1、工程设计有缺陷，使用的材料有问题，零部件制造未达到质量要求等，造成物（物 料、设施、设备）的不安全因素；

2、	安全管理不科学，机构不健全，安全责任不明确，安全管理规章制度不健全或执行不力；

3、安全工作流于形式，出事抓，无事放；

4、安全教育和技术培训不足或流于形式，对职工教育不严格，劳动纪律松驰，对新工人的安全教育培训不落实；对外来人员安全教育未到位；

5、忽视防护设施，设备无防护装置，安全信号失灵。通风照明不合要求，安全工具不齐备，存在隐患未及时消除；

6、用人单位的缺陷，如人事安排不合理、负荷超限、无必要的监督和联络、禁忌作业等。

7、对来自相关方（供应商、承包商等）风险管理的缺陷，如合同签订、购等活动中忽略了安全健康方面的要求；

8、违反人机工程原理，如使用的机器不适合人生理或心理特点，此外，一些客观因素，如温度、湿度、风雨雪、照明、视野、噪声、振动、通风色彩等也会引起设备故障或人员失误，是导致危险、有害、物质和量失控的间接因素；

9、	事故报告不及时，调查、处理不当等；

10、事故应急救援预案不落实。

安全生产管理主要体现在安全生产管理机构或专（兼）职安全生产管人员的配置，安全生产责任制和安全生产管理规章制度的制定和执行，职工安全生产教育及培训的程度，安全设施的配置及维护，劳动防护用品发放及使用，安全投入的保障等方面。管理缺陷可能造成设备故障（缺陷）不能及时发现处理，设备长期得不到维护、检修或检修质量不能保证，安全设施、防护用品（用具）不能正常发挥作用而引发事故，或因管理松懈使人员失误增多等。管理缺陷通常表现为违章指挥、违章作业、违反劳动纪律以及物的不安全状态不能及时得到消除，隐患得不到及时整改等，从而使危险因素转化为事故。

安全生产管理缺陷主要依靠健全安全管理机构、完善安全管理规章制度并严格执行，加强员工职业技能培训和安全知识教育培训，提高员工的整体素质来消除。

## 3.7厂址及总平面布置危险、有害分析

- 3.7.1周边环境的影响因素

1、	对附近居民的影响

该项目位于上栗县金山镇，厂区围墙外三面为山地，周边100m无其他居住集中区密集区域。因此，该项目对民居及居民生产活动不会产生影响。

2、对附近工矿企业及重要设施的相互影响

本项目定员5人，依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））第3.4.1条要求，该项目建构筑物与周边建构筑物距离均符合要求。东南面最近厂房距离综合仓库、301生产车间二（空桶堆放间）与的距离分别为50m、67m,厂区四周均设有实体围墙，将厂区与外界隔开。因此，正常生产情况下，项目生产过程中对周边影响甚小。

综上所述，该项目生产不会对周边企业造成影响，周边企业也不会对该项目造成影响。

- 3.7.2自然危害因素

1、雷电

雷电是一种自然现象，能破坏建筑物和设备，并可导致火灾和爆炸事故，其出现的机会不多，作用时间短暂。因此，具有突发性，指损害程度不确定性。项目所在地位于南方多雷雨地区，该项目厂房、钢结构框架等均突出地面较高，是比较易遭雷击的目标。工程采取的防雷措施是预防雷暴的重要手段，但是，如果防雷系统设计不科学、安装不规范或防雷系统的接闪器、引下线以及接地体等维护不良，使防雷接地系统存在缺陷或失效，雷暴事故将难免发生。而雷暴的后果具有很大的不确定性，轻则损坏局部设施造成停产，重则可能造成多人伤亡和重大的财产损失。

2、地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，对建筑物破坏作用明显，威胁设备、人员的安全。预防地震危害发生主要措施是根据地质特点合理设防，本工程设计烈度按VI度进行抗震设防。

3、不良地质

不良地质对建筑物的破坏作用较大，影响人员的安全，该项目厂区场地与地基稳定，无不良地质作用存在。

4、风雨及潮湿空气

风雨可能造成人员操作及检修过程出现摔跌或高处坠落事故，大风可造成放空管等固定不牢或腐蚀的设备、设施发生断裂、损坏下落造成物体打击，夏季高湿环境可致人员中暑。

5、冰冻

冰冻主要对水管等因冻结而破裂造成物料的泄漏，楼梯打滑造成人员摔跌等。该项目位处江西西部，冰冻期较短，因此，冰冻对该项目基本无影响。

### 3.7.3总平面布置危险、有害因素辨识

1、功能分区

场区应按功能分区集中设置，如功能分区与布置不当，场区内不同功能的设施和作业相互影响，可能导致事故与灾害发生或使事故与受害面进一步扩大。

2、作业流程布置

如果作业流程布置不合理，各作业工序之间容易相互影响，一旦发生事故，各工序之间可能会产生相互影响，从而造成事故扩大。

3、竖向布置

在多雨季节，如果场区及建筑竖向布置不合理，地坪高度不合乎要求，容易导致场区内排涝不及时，发生淹泡，造成设备设施损坏及电气设施绝缘下降，造成事故。

4、安全距离

建（构）筑物之间若防火间距不足，则当某一建（构）筑物发生火灾事故时，火灾可在热辐射的作用下向相邻设施或建筑蔓延，容易波及到附近的设施或建筑，从而导致受灾面进一步扩大的严重后果。

5、道路及通道

厂区内道路及厂房内的作业通道如果设置不合理，容易导致作业受阻，乃至发生设施、车辆碰撞等人员伤害事故。

消防车道若设置不当，如宽度不足或未成环形不能使消防车进入火灾扑救的合适位置，救援时因道宽不足造成不能错车或车辆堵塞，以及车道转弯半径过小迫使消防车减速等，均可能因障碍与阻塞失去火灾的最佳救援时机而造成不可弥补的损失。

- 3.7.4建构物的危险有害分析

1、建（构）筑物的火灾危险性是按照其使用、若建筑物火灾危险性或耐火等级确定不当，将直接影响到建筑物的总平面布置、防火间距、安全疏散、消防设施等各方面安全措施，可能导致火灾迅速蔓延，疏散施救难度增大，从而导致事故。

2、热源点周围建（构）筑物不符合生产火灾危险性分类所要求的耐火等级、结构、层数、占地面积、防火间距、安全疏散等方面的要求，将会增大生产、辅助区域内的火灾危险性和发生火灾后增大灭火难度。建筑物若材料不合格，或施工过程错用材料、投工减料，导致工程总体质量不合格，可能由于质量原因，导致建筑物垮塌，引发事故。

3、在发生事故时，若建（构）筑物的安全疏散门设置方式或设置位置不当，易造成人员被堵塞或拥挤损坏通道等设施，人员不便及时疏散，将会造成更大的人员伤亡。

4、若生产区域内的安全疏散标志不清或被损坏的标志未及时修复，发生事故时，不能起到有效的疏散指示作用，会导致事故的扩大。

## 3.8公用工程的危险性分析

公用工程是本评价项目的一个重要组成部分，主要由供水和供电构成。对于它们本身的工艺、设备可能产生的危险、有害因素在上文相关部分都有阐述。

该项目主要为物理搅拌过程，不涉及化学反应，反应过程不会发生反应失控等危险。生产过程无需用水，供水主要是地面清洗、生活用水和消防用水，供水中断对生产无影响。过程使用的设备一般采用单体设备进行非连续性的流水生产。部分单体配置电气联锁保护装置。

## 3.9设备检修时的危险性分析

设备检修包括定期停车检修和紧急停车检修（又称为抢修）。该项目生产过程中的使用的物质大部分为易燃液体并具有一定的毒性，容易引发火灾爆炸或造成人员中毒、窒息。而设备检修工作显得特别重要。检修工作频繁，时间紧，工作量大，交叉作业多，高处作业多，施工人数多，同时又有动火，动土，进塔，入缸等作业，因此客观上潜在着火灾、爆炸、中毒、触电、高空坠落、灼伤、碰撞、机械伤害、淹溺等事故的危险。

1、设备检修前对情况估计不足或未制定详细的检修计划会造成火灾爆炸、中毒等事故的发生。

2、设备停车检修时如未按停车方案确定的时间、停车步骤、停车操作顺序图表等进行操作，会引起中毒、火灾、触电等各种危险。

3、设备检修时如不按规定进行操作或未认真执行许可证制度会有中毒、爆炸等危险。

4、设备检修时，如设备容器内的可燃性混合物或有毒有害气体未进行置换或置换不彻底、待检修的设备与系统没有很好的隔离、进入容器检修前未进行氧气浓度分析或分析不合格进行检修容易引起爆炸、中毒等事故的发生。

5、检修作业人员无证作业或作业现场无人监护而贸然进行动火作业有可能引起燃烧爆炸事故。

6、进入储罐设备内作业时作业人员防护不当，设备外无人监护，可能会因接触罐内残余的挥发气体以及罐体内沉积的其他有毒物质而引起中毒。

7、设备检修时如果工具使用或放置不当，从高处落下而造成物品打击事故。

## 3.10主要危险有害因素分布情况

通过本章的分析，可以明确项目工程的危险、有害因素有火灾爆炸、触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害、高处坠落、容器爆炸、灼伤、中毒窒息、淹溺、噪声、高温等。项目最主要的危险因素是火灾爆炸、中毒。

通过上述危险、有害因素的分析以及案例分析，项目的主要危险和有害因素列表见表 3.10-1。

表3.10-1 主要危险和有害因素

| 序 号 | 单元与场所 | 危险因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危害因素 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 火 灾 爆 炸 | 触 电 | 机 械 伤 害 | 高 处 坠 落 | 中 毒 窒 息 | 物 体 打 击 | 车 辆 伤 害 | 雷 击 伤 害 | 淹 溺 | 灼 伤 | 粉 尘 | 噪 声 | 中 暑 |
| 1 | 303综合仓库 | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |
| 2 | 304原料仓库一 | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |
| 3 | 305原料仓库二 | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |
| 4 | 302甲醇罐区 | √ | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |
| 5 | 卸车作业区 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |
| 6 | 201生产车间一 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 301生产车间二 | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |
| 8 | 306成品仓库 | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |
| 9 | 401消防水池 （高位水池） |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 10 | 402事故应急池 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 11 | 402事故应急池 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 12 | 污水处理池 |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 13 | 发电机房、配电间 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 办公室、门卫 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：打“√”的为危险危害因素可能存在。

## 3.11其他危险、有害因素辨识

1、落后淘汰工艺辨识

根据《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知》原安监总科技〔2015〕75号，在役装置生产装置不涉及落后淘汰生产工艺。

2、行业品种辨识

根据《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》和《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）进行辨识，在役装置属于化学原料和化学制品制造业中其他专用化学产品制造（C2669）。

3、受限空间辨识

根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》 GB30871-2014进行辨识，受限空间包括封闭、半封闭设备、地下受限空间和地上受限空间。在役装置涉及的各搅拌釜装置、甲醇储罐、消防水池、污水处理池、事故应急池等均属于受限空间。作业人员进入受限空间作业时，存在缺氧窒息、气体中毒、爆炸等危险，容易发生生产安全事故。因此，在受限空间检修作业过程中，存在许多不安全因素。作业空间通风不畅，照明不良；活动空间较小，工作场地狭窄，导致作业人员出入困难，相互之间联系不便，不利于作业监护；受限作业空间内，一般温度较高，导致作业人员体能消耗较大、易疲劳；易出汗，易发生触电事故；有些容器内（搅拌釜装置、甲醇储罐、计量罐等）留有有毒物质等介质具有一定危险性，稍有疏忽就可能发生中毒和窒息事故。因为甲醇、乙酸乙酯、丙酮、防潮剂等具有燃烧爆炸的危险性，在受限的空间内达到爆炸极限遇明火即发生燃烧爆炸或造成人员中毒，所以在受限空间内操作必须采取必要的措施，使受限空间内的可燃气体浓度达到安全许可范围。

2、安全操作要求

（1）杜绝一切产生明火的操作行为。

（2）进入受限空间操作前，必须用空气进行置换。

（3）置换完毕后，采集受限空间的气体进行分析，判断混合爆炸气体的含量是否在安全范围内。

（4）置换完毕后，对系统进行反复的清洗

（5）确认清洗完毕后，再采集气体进行分析，确保受限空间内的混合爆炸气体含在安全范围内。

（6）穿戴好个人防护用器，并禁止使用一切能产生明火的工具。

## 3.12事故案例及分析

兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故案例分析

1.事故经过

2008年8月2日，贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事故，事故造成在现场的施工人员3人死亡，2人受伤(其中1人严重烧伤)，6个储罐被摧毁。事故发生后，省安监局分管负责人立即率有关有关处室人员和专家组成的工作组赶赴事故现场，指导事故救援和调查处理。初步调查分析，此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故。为防范类似事故发生，现将事故情况和下一步工作要求通报如下:

2008年8月2日上午10时2分，贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧，引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。该储罐区共有8个储罐，其中粗甲醇储罐2个(各为1000立方米)、精甲醇储罐5个(3个为1000立方米、2个为250立方米)、杂醇油储罐1个250立方米，事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。

事故发生后，黔西南州、兴义市政府及相关部门立即开展事故应急救援工作，控制了事故的进一步蔓延。据当地环保部门监测，事故未对环境造成影响，但该事故发生在奥运前夕，影响十分恶劣。

2.事故原因

贵州兴化化工有限责任公司因进行甲醇罐情性气体保护设施建设，委托湖北省宜都市昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管道安装工作(据调查该施工单位施工资质已过期)。2008年7月30日，该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c储罐顶部备用短接打开，与二氧化碳管道进行连接配管，管道另一端则延伸至罐外下部，造成罐体内部通过管道与大气直接连通致使空气进入罐内，与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。8月2日上午，因气温较高，罐内爆炸性混合气体通过配管外泄，使罐内、管道及管口又域充斥爆炸性混合气体，由干精甲醇c罐旁边又在违规进行电焊等动火作业(据初步调查，动火作业未办理动火证)，引起管口区域爆炸性混合气体燃烧，并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆炸，罐底部被冲开，大量甲醇外泄、燃烧，使附近地势较底处储罐先后被烈火加热，罐内甲醇剧烈汽化，又使5个储罐(4个精甲醇储罐，1个杂醇油储罐)相继发生爆炸燃烧。

此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故，而目发生在奥运会前期，教训十分深刻，暴露出危险化学品生产企业安全管理和安全监管上存在的一些突出问题。

(1)施工单位缺乏化工安全的基本知识，施工中严重违规违章作业。施工人员在未对储罐进行必要的安全处置的情况下，违规将精甲醇c罐顶部备用短接打开与二氧化碳管道进行连接配管，造成罐体内部通过管道与大气直接连通。同时又严重违规违章在罐旁进行电焊等动火作业，没有严格履行安全操作规程和动火作业审批程序，最终引发事故。

(2)企业安全生产主体责任不落实。对施工作业管理不到位，在施工单位资质已过期的情况下，企业仍委托其进行施工作业;对外来施工单位的管理、监督不到位，现场管理混乱，生产、施工交叉作业没有统一的指挥、协调，危险区域内的施工作业现场无任何安全措施，管理人员和操作人员对施工单位的违规违章行为熟视无睹，未及时制止、纠正;对外来施工单位的培训教育不到位，施工人员不清楚作业场所危害的基本安全知识。

(3)地方安全生产监管部门的监管工作有待加强。虽然经过百日安全督查，安全生产监管部门对企业存在的管理混乱、严重违规违章等行为未能及时发现、处理。地方安监部门应加强监管，将各项监管措施落实到位。

3.防范措施

(1)、切实加强对危险化学品生产、储存场所施工作业的安全监管，对施工单位资质不符合要求、作业现场安全措施不到位、作业人员不清楚作业现场危害以及存在严重违规违章行为的施工作业要立即责令立即停工整顿并进行处罚。

(2)督促、监督企业加强对外来施工单位的管理，确保企业对外来施工单位的教育培训到位;危险区域施工现场的管理、监督到位;交叉作业的统一管理到位;动火、入罐、进入受限空间作业等危险作业的票证管理制度落实到位;危险区域施工作业的各项安全措施落实到位。对管理措施不到位的企业，要责令停止建设，并给予处罚。

(3)各地要立即将本通报转发辖区内危险化学品从业单位和各级监管部门，督促企业认真吸取事故教训，组织企业立即开展全面的自查自纠，对自查自纠工作不落实、走过场的企业，要加大处罚力度，切实消除安全隐患。

(4)各级安监部门要切实加强对危险化学品企业的监管，确保安全生产隐患排查治理专项行动和百日督查专项行动的各项要求落实到位，确保安全监管主体责任落实到位。

(5)企业应加强对从业人员的安全培训工作，增强员工安全意识，安全知识，以及应急能力。

(6)加强对外来施工人员的培训教育工作，选择有资质的施工单位来进行施工工作，严格外来施工单位资质审查。

4.评价单元划分及评价方法选择

## 4.1评价单元划分原则

将系统划分为不同类型的评价单元，不但有助于简化评价工作、提高评价工作的准确性，而且可针对评价单元的不同危险危害性分别进行评价，再根据评价结果，有针对性的采取不同的安全对策措施，从而能节省安全投资费用。

评价单元的划分既可以危险、有害因素的类别为主划分；也可以装置、设施和工艺流程的特征来划分；或者将二者结合起来进行划分。

根据上栗县金山辉平胶水厂提供的有关技术资料和工程的现场调研资料，在工程主要危险危害因素分析的基础上，本评价划分为九大评价单元：

1）厂址及周边环境评价单元；

2）总平面布置评价单元；

3）工艺与设备评价单元；

4）危险化学品贮运评价单元；

5）易燃易爆、气体报警和消防系统安全设施评价单元；

6）电气安全评价单元；

7）公用辅助设施及清净下水系统评价单元；

8）“两重点一重大”安全联锁措施评价单元；

9）安全生产管理和安全生产条件评价单元；

其中各评价单元又划分为若干评价子单元，详见表4.2-1。

## 4.2评价单元确定

评价单元是在危险、有害因素分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统分成有限范围进行评价的单元。在役装置根据项目的实际情况，将项目选择及周边环境、总平面布置、工艺及设备、危险化学品贮运、易燃易爆、气体报警和消防系统、电气安全、特种设备、公用辅助设施和事故应急设施及清净下水系统、“两重点一重大”安全联锁措施、安全生产许可证条件、危险化学品生产企业安全生产条件划分为评价单元。

本评价报告按照在役装置的生产设施设备相对空间位置划分为评价单元，见表4.2-1。

表4.2-1  评价单元划分表

| 序号 | 评价单元 | 评价单元的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址及周边环境 | 外部环境影响 | 安全检查表 |
| 2 | 总平面布置 | 总平面布置、防火间距 | 安全检查表 |
| 3 | 工艺与设备 | 产业政策、工艺及设备 | 安全检查表、作业条件危险性分析、危险度评价、多米洛分析 |
|  |  | 常规防护 | 安全检查表 |
|  |  | 防中毒设施 | 安全检查表 |
| 4 | 危险化学品贮运 | 物料的储存 | 安全检查表、危险度评价 |
| 5 | 易燃易爆、气体报警和消防系统 | 爆炸危险区域 | 安全检查表 |
|  |  | 可燃气体报警设施 | 安全检查表 |
|  |  | 消防设施 | 安全检查表 |
| 6 | 电气安全 | 发电机房、配电间及用电设备 | 安全检查表 |
|  |  | 防雷防静电 | 安全检查表 |
| 7 | 公用辅助设施和事故应急设施及清净下水系统 | 供配电 | 符合性分析 |
|  |  | 给排水 | 符合性分析 |
|  |  | 清净下水系统 | 符合性分析 |
| 8 | “两重点一重大”安全联锁措施 | 重点监管危险化学品 | 安全检查表 |
| 9 | 安全生产及管理 | 法律法规符合性、安全管理机构、管理制度、操作规程、应急救援预案及演练 | 安全检查表 |

## 4.3评价方法选择

4.3.1评价方法选择

本评价范围主要由厂址及周边环境、总平面布置、工艺与设备、危险化学品贮运、易燃易爆和气体报警安全设施、电气安全、特种设备、公用辅助设施和事故应急设施及清净下水系统、“两重点一重大”安全联锁措施、安全生产及管理等部分组成。根据在役装置的生产装置、工艺特点、危险危害因素和评价目的、单元划分等情况，综合考虑各种因素后确定采用作业条件危险性评价法、危险度评价、安全检查表分析法和直观经验分析等方法。

4.3.2评价方法选用说明

1）根据安全评价导则的有关规定，安全现状的定性定量评价主要以符合性评价为主，重点是检查各类安全生产相关证照是否齐全，审查、确认生产项目是否满足安全生产法律、法规、标准、规章、规范的要求，检查安全设施、设备、装置是否已与主体工程同时设计、同时施工和同时投入生产和使用，检查安全生产管理措施是否到位，检查安全生产规章制度是否健全，检查是否建立了事故应急救援预案等。

根据这些规定，本次评价主要以安全检查为主要评价手段，采用的方法以综合安全检查及安全检查表为主。

2）作业条件危险性分析、危险度分析可以半定量评价主要作业场所的风险程度。此二种方法简单适用，其结果对指导企业善安全管理，提高作业场所的安全性具有较好的指导作用，所以本次评价选用此方法对相关作业场所进行评价。

3）对于在役装置的安全条件、安全生产管理、总平面布局、常规安全防护等主要采用直观经验法对照有关法律、法规和标准、规范或依据评价分析人员的观察、判断能力，借助经验进行判断评价。

## 4.4评价方法简介

4.4.1安全检查表法

现状评价主要采用安全检查表方法进行评价。

为了查找工程、系统中各种设备设施、物料、工件、操作、管理和组织措施中的危险、有害因素，事先把检查对象加以分解，将大系统分割成若干小的子系统，将检查项目列表逐项检查，避免遗漏，这种表称为安全检查表，又称为安全检查表法。

在役装置主要以国家相关的安全法律、法规、标准、规范为依据，在大量收集评价单元中的资料的基础上，用安全检查表对评价单元中的人员、设备、作业场所及对车间周边环境、安全生产管理等方面进行对照判别，进行符合性检查。

4.4.2作业条件危险性评价法

1、评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

2、评价步骤

评价步骤为：

1）以作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2）由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

3、赋分标准

1）事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4.4-1。

表4.4-1 事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4.4-2。

表4.4-2 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3）发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4.4-3。

表4.4-3 发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或一定的财产损失 | 1 | 引人注目， 不利于基本的安全卫生要求 |

4、危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，如果危险性分值在70－160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160－320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4.4-4。

表4.4-4  危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20－70 | 一般危险，需要注意 |
| 160－320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

4.4.3危险度评价法

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008（2018年版）、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》HG/T20660-2017等有关标准、规程，编制了“危险度评价取值表”。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险性分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表4.4-5，危险度分级见表4.4-6。

表4.4-5   危险度评价取值表

| 分值项目 | A(10分) | B(5分) | C(2分) | D(0分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度危害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体； 高度危害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度危害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m³以上 液体100 m³以上 | 气体500~1000 m³ 液体50~100 m³ | 气体100~500 m³ 液体10~50 m³ | 气体＜100 m³ 液体＜10 m³ |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100 MPa | 1~20 MPa | 1 MPa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

表4.4-6    危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

### 4.4.4多米诺分析法

多米诺（Domino）事故的产生是由多米诺效应引发的，多米诺效应是一种事故的连锁和扩大效应，其触发条件为火灾热辐射、超压、爆炸碎片。Valerio Cozzani等人对多米诺效应给出了比较准确的定义，即一个由初始事件引发的，波及到邻近的一个或多个设备，引发了二次事故（或多次事故），从而导致了总体结果比只有初始事件时的后果更加严重。该定义对多米诺事故发生场景、事故严重程度做了准确描述，静态多米诺事故见图4.4-1所示。

图4.4-1多米诺效应系统图

国内外报道多米诺事故也极少（国内外多米诺事故统计见表1.1，但由于人为因素、设备问题、管理不善等问题或现象导致重大事故或因为事故危害扩大而引发周围设施及企业发生多米诺事故的可能性是存在的。一旦发生多米诺事故，给园区企业、人员、道路交通乃至园区周边社会也将带来极大的危害。

表4.4-7  国内、外多米诺事故统计汇总

| 时间 | 地点 | 事故场景 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1984.11.19 | 墨西哥首都墨西哥城国家石油公司 | 液化气管道泄漏发生蒸汽云爆炸，并接连引发了大约15次爆炸，爆炸产生了强烈热辐射和大量破片，致使站内的6个球罐和48个卧罐几乎全部损毁，站内其它设施损毁殆尽，附近居民区受到严重影响。 | 约死亡490人，4000多人负伤，另有900多人失踪，31000人无家可归。 |
| 1997.9.14 | 印度斯坦石油化工有限公司的HPCL炼油厂 | 一个球罐发生泄漏，着火并爆炸，引发另一个球罐爆炸。 | 事故共有25个贮罐，19座建筑物被烧毁，60多人丧生，造成1.5亿美元财产损失。 |
| 1993.8.5 | 广东省深圳市安贸危险品储运公司清水河仓库 | 重大火灾爆炸事故，火灾蔓延导致连续爆炸。 | 共发生2次大爆炸和7次小爆炸，死亡15人，受伤873人，其中重伤136人，烧毁、炸毁建筑物面积39000平方米和大量化学物品等，直接经济损失约2.5亿元。 |
| 1997.6.27 | 北京东方化工厂储罐区 | 操作工误操作导致大量石脑油冒顶外溢，挥发成可燃性气体，遇到明火引起火灾，火灾引发邻近的乙烯罐爆炸。 | 共造成9人死亡，39人受伤，直接经济损失1.17亿元。 |
| 2005.11.13 | 吉林石化公司双苯厂 | T-102塔发生堵塞，导致循环不畅，因处理不当，发生爆炸，爆炸引发了邻近设备的破坏，在接下来的几个小时内相续发生了至少4次爆炸 。 | 超过5个罐体破坏，5人死亡，直接经济损失上亿元，同时苯、苯胺、硝基苯等爆炸污染物和污水进入了松花江，造成重大环境污染事件。 |

本报告将按照多米诺事故伤害半径模型（由欧洲Valenciennes Hainaut-Cambresis大学Farid Kadri等人提出），从火灾热辐射、超压、爆炸碎片三个方面的触发因素来分析多米诺效应发生，从而分析在役装置的危险程度。

5.定量分析评价

## 5.1作业条件危险性评价分析

### 5.1.1评价单元

根据本工程生产工艺过程及分析，确定评价单元为：201生产车间一、301生产车间二、302甲醇罐区、303综合仓库、304原料仓库一、305原料仓库二、 306成品仓库等单元。

### 5.1.2评价取值计算

以201生产车间一作业单元火灾、爆炸事故为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表5.1-1。

1、事故发生的可能性L:在生产反应工序操作过程中，由于物质硝化棉为甲类易燃固体，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸事故，但反应在密闭容器内进行，且现场按设计要求设置了可燃气体泄漏检测报警装置等，可有效减少和控制事故的发生，故属“极 不可能，可以设想”，故其分值L=0.5；

2、暴露于危险环境的频繁程度E：工人每天都在危险环境工作，因此为每天工作时 间暴露，故取E=6；

3、发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或重大的财 产损失。故取C = 15；

D＝L×E×C＝0.5×6×15＝45,属“一般危险，需要注意”范围。

表5.1-1 各单元危险评价表

| 序号 | 评价单元 | 危险源及潜在 危险 | D=L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 201生产车间一 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 中毒窒息 | ] | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 电气伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 噪声 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险，可以接受 |
| 2 | 304原料仓库一 | 中毒 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险，可以接受 |
| 3 | 305原料仓库二 | 中毒 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险，可以接受 |
| 4 | 302甲醇罐区 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 3 | 40 | 60 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 中毒窒息 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 物体打击 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险，宜以接受 |
| 5 | 303综合仓库 | 火灾 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险，可以接受 |
| 6 | 301生产车间二 | 火灾 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险，可以接受 |
| 7 | 306成品仓库 | 中毒 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 火灾、爆炸 | 1 ' | 3 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险，可以接受 |
| 8 | 发电机房、配电室 | 火灾 | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 电气伤害 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险，可以接受 |
| 9 | 道路运输 | 车辆伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意 |

### 5.1.3评价结果

由表5.1-1的评价结果可以看岀，该项目的作业条件相对比较安全。在选定的9个 (子)单元，均在一般危险或稍有危险范围，作业条件相对安全。

## 5.2危险度评价法

### 5.2.1 评价单元的划分

根据危险度评价方法的内容和适用情况，对201生产车间一、302甲醇罐区、303综合仓库、304原料仓库一、305原料仓库二、 306成品仓库等的操作进行危险度评价。

### 5.2.2 危险度评价

按照我国化工工艺危险度评价法，对物质、容量、温度、压力和操作五项指数进行取值、计算、评价。

表5.2-1 危险度分级结果表

| 评价 项目 | 装置（或系统）的实际情况描述 | 危险度 评价取值 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201生产车间一 |  |  |  |  |
| 物质 | 硝化棉、双基管、赛璐珞属于甲类固体物质，甲醇属于甲B易燃液体类别2物质。 | 10 |  |  |
| 容量 | 液体＜10m³ | 0 |  |  |
| 温度 | 控制温度在常温下，在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下。 | 0 |  |  |
| 压力 | 生产和使用场所在常压下，压力在1MPa以下 | 0 |  |  |
| 操作 | 有一定危险的操作 | 2 |  |  |
| 危险度评价总分值 |  | 12 |  |  |
| 303综合仓库 |  |  |  |  |
| 物质 | 丙酮、乙酸乙酯、乙醇均属于易燃液体类别2 ，松香为丙类固体 5 | 5 |  |  |
| 容量 | 液体V＜10m³ | 0 |  |  |
| 温度 | 常温 | 0 |  |  |
| 压力 | 常压 | 0 |  |  |
| 操作 | 有一定危险的操作 | 2 |  |  |
| 危险度评价总分值 |  | 7 |  |  |
| 304原料仓库一 |  |  |  |  |
| 物质 | 双基管属于甲类固体物质 | 10 |  |  |
| 容量 | 固体 | 0 |  |  |
| 温度 | 常温 | 0 |  |  |
| 压力 | 常压 | 0 |  |  |
| 操作 | 有一定危险的操作 | 2 |  |  |
| 危险度评价总分值 |  | 12 |  |  |
| 305原料仓库二 |  |  |  |  |
| 物质 | 硝化棉、赛璐珞属于甲类固体物质 | 10 |  |  |
| 容量 | 固体 | 0 |  |  |
| 温度 | 常温 | 0 |  |  |
| 压力 | 常压 | 0 |  |  |
| 操作 | 有一定危险的操作 | 2 |  |  |
| 危险度评价总分值 |  | 12 |  |  |
| 302甲醇罐区 |  |  |  |  |
| 物质 | 甲醇为甲B类物质 | 5 |  |  |
| 容量 | 液体40m³ | 2 |  |  |
| 温度 | 常温 | 0 |  |  |
| 压力 | 常压 | 0 |  |  |
| 操作 | 有一定危险的操作 | 2 |  |  |
| 危险度评价总分值 |  | 9 |  |  |
| 306成品仓库 |  |  |  |  |
| 物质 | 防潮剂为甲B类物质 | 5 |  |  |
| 容量 | 液体10m³ | 2 |  |  |
| 温度 | 常温 | 0 |  |  |
| 压力 | 常压 | 0 |  |  |
| 操作 | 有一定危险的操作 | 2 |  |  |
| 危险度评价总分值 |  | 9 |  |  |

表5.2-2  各装置单元危险度汇总表

| 单元 | 物料 | 容量 | 温度 | 压力 | 操作 | 总分 | 危险度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201生产车间一 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | Ⅱ级（中度危险） |
| 303综合仓库 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | Ⅲ级（低度危险） |
| 304原料仓库一 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | Ⅱ级（中度危险） |
| 305原料仓库二 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | Ⅱ级（中度危险） |
| 302甲醇罐区 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | Ⅲ级（低度危险） |
| 306成品仓库 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | Ⅲ级（低度危险） |

从表5.5-2结果表明：201生产车间一、304原料仓库一、305原料仓库二子单元危险分值在11分以上，危险等级为Ⅱ级，属中度危险；303综合仓库、302甲醇罐区、306成品仓库子单元危险分值在10分及10分以下，危险等级为Ⅲ级，属低度危险。

## 5.3重大事故后果定量计算分析

### 5.3.1甲醇储罐爆炸重大事故后果模拟分析

1、爆炸的能量

甲醇的容积为40m3，假设罐内充满最高爆炸上限44.0％的混合气体，则其中甲醇含量为40m3×0.44=17.6m3（气态）；按标准状态下1mol=22.4×10-3m3计。

甲醇的燃烧热为727.0kJ/mol；

能量释放Q＝17.6m3×727.0kJ/mol÷（22.4×10-3m3/mol）=5.71×105kJ；

冲击波的能量约占爆炸时介质释放能量的75％。

则冲击波的能量E＝5.71×105kJ×75％＝4.28×105kJ。

2、爆炸冲击波的伤害、破坏作用

冲击波是由压缩波迭加形成的，是波面以突进形式在介质中传播的压缩波。开始时产生的最大正压力即是冲击波波阵面上的超压△ρ。多数情况下，冲击波的伤害、破坏作用是由超压引起的。

冲击波伤害、破坏的超压准则认为，只要冲击波超压达到一定值时，便会对目标造成一定的伤害或破坏。超压波对人体的伤害和对建筑物的破坏作用见表5.3-1和表5.3-2。

表5.3-1冲击波对人体的伤害作用

| 超压△Po／Mpa | 伤害作用 | 超压△Po／Mpa | 伤害作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| O．02～0.03 | 轻微损伤 | O．05～O．10 | 内脏严重损伤或死亡 |
| 0.03～0.05 | 听觉器官损伤、骨折 | >0.10 | 大部分人员死亡 |

表5.3-2冲击波对建筑物的破坏作用

| 超压△Po／Mpa | 破坏作用 | 超压△Po／Mpa | 破坏作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.005～ 0.006 | 门、窗玻璃部分破碎 | O．05～O．07 | 木结构房柱折断，房架松动 |
| O.006～ O．015 | 受压面的门、窗玻璃大部分破碎 | 0.07～0.10 | 砖墙倒塌 |
| 0.01 5 ～0.02 | 窗框损坏 | 0.10～0.20 | 防震钢筋混凝土破坏，房屋倒塌 |
| O．02～0.03 | 墙裂缝 | O．20～0.30 | 大型钢结构破坏 |
| O．03～0.05 | 墙大裂缝，屋瓦掉下 |  |  |

表5.3-3   对应的超压△ρ时的1000kgTNT爆炸式样中的相当距离R0

| 距离R0（m） | 超压△Po／Mpa | 距离R0（m） | 超压△Po／Mpa |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2.94 | 25 | 0.079 |
| 6 | 2.06 | 30 | 0.057 |
| 8 | 1.67 | 35 | 0.043 |
| 8 | 1.27 | 40 | 0.033 |
| 9 | 0.95 | 45 | 0.027 |
| 10 | 0.76 | 50 | 0.0235 |
| 12 | 0.50 | 60 | 0.0205 |
| 14 | 0.33 | 65 | 0.018 |
| 16 | 0.235 | 70 | 0.016 |
| 18 | 0.17 | 75 | 0.013 |
| 20 | 0.126 |  |  |

3、后果模拟

（1）爆破能量E换算成TNT当量。因为1kgTNT爆炸所放出的爆破能量为4230～4836kJ/kg，一般取平均爆破能量为4500kJ/kg，故40m3甲醇罐爆炸时，其TNT当量为：

q＝E/QTNT＝E/4500＝4.28×105/4500＝95kg；

（2）爆炸的模拟比α：

α＝（q/q0）1/3=（q/1000）1/3＝0.0951/3=0.456

（3）根据表5.3-1、表5.3-2中列出的对人员和建筑物的伤害、破坏作用的超压△ρ，从表5.3-3中找出对应的超压△ρ（中间值用插入法）时的1000 kgTNT爆炸式样中的相当距离R0，列于表5.3-4、表5.3-5中。

（4）根据R0＝R/α，算出实际危害距离（距爆炸中心距离）：

R＝R0×α＝R0×0.456

式中：R0——相当距离，m；R——实际距离，m。

（5）计算结果如表5.3-4、表5.3-5所示。

表5.3-4甲醇储罐爆炸冲击波超压对人体的伤害作用

| 超压△Po／Mpa | 伤害作用 | 相当距离R0（m） | 实际距离R（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.02～0.03 | 轻微伤害 | 56～43 | 25.5～19.6 |
| 0.03～0.05 | 听觉器官损伤或骨折 | 43～33 | 19.6～15.0 |
| 0.05～0.10 | 内脏严重损伤或死亡 | 33～23 | 15.0～10.5 |
| ＞0.10 | 人员死亡 | ＜23 | ＜10.5 |

表5.3-5甲醇储罐爆炸冲击波超压对建筑物的破坏作用

| 超压△Po／Mpa | 伤害作用 | 相当距离R0（m） | 实际距离R（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.005～0.006 | 门窗玻璃部分破坏 | ＞75 | ＞34.2 |
| 0.006～0.015 | 受压面的门窗玻璃大部分破坏 | ＞75 | ＞34.2 |
| 0.015～0.02 | 窗框损坏 | 66～56 | 30.1～25.5 |
| 0.04～0.05 | 屋瓦掉下 | 36～33 | 16.4～15.0 |
| 0.06～0.07 | 木建筑厂房柱折断,房架松动 | 29～27 | 13.2～12.3 |
| 0.07～0.10 | 砖墙倒塌 | 27～23 | 12.3～10.5 |
| 0.10～0.20 | 防震钢筋混凝土破坏,小房屋倒塌 | 23～17 | 10.5～7.8 |
| 0.20～0.30 | 大型钢架结构破坏 | ＜17 | ＜7.8 |

（6）模拟结果分析

A、由以上计算结果可知，距甲醇储罐中心25.5～19.6m，会对人员造成轻微伤害；距甲醇储罐中心19.6～15.0m，会对人员造成听觉器官损伤或骨折；距甲醇储罐中心15.0～10.5m，会对人员造成内脏严重损伤或死亡；距甲醇储罐中心小于＜10.5m，会对人员造成死亡。

B、距甲醇储罐中心12.3～10.5m会造成砖墙倒塌；距甲醇储罐中心＞34.2m，会造成门窗玻璃部分破坏；

C、距甲醇储罐中心7.8m以内，会造成大型钢架结构破坏。

## 5.4多米诺分析法

本报告对上栗县金山辉平胶水厂车间内设备设施的多米诺效应进行了分析，现对多米诺效应进行计算。根据事故后果计算表可以看出，对上栗县金山辉平胶水厂可能发生的多米诺事故类型主要为201生产车间一、302甲醇罐区，因此根据选取多米诺半径较大的201生产车间一进行多米诺事故模拟。

本小节采用道化学公司火灾、爆炸危险指数评价法对多米诺事故模拟的潜在火灾、爆炸危险性进行分析评价，计算、分析爆炸、火灾的风险程度以及出现爆炸、火灾事故的灾害范围（暴露半径）。

- 5.4.1火灾爆炸指数法评价过程

1）选择评价单元

根据生产中使用危险化学品的理化性质和设施的布置，选取甲醇作为201生产车间一的代表性物质对作业过程中的火灾、爆炸危险进行评价。代表性物质系数和特性表如下表5.4-1。

表5.4-1物质系数和特性表

| 化合物 | 物质系数MF | 燃烧热Hc/(kBtu·lb-1) | NFPA分级 |  |  | 闪点/℃ | 沸点/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NH | NF | NR |  |  |
| 甲醇 | 16 | 20.7 | 1 | 3 | 0 | 11（闭杯） | 64.7 |

2）确定物质系数MF

物质系数是计算火灾爆炸危险指数和进行事故损失评价的一个基本数据，它表示物质在燃烧或其他化学反应而引发的火灾爆炸中释放能量大小的内在特性，是一个最基础的数值，代表性物质甲醇的物质系数为16。

3）确定一般工艺危险系数F1

一般工艺危险系数是确定事故损害大小的主要因素。与评价单元有关的系数值列于表5.4.1-1中。F1等于基本系数与所有选取系数之和。

4）确定特殊工艺危险系数F2

特殊工艺危险系数是影响事故发生概率的主要因素，特定的工艺条件是导致火灾、爆炸事故的主要原因。与评价单元有关的系数值列于表5.4-2中。F2等于基本系数与所有选取系数之和。

5）计算单元工艺危险系数F3

单元工艺危险系数是一般工艺危险系数与特殊工艺危险系数的乘积。单元工艺危险系数的正常值范围为1～8，若超过8，则取值为8。

6）火灾爆炸指数法计算

表5.4-2 火灾、爆炸指数（F&EI）

| 单位：上栗县金山辉平胶水厂 |  |  | 场所：201生产车间一 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置： | 上栗县金山辉平胶水厂厂区内 |  | 工艺单元：使用过程中的易燃液体 |  |  |
| 工艺设备中的物料：甲醇 |  |  |  |  |  |
| 操作状态 －设计－开车－正常操作－停车 |  |  |  | 确定MF的物质 甲醇 ：16 |  |
| 1．一般工艺危险 |  | 危险系数 范围 |  | 201生产车间一 | 备注 |
|  |  |  |  | 甲醇 |  |
| 基本系数 |  | 1.00 |  | 1.00 |  |
| A．放热化学反应 |  | 0.3～1.25 |  | 0.3 | 物料搅拌混合，生产中有轻微放热化学反应； |
| B．吸热反应 |  | 0.20～0.40 |  |  | 无吸热反应 |
| C．物料处理与输送 |  | 0.25～1.05 |  | 0.50 | 采用机械加料，空气可进入移动罐，系数取0.5； |
| D．密闭式或室内工艺单元 |  | 0.25～0.90 |  | 0.25 | 在闪点以上处理易燃液体的量为1620kg |
| E．通道 |  | 0.20～0.35 |  |  | 通道符合要求 |
| F．排放和泄漏控制 |  | 0.25～0.50 |  | 0.50 | 生产车间周围为平坦地，一旦失火，会引起火灾，取0.5 |
| 一般工艺危险系数（F1） |  |  |  | 2.55 |  |
| 2．特殊工艺危险 |  |  |  |  |  |
| 基本系数 |  | 1.00 |  | 1.00 |  |
| A．毒性物质 |  | 0.20～0.80 |  | 0.20 | 甲醇NH=1，0.2×NH=0.20 |
| B．负压（<500mmHg） |  | 0.50 |  |  | 无负压 |
| C．燃烧范围或其附近的操作 |  |  |  |  |  |
| a. 罐装易燃液体 |  | 0.50 |  | 0.50 |  |
| b．过程失常或吹扫故障 |  | 0.30 |  |  |  |
| c．无惰性保护一直在燃烧范围内 |  | 0.80 |  |  |  |
| D．粉尘爆炸 |  | 0.25～2.00 |  |  | 无粉尘爆炸危险 |
| E．压力 操作压力－kPa（绝对压） 释放压力－kPa（绝对压） |  |  |  | 0.26 | 操作压力为常压，查表得初始系数后乘以1.3 |
| F．低温 |  | 0.20～0.30 |  |  | 无低温环境 |
| G．易燃及不稳定物重量/kg 物质燃烧热Hc/（J/kg） |  |  |  |  |  |
| a．工艺中的液体或气体 |  |  |  | 0.15 | 计算生产车间内所有易燃液体的总能量，查图 |
| b．贮存中的液体或气体 |  |  |  |  | 计算罐区内所有易燃液体的总能量，查图 |
| c．贮存中的可燃固体及工艺中的粉尘 |  |  |  |  |  |
| H．腐蚀与磨蚀 |  | 0.10～0.75 |  | 0.10 | 有轻微的腐蚀 |
| I．泄漏—接头和填料处 |  | 0.10～1.50 |  | 0.10 | 生产设备、管道可能会有轻微泄漏 |
| J．使用明火设备 |  |  |  |  | 无明火设备 |
| K．热油热交换系统 |  | 0.15～1.15 |  |  | 无热交换系统 |
| L．传动设备 |  | 0.50 |  |  | 无大型转动设备 |
| 特殊工艺危险系数（F2） |  |  |  | 2.31 |  |
| 3.工艺单元危险系数（F3=F1×F2） |  |  |  | 5.89 |  |
| 4.火灾、爆炸指数（F&EI=F3×MF） |  |  |  | 94.2 |  |

7）计算火灾爆炸指数F&EI

火灾爆炸指数是被用来估计储存过程中的事故可能造成的危险性大小。火灾爆炸指数等于单元工艺危险系数和对应物质系统之积。其结果列表5.4-2。不同的火灾爆炸指数值，对应于不同的危险等级，其对应关系见表5.4-3。

表5.4-3火灾爆炸指数F&EI与危险等级的对应关系

| F&EI值 | 危险等级 | F&EI值 | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～60 | 最 轻 | 128～158 | 很 大 |
| 61～96 | 较 轻 | ＞159 | 非常大 |
| 97～127 | 中 等 |  |  |

8）确定安全措施补偿系数C

通过采取一系列的安全措施，不仅能预防严重事故的发生，也能降低事故的发生概率和危害。安全措施可分为工艺控制(C1)、物质隔离(C2)和防火措施(C3)等三大类。安全措施补偿系数C=C1×C2×C3，计算结果见表5.4-4、5.4-5、5.4-6。

表5.4-4 工艺控制安全补偿系数（C1）

| 项 目 | 补偿系数 范围 | 201生产车间一 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲醇 |  |
| 应急电源 | 0.98 |  | 无应急电源 |
| 冷却装置 | 0.97～0.99 |  | 无冷却水作为冷却 |
| 抑爆装置 | 0.84～0.98 |  | 无抑爆装置 |
| 紧急切断装置 | 0.96～0.99 |  | 无紧急停车装置 |
| 计算机控制 | 0.93～0.99 |  | 无计算机控制 |
| 惰性气体保护 | 0.94～0.96 |  | 无惰性气体保护 |
| 操作规程/程序 | 0.91～0.99 | 0.99 | 有操作规程 |
| 化学活泼性物质检查 | 0.91～0.98 |  | 非化学活性物质 |
| 其它工艺危险分析 | 0.91～0.98 | 0.98 | 定期用检查表检查 |
| 工艺控制安全补偿系数（C1） |  | 0.97 |  |

表5.4-5 物质隔离安全补偿系数（C2）

| 项 目 | 补偿系数 范围 | 201生产车间一 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲醇 |  |
| 遥控阀 | 0.96～0.98 |  | 无遥控阀 |
| 卸料/排空装置 | 0.96～0.98 |  | 无备用卸料 |
| 排放系统 | 0.91～0.97 | 0.97 | 有事故应急池 |
| 连锁装置 | 0.98 |  | 无此设备 |
| 物质隔离安全补偿系数（C2） |  | 0.97 |  |

表5.4-6防火设施安全补偿系数（C3）

| 项 目 | 补偿系数 范围 | 201生产车间一 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲醇 |  |
| a.泄漏检测装置 | 0.94～0.98 | 0.98 | 安装可燃气体检测报警系统 |
| b.结构钢 | 0.95～0.98 |  |  |
| c.消防水供应系统 | 0.94～0.97 | 0.97 | 表压小于690kPa |
| d.特殊灭火系统 | 0.91 |  | 无特殊灭火系统 |
| e.喷洒灭火系统 | 0.74～0.97 |  | 无水喷淋系统 |
| f.水幕 | 0.97～0.98 |  | 无水幕 |
| g.泡沫灭火装置 | 0.92～0.97 |  | 无泡沫灭火装置 |
| h. 灭火器/喷水枪 | 0.93～0.98 | 0.98 | 有手提式灭火器 |
| i.电缆防护 | 0.94～0.98 | 0.98 | 电缆埋地 |
| 防火设施安全补偿系数（C3） |  | 0.86 |  |

9）确定暴露面积

在火灾、爆炸事故中，暴露区域内的设备、设施将会暴露在火灾或爆炸的环境之中，并可能遭受破坏。为了评价这些设备、设施在火灾、爆炸中遭受的破坏，将考虑实际影响的体积是一个围绕着工艺单元的圆柱体的体积，其面积是暴露区域，高度相当于暴露半径。暴露半径(R)可以用F&EI值乘以0.256或查暴露半径计算图获得。暴露面积S=πR2。计算结果见表5.4-7。

10）计算补偿后火灾爆炸指数F&EI=C×F&EI

火灾爆炸指数与安全措施补偿系数的乘积，即为补偿后火灾爆炸指数，计算结果见表5.4-7。

11）确定实际火灾爆炸危险等级

根据火灾爆炸指数值与危险等级的对应关系，可获得实际火灾爆炸危险等级。

- 5.4.2 火灾、爆炸危险指数评价结果及分析

1） 危险指数评价结果汇总

评价单元的危险指数评价结果汇总如表5.4-7所示。

表5.4-7危险指数评价结果汇总

| 单元 |  | 201生产车间一 |
| --- | --- | --- |
| 代表性评价物质 |  | 甲醇 |
| 物质系数(MF) |  | 16 |
| 未采取措施补偿 | 火灾爆炸危险指数F&EI=F3×MF | 94.2 |
|  | 暴露半径(R)/m | 24.12 |
|  | 暴露面积/m2 | 1826.77 |
|  | 潜在火灾爆炸危险等级 | 较轻 |
| 采取措施补偿后 | 安全补偿系数C=C1×C2×C3 | 0.81 |
|  | 补偿后火灾爆炸指数F&EI'=C×F&EI | 76.3 |
|  | 补偿后暴露半径(R)/m | 19.53 |
|  | 补偿后暴露面积/m2 | 1197.66 |
|  | 补偿后火灾爆炸危险等级 | 较轻 |

2）危险指数评价结果分析

（1）从表5.4-7中评价单元火灾爆炸指数F&EI来看，201生产车间一如果发生火灾爆炸事故，固有的火灾爆炸危险性为“较轻”程度。

（2）就补偿后的火灾爆炸指数F&EI分析，说明在采取了一定的安全措施后，201甲类生产车间火灾爆炸危险性仍为“较轻”程度。

（3）在采取安全措施补偿的前后，201生产车间一发生火灾、爆炸事故的暴露半径分别为24.12m和19.53m，而201生产车间一与相邻的302甲醇储罐、303综合仓库、305原料仓库二、301生产车间二和厂内主要、次要道路的距离分别是35m、16m、15m、13m、5m，一旦201生产车间一发生火灾、爆炸事故，事故对相邻的303综合仓库、305原料仓库二、301生产车间二和厂内道路会有一定的影响。

- 定性安全评价

## 6.1厂址及外部条件

- 6.1.1 选址

该项目厂址选择釆用安全检查表法评价根据《危险化学品安全管理条例》、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 要求，编制选址安全检查表。见表6.1-1和表6.1-2。

表6.1-1选址安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 选用标准 | 检查情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址选择应符合国家的工业布局、城镇 （乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。 | GB50187-2012 第3.0.1条 | 项目位于上栗县金山镇，按照要求办理前期立项等相关手续。 | 符合 |
| 2 | 厂址选择应对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、城镇土地利用现状与规划、环境保护、文物古迹、占地拆迁、对外 协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究，并应进行多方案技术经济比较后确定。 | GB50187-2012 第3.0.3条 | 原料主要在化工市场采购,产品主要供应周边烟花、爆竹市场厂。 | 符合 |
| 3 . | 原料、燃料或产品运输量（特别）大的工业企业，厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地及协作条件好的地区。 | GB50187-2012 第3.0.4条 | 靠近原料及辅助材料来源,可研进行了经济比较。 | 符合 |
| 4 | 厂址应有便利和经济的交通运输条件， 与厂外铁路、公路的连接，应便捷工程量小。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件满足企业运输要求时，应尽量利用水运，且厂址宜靠近适合建设码头的地段。 | GB50187-2012 第3.0.5条 | 公路的连接扩散条件好。 | 符合 |
| 5 | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | GB50187-2012 第3.0.6条 | 生产用水和消防用水均来自高位水池，供电线路已铺设到企业围墙边。 | 符合 |
| 6 | 散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求。 | GB50187-2012 第3.0.7条 | 周边无居民区，不 属于窝风地段。 | 符合 |
| 7 | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | GB50187-2012 第3.0.8条 | 满足工程需要的 工程地质条件和水文地质条件。 | 符合 |
| 8 | 厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据工业企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。 | GB50187-2012 第3.0.9条 | 厂址满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形。 | 符合 |

| 9 | 厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。 | GB50187-2012 第3.0.10条 | 厂区地形北高南低，坡度适宜，厂区地形为山地，地势较高。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施； 2凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201的有关规定。 | GB50187-2012 第3.0.12条 | 位于山坡上，不易受洪水和内涝威胁。 | 符合 |
| 11 | 山区建厂，当厂址位于山坡或山脚处时，应釆取防止山洪、泥石流等自然灾害的危害的加固措施，应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估报告。 | GB50187-2012 第3.0.13条 | 不属山洪、泥石流 等自然灾害此类地区。 | 符合 |
| 12 | 下列地段和地区不应选为厂址： 1发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区； 2有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 3采矿陷落（错动）区地表界限内； 4爆破危险界限内； 5坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6有严重放射性物质污染影响区； 7生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域；8对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 9很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；10具有开采价值的矿藏区；11受海啸或湖涌危害的地区。 | GB50187-2012 第3.0.12条 | 不在此类地区。 | 符合 |
| 13 | 交通运输的规划，应与企业所在地国家或地方交通运输规划相协调，并应符合工业企业总体规划要求，还应根据生产需要、当地交通运输现状和发展规划， 结合自然条件与总平面布置要求，统筹安排，且应便于经营管理、兼顾地方客货运输、方便职工通勤，并应为与相邻企业的协作创造条件。 | GB50187-2012 第4.3.1条 | 公路运输、交通运输。 | 符合 |
| 14 | 选择厂址应根据地震、软地基、湿润性黄土、膨胀土等地质因素以及飓风、雷暴、沙暴等气豪危蕾，釆取可靠技术方案，避开断层、滑波、泥石流、地下岩洞等比较发育的地区。 | HG20571-2014 第3.1.2条 | 不存在所述区域。 | 符合 |
| 15 | 厂址应避开新旧矿产釆掘区、水坝（或 大坝）溃决后可能淹没地区、地方病严重流行区、国家及省级文物保护区，并与《危险化学品安全管理条例》规定的敏感目标保持安全距离。 | HG20571-2014 第3丄4条 | 企业周边无此类地区，500m范围内无规定的敏感目标。 | 符合 |
| 16 | 化工企业的厂址应符合当地城乡规划， 明确占用土地的类别及拆迁工程的情况。 | HG20571-2014 第3.1.6条 | 项目位于上栗县金山镇，按照要求办理前期立项等相关手续。 | 符合 |
| 17 | 厂区应与当地现有和规划的交通线路、车站、港口进行顺捷合理的联结。厂前区尽量临靠公路干道；铁路、索道和码头应在厂后、侧部位，避免不同方式的交通线路平面交叉。 | HG20571-2014 第3.1.7条 | 厂区布局合理，与厂外道路连接，符合要求 | 符合 |
| 18 | 化工企业厂址应依据地风向因素，选择位于城镇、工厂居住区全年最小频率风向的上风向。 | HG20571-95 第3.1.9条 | 位于乡村小山坡上，位 于侧面。 | 符合 |

表5.1-2 周边环境安全符合性检查表

| 序号 | 项目名称 | 实际情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民区、商业中心、公园等人口密集区域。 | 企业50m安全防护距离无居民区,企业周边1000m范围内无商业中心、公园等人口密集区域。 | 符合 |
| 2 | 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公 共设施。 | 厂区周边500m范围内学校、医院、影剧院、 体育场（馆）等公共设施。 | 符合 |
| 3 | 供水水源、水厂及水源保护区。 | 周边500m范围内无此类地区。 | 符合 |
| 4 | 车站、码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、地铁风亭及地铁站出入口。 | 厂区周边500m范围内无车站、机场以及铁路、地铁风亭及出入口。 | 符合 |
| 5 | 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种 子、种畜、水产苗种生产基地。 | 厂区周边500m范围内无此类地区。 | 符合 |
| 6 | 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区。 | 厂区周边1km范围内无此类地区。 | 符合 |
| 7 | 军事禁区、军事管理区。 | 厂区周边1km范围内无此类地区。 | 符合 |
| 8 | 法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 周边1km内无法律、行政法规规定予以保护 的其他区域。 | 符合 |

评价结论：上栗县金山辉平胶水厂的选址及周边安全距离基符合国家有关法律法规的要求。

### 6.1.2周边环境的符合性评价

在役装置厂址位于江西省萍乡市上栗县金山镇白鹤村，厂区建设在一小山坡上，从西南角进入厂区，其余三面均为山地，东面围墙外为养猪场厂房（丙类），距离厂房最近距离为50m；厂区西北侧围墙外为红泥堆场（待搬迁）和丙类厂房，距离厂房的最近距离为20m和38m，50m范围内无其他建构筑物。此外，项目周边500m范围内无其他重要公共建筑、供水水源地、水厂及水源保护区、车站码头、湖泊、风景名胜区和自然保护区等《危险化学品安全管理条例》规定的8类区域或重要环境敏感点。

项目各建构筑物的厂外周边具体情况见下表。

表6.1-3  项目厂外周边情况一览表

| 序号 | 方位 | 周边建（构）筑物名称 | 本项目建筑 物或设施 | 实际间 距（m） | 外部最小要 求间距（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东南 | 养猪场厂房（丙类） | 303综合仓库 | 50 | 12 | 符合 |
| 2 | 西南 | 民房 | 306成品仓库 | 39 | 25 | 符合 |
| 3 | 西南 | 电线杆高约6m | 304原料仓库一 | 9 | 9 | 符合 |
| 4 | 西北 | 红泥堆场（待搬迁） | 305原料仓库二 | 20 | - | - |
| 5 |  | 无名厂纸筒车间（丙类） | 305原料仓库二 | 38 | 15 | 符合 |

小结：在役装置周边环境内无敏感区域，符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014,2018版）要求。

### 6.1.3外部安全防护距离

根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）的规定，分析在役装置危险化学品生产装置和储存设施实际情况，对照GB/T 37243-2019图1的要求，在役装置的装置和设施涉及爆炸物硝化棉、双基管，不涉及构成危险化学品重大危险源的毒性气体或易燃气体，且危险化学品生产、储存装置不构成重大危险源的，适用于标准第4.2条规定的要求，不适用于第4.3条所规定的要求，因此在役装置采用定量风险评价法进行个人风险和社会风险判定整个厂区的外部安全防护距离。

2、计算软件采用的各标准说明

1）个人风险标准

个人风险是指因危险化学品生产、储存装置各种潜在的火灾、爆炸、有毒气体泄漏事故造成区域内某一个固定位置人员的个体死亡概率，即单位时间内（通常为一年）的个体死亡率，通常用个人风险等值线表示。

通过定量风险评价，危险化学品单位周边重要目标和敏感场所承受的个人风险应满足表1中可容许风险标准要求。

表6.1-4  我国个人可接受风险标准值表

| 防护目标 | 个人风险基准/（次/年）≤ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 危险化学品新建、建、扩建生产装置和储存设施 | 危险化学品在役生产装置和储存设施 |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般保护目标中的一类防护目标 | 3×10-7 | 3×10-6 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 3×10-6 | 1×10-5 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 1×10-5 | 3×10-5 |

在役装置罐区为建项目，采用上表中的“在役装置（每年）≤”进行计算。

3、社会风险标准

是对个人风险的补充，指在个人风险确定的基础上，考虑到危险源周边区域的人口密度，以免发生群死群伤事故的概率超过社会公众的可接受范围。通常用累积频率和死亡人数之间的关系曲线（F-N曲线）表示。

可容许社会风险标准采用ALARP（As Low As Reasonable Practice）原则作为可接受原则。ALARP原则通过两个风险分界线将风险划分为3个区域，即：不可接受区、尽可能降低区和可接受区。

①若社会风险曲线落在不可接受区，除特殊情况外，该风险无论如何不能被接受。

②若落在可接受区，风险处于很低的水平，该风险是可以被接受的，无需采取安全进措施。

③若落在尽可能降低区，则需要在可能的情况下尽量减少风险，即对各种风险处理措施方案进行成本效益分析等，以决定是否采取这些措施。

通过定量风险评价，项目产生的社会风险应满足图6.1-1中“可接受区”或“尽可能降低区”社会风险标准要求。

标准的社会风险曲线图如下：

图6.1-1中可容许社会风险标准（F-N）曲线

4、风险分值计算过程

采用中国安全生产科学研究院开发的“化工园区定量风险评估与管理”分析系统，将项目的生产、储存装置输入软件进行计算。

采用主要计算参数：

1）项目危险生产、储存装置和储存量详见报告第二章的表述，厂区其他危险物料的储存装置和储存量详见本评价报告相关章节描述。

2）社会信息

厂址位于江西省萍乡市上栗县金山镇白鹤村，厂区周边情况及人口分布情况详见报告2.5章节介绍。

3）气象信息

所在地气象信息如2.6章节所示。

4）风险分值计算结果

将上述各信息输入中国安全生产科学研究院开发的“化工园区定量风险评估与管理”分析系统得到如下图

1、个人风险计算结果

在役装置根据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）的要求，对企业进行个人风险和社会风险判定。

图6.1-2个人风险分析效果图

从个人风险分析效果图中：红色线（内）为可容许个人风险3×10-6等值线，粉色线（中）为可容许个人风险1×10-5等值线，橙色线（外）为可容许个人风险3×10-5等值线，本期项目的个人风险等值线均未超出该厂界，临近厂界部分为山林。

2、社会风险曲线（F-N曲线）

图6.1-3 社会风险分析效果图

根据个人风险分析效果图：在役装置主要危险区域位于302甲醇罐区和201生产车间一。由社会风险分析效果图可知，社会风险曲线位于可接受区，企业社会风险可接受。

3、事故结果计算结果

根据中国安全生产科学研究院开发的重大危险源区域定量风险评价软件进行重大事故后果计算。计算结果见表6.1-5。

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害 模式 | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) | 多米诺半径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇储罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 11 | 15 | 21 | / |
| 甲醇储罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 11 | 15 | 21 | / |
| 甲醇储罐 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 11 | 15 | 21 | / |
| 甲醇储罐 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 10 | 13 | 19 | / |
| 甲醇储罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 10 | 13 | 19 | / |

因此，根据表2.5-1、总平面布置图和现场勘察情况，该企业厂址与周边环境的外部安全防护距离符合要求，个人风险可接受。在采取有效的安全措施和监控措施的情况下，发生事故的可能性极低。但建议企业将本单位各种危险物料的理化特性、应急处置方法告知每个员工及周边企业，并加强突发事故模拟演练，建立联动事故应急救援预案，制定有效防范及应急救援措施。

### 6.1.4 项目与周边环境的相互影响

1、生产设施对周边环境的影响

1）厂址环境条件

在役装置厂址位于江西省萍乡市上栗县金山镇白鹤村，项目周边500m范围内无商业中心、学校，也没有车站、码头等公共设施，亦无珍稀保护物种和名胜古迹。项目交通便利，建设环境良好。

2）项目生产对环境的影响

该项目产品防潮剂的生产工艺为常温、常压下简单的物理搅拌混合过程，不涉及化学反应过程，生产过程中无物料的损耗，将原辅材料加入混合釜搅拌混合均匀后即得到产品防潮剂。生产过程中产生无工艺废水产生，一般情况下，项目的实施对环境不会造成太大的危害影响。

2、周边环境对企业的影响

在役装置所在地周边环境情况见表2.5.1所示，根据第6.1.2节所示，在役装置主要生产装置、设施与周边企业的主要生产装置、设施保持了足够的安全防护距离。根据对周边距在役装置的生产装置距离的检查，认为在役装置厂址合理，厂区布置、厂区道路、厂房建筑结构符合《建筑设计防火规范》要求。厂区外环境对企业产生的不良影响小。作业场所及环境符合国家有关规范和标准要求。因此，在役装置周边距离生产装置符合规范要求，周边环境对在役装置的影响小。但若在役装置现有装置发生火灾爆炸事故，可能造成厂内其他装置发生事故。

## 6.2总图运输布置

### 6.2.1总平面布置

根据《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《建筑设计防火规范》GB50016-2014

（2018版）、《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014等要求，编制安全检查表对总平面布置及建构筑物进行检查评价。检查表见表6.2-1。

表6.2-1  总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总平面布置 |  |  |  |
| 1.1 | 工厂总平面，应在总体规划的的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、施工及检修等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。 | GB50187-2012 第4.1.1条 | 平面布置总体规划 ，根据工艺流程、交通运输及防火要求等进行比较确定。 | 符合 |
| 1.2 | 总平面布置，应符合下列要求： - 在符合和生产流程操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应联合多层布置； - 按功能分区，合理地确定通道宽度； - 厂区、功能区及建筑物、构筑物的外形宜规整； - 功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | GB50187-2012 第4.1.2条 | 生产区和储存区功能分区明确，建、构筑物的外形规整；布置紧凑、合理，符合要求。 | 符合 |
| 1.3 | 具有易燃易爆的工艺生产装置、设备、管道，在满足生产要求的条件下，宜按生产特点，集中联合布置，采露天、敞开或半敞开式的建（构）筑物。 | HG20571-2014 第3.1.2条 | 采用敞开布置 | 符合 |
| 1.4 | 化工企业厂区总平面应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求进行功能明确合理分区布置，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距 | HG20571-2014 第3.2.1条 | 分区内部和相互之间采用环形通道 | 符合 |
| 1.5 | 厂区内甲、乙类生产装置或设施，散发烟尘/水雾和噪声的生产部分应布置在全年最小风向频率的上风向，厂前、机、电仪和总变配电等部分应位于全年最小风向频率的下风向，厂前区宜面向城镇和工厂居住区一侧。 | HG20571-2014 第3.2.2条 | 厂前区位于全年最小频率风向的下风向。 | 符合 |
| 1.6 | 污水处理场、大型物料堆场、仓库区应分别集中布置在厂区边缘地带。 | HG20571-2014 第3.2.3条 | 沿厂区的边缘布置。 | 符合 |
| 1.7 | 变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV 及以下的变、配电所，当采用无门窗洞口的防火墙隔开时，可一面贴邻建造，并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058 等规范的有关规定。 | GB50016-2014 第3.3.14条 | 配电间设在门卫室，处爆炸危险区域外。 | 符合 |
| 1.8 | 甲类厂房与全厂重要设施（二类）的距离不应小于30m。 | G50160-2008 第4.2.12条 | 甲类厂房与全厂重要设施（二类）的距离大于30m | 符合 |
| 1.9 | 架空电力线路的敷设，不应跨越用可燃材料建造的屋顶及生产火灾危险性属于甲、乙类的建筑物、构筑物以及甲、乙、丙类液体和液化石油气及可燃气体贮罐区。其布置尚应符合现行国家标准《工业与民用35千伏及以下架空电力线路设计规范》的规定。 | GB50187-2012 第7.3.4条 | 厂区内无生产架空电力线。 | 符合 |
| 2 | 厂区道路 |  |  |  |
| 2.1 | 厂区道路应根据交通、消防和分区和要求合理布置，力求顺通。危险场所应为环形，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。 | HG20571-2014 第3.2.6条 | 按要求厂区中间设有消防车道。 | 符合 |
| 2.2 | 运输线路的布置，应符合下列要求： 满足生产要求，物流顺畅，线路短捷，人流、货流组织合理； 使厂区内、外部运输、装卸、贮存形成一个完整的、连续的运输系统； 合理地利用地形。 | GB50187-2012 第5.1.1条 | 满足生产要求人流、货流组织合理。 | 符合 |
| 2.3 | 厂内道路的布置，应符合下列要求： 一、满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求； 二、划分功能分区，并与区内主要建筑物轴线平行或垂直，宜呈环形布置； 三、与竖向设计相协调，有利于场地及道路的雨水排除； 四、与厂外道路连接方便、短捷。 | GB50187-2012 第5.3.1条 | 场内道路与主要建筑物平行，利用道路划分功能分区。 | 符合 |
| 2.4 | 厂区内道路的互相交叉，宜采用平面交叉。平面交叉，应设置在直线路段，并宜正交。当需要斜交时，交叉角不宜小于45°。 | GB50187-2012 第5.3.7条 | 区域内道路均设置为正交。 | 符合 |
| 2.5 | 消防车道的路面宽度不应小于4m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。 | GB50016-2014 （2018年版）第4.3.4条 | 路面宽度大于4.0m，净空高度满足要求。 | 符合 |
| 3 | 建(构)筑物 |  |  |  |
| 3.1 | 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置，并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。 有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置泄压设施。 | GB50016-2014，2018版 第3.6.1、3.6.2条 | 各甲类厂房均考虑了泄压设施，采用轻质屋顶泄压。 | 符合 |
| 3.2 | 大于300m2的甲、乙类厂房的耐火等级不应小于二级。 | GB50016-2014（2018年版） 第3.3.1、3.3.2条 | 在役装置的甲类厂房面积均小于300m2，且耐火等级为二级。 | 符合 |
| 3.3 | 二级耐火等级的甲、乙类厂房的层数不应超过6层。 | GB50016-2014（2018版） 第3.3.1条 | 各甲类厂房均为单层布置。 | 符合 |
| 3.4 | 总平面布置，应合理地组织货流和人流，并应符合下列要求： 1 运输线路的布置，应保证物流顺畅、径路短捷、不折返； 2 应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉； 3 应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉； 4 应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | GB50187-2012 第5.1.8条 | 满足生产要求人流、货流组织合理。 | 符合 |
| 4 | 储罐区 |  |  |  |
| 4.1 | 甲、乙、丙类液体储罐区宜布置在地势较低的地带。当布置在地势较高的地带时，应采取安全防护措施。 | GB50016-2014（2018版） 第4.1.1条 | 在役装置302甲醇罐区布置在地势较高的地带，罐区设置有防火堤进行防护。 | 符合 |
| 4.2 | 甲、乙类液体储罐区与建构物的防火间距不应小于下表的规定： | GB50016-2014（2018版） 第4.2.1条 | 302甲醇罐区与厂区内相邻建构物的安全间距可以满足该条规范要求。 | 符合 |
| 4.3 | 甲类液体的地上式储罐，其四周应设置不燃烧体防火堤。防火堤的设置应符合下列规定： 1）防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量。 2）防火堤内侧基脚线至卧式储罐外壁的水平距离不应小于3m； 3）防火堤的设计高度应比计算高度高出0.2m，且其高度应为1.0～2.2m，并应在防火堤的适当位置设置灭火时便于消防队员进出防火堤的踏步； | GB50016-2014（2018版） 第4.2.5条 | - 该防火堤的有效容量大于各储罐的容量； - 西侧防火堤为山体护坡，到内侧脚储罐外壁安全间距不足3m,防火提外为空地； 3)防火堤的高度均能满足规范要求，且在适当位置均设置有灭火时便于消防队员进出的踏步。 | 符合 |

由表6.2-1可知，上栗县金山辉平胶水厂项目总平面布置符合相关规范要求。

### 6.2.2建（构）筑物安全评价

1、厂房的安全疏散

1）各甲类车间分别设置有2个及2个以上的安全出口，其安全疏散方便。

2）厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离，未超过30m，符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版）第3.7.4条规范要求。

2、采光

各厂房生产场所采光及通风情况良好。同时，在役装置照明设施按照《建筑照明设计标准》GB50034-2013进行设置，不会产生采光太弱看不清或光线太强产生眩目的现象，不会使操作人员由于光线太弱或太强而产生操作失误。因此，在役装置采光符合有关规范要求。

3、在役装置建（构）筑物及附属设施安全检查表见表6.2-2。

表6.2-2    建（构）筑物及附属设施安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大于300m2的甲、乙类厂房的耐火等级不应小于二级。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第3.2.2条 | 符合要求 | 项目甲类厂房的面积均小于300m2，厂房的耐火等级为二级。 |
| 2 | 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置，并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。 有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置泄压设施。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）3.6.1、3.6.2条 | 符合要求 | 各甲类厂房均考虑了泄压设施，采用轻质屋顶泄压。 |
| 3 | 二级耐火结构的单层甲类厂房每个防火分区的最大允许建筑面积不超过3000m2。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第3.3.1条 | 符合 要求 | 各甲类厂房最大防火分区面积可以满足该条要求（详见第6.2.5章节）。 |
| 4 | 甲类仓库（1、2、5、6项）的建筑面积不应超过750m2,每个防火分区不应超过250m2。二级耐火结构的甲类仓库(1、2、5、6项)不应超过1层。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第3.3.2条 | 符合 要求 | 在役装置的甲类仓库综合仓库1（72㎡）、成品仓库（128㎡）防火分区的最大面积能满足该条要求（详见第6.2.5章节）。 |
| 5 | 甲类仓库（第3、4项）的建筑面积不应超过180m2,每个防火分区不应超过60m2。二级耐火结构的甲类仓库(第3、4项)不应超过1层。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第3.3.2条 | 符合 要求 | 原料仓库一（48㎡）、原料仓库二（54㎡）（第3、4项）的建筑面积不超过180m2,每个防火分区不超过60m2。一级耐火结构的甲类仓库(第3、4项)为1层。 |
| 6 | 厂房内严禁设置员工宿舍。 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，当必须与本厂房贴邻建造时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h 的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第3.3.2条 | 符合 要求 | 在役装置甲类厂房内未设置办公室、休息室。 |
| 7 | 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置，并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第3.6.1条 | 符合 要求 | 甲类厂房单独设置，采用敞开式。其承重结构能满足该条要求。 |
| 8 | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 厂房的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） 第3.7.1、3.7.2、3.8.1、3.8.2条 | 符合 要求 | 生产车间（甲类）为敞开式，其安全出口可以满足安全疏散。 |
| 9 | 仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300m2时，可设置1个安全出口，仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第3.8.1、3.8.2条 | 符合 要求 | 各甲类仓库分别设置有2个安全出口，其安全出口可以满足安全疏散。 |

4、建筑物防爆泄压安全措施符合性评价

该项目303综合仓库、304原料仓库一、305原料仓库二、201生产车间、306成品仓库为甲类建筑物，根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014，该类建筑结构设计需满足防爆泄压要求，以保障安全。

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014，第3.6.3的规定，甲乙类建筑的泄压面积按下式计算：

式中：A——泄压面积（㎡）；

V——厂房（仓库）的容积（m³）；

C——厂房（仓库）容积为1000m³时的泄压比，项目涉及物质有甲醇、丙酮、乙酸乙酯、乙醇、硝化棉、双基管等，按《建筑设计防火规范》GB50016-2014表3.6.3，该项目取0.110㎡/m³。

泄压面积计算结果见下面：

表5.3-5   泄压面积计算表

| 代号 | 名称 | 建筑面积m2 | 体积m3 | 泄压比 | 泄压面积m2 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | 综合仓库 | 72 | 288 | 0.11 | 52.5 | 符合。开设门窗和轻质屋顶达到要求 |
| 304 | 原料仓库一 | 48 | 192 | 0.11 | 36.6 | 符合。开设门窗和轻质屋顶达到要求 |
| 305 | 原料仓库二 | 54 | 216 | 0.11 | 41.2 | 符合。开设门窗和轻质屋顶达到要求 |
| 201 | 生产车间一 | 48 | 192 | 0.11 | 36.6 | 符合。开设门窗和轻质屋顶达到要求 |
| 305 | 成品仓库 | 128 | 512 | 0.11 | 70.4 | 符合。开设门窗和轻质屋顶达到要求 |

由上表可知：该企业各甲类建筑物符合泄压要求。

- 6.2.3配电室的布置

根据《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013、《低压配电设计规范》GB50054-2011、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014等标准对项目设置的配电室进行安全检查，具体如下：

表6.2-3   配电室的安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 法律、法规、标准 依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配电室的耐火等级不应低于二级。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013第6.1.1条 | 其耐火等级为二级。 | 符合要求 |
|  | 配电器室宜采用自然通风，夏季的排风温度不宜高于45℃，且排风与进风的温差不宜大于15℃。当自然通风不能满足要求时，应增设机械通风。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013第6.3.1条 | 企业配电间采用自燃通风，自然通风满足要求。 | 符合要求 |
|  | 配电室的内墙表面应抹灰刷白.地面宜采用耐压、耐磨、防滑、易清洁的材料铺装。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013第6.2.5条 | 墙面刷白；地面采用防滑、耐磨材料铺装。 | 符合要求 |
|  | 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处，也不宜设在与上述场所相贴邻的地方，当贴邻时，相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013第2.0.1条第7款 | 配电室未设置在厕所、浴室、厨房灯经常积水的场所正下方，也不与其贴邻。 | 符合要求 |
|  | 配电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013第6.2.4条 | 设置了防止雨雪、小动物进入的措施。 | 符合要求 |
|  | 配电室、控制室内不应有无关的管道和线路通过。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013第6.4.1条 | 无无关的管道和线路管道。 | 符合要求 |
|  | 为了防止电缆浸水后可能造成事故和防止配电室内温度太大，规定位于室外地坪以下的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。如防水层处理不好或施工时保护管穿墙处堵塞不严，很容易渗水。特别是在严寒地区，沟内有积水后，基础会冻胀，造成墙体开裂。因此，应保持地下电缆沟的底部坡度并设置集水坑，或采取其他有效的防水措施，以便将沟内的积水排走。 设置在地下层的变电所的进、出地下层的电缆管已穿透建筑防水层，其管壁、管孔均存在容易渗水的薄弱部位，因此要采取防水措施，以保证电气设备运行安全。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013第6.2.9条 | 配电间未设置在地下层。 | 符合要求 |
|  | 配电室应设置事故照明。 | 《低压配电设计规范》GB50054-2011第4.3.6条 | 配电间内设置了应急照明。 | 符合要求 |
|  | 变、配电所的设计应符合下列要求： 1）变电所、配电所（包括配电室，下同）应布置在爆炸性环境以外，当为正压室时，可布置在 1 区、2 区内。 2）对于可燃物质比空气重的爆炸性气体环境，位于爆炸危险区附加 2 区的 变电所、配电所和控制室的电气和仪表的设备层地面，应高出室外地面 0.6m。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第5.3.5款 | 在役装置各生产车间内未设置车间配电室。 | 符合要求 |
|  | 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。 | 应急管理部关于印发危险化学品企业 安全分类整治目录（2020年）的通知 应急〔2020〕84号第5条 | 车间配电柜移出采用防爆配电隔离器与配电房配电柜连接。 | 符合要求 |

由上表可知：该企业总平面布置符合相关安全规范要求。

### 6.2.4防火分区的符合性评价

在役装置厂房的耐火等级、层数和防火分区建筑面积的符合性见下表：

表6.2-4 厂房的耐火等级、层数、面积检查表

| 建(构)筑物名称 | 火险类别 | 现场设置情况 |  |  |  |  | 规范要求 |  |  |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结构 | 层数 | 建筑 面积 | 最大防火分区面积(m2) | 耐火 等级 | 检查依据 | 最低允许耐火等级 | 最多允许层数 | 每个防火分区最大允许建筑面积(m2) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单层 | 多层 |  |
| 201生产车间一 | 甲类 | 砖混轻钢屋面 | 1F | 48m2 | 48m2 | 二级 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第3.3.1条 | 二级 | 宜采用单层 | 3000 | 2000 | 符合要求 |
| 301生产车间二 | 甲类 | 砖混轻钢屋面 | 1F | 48m2 | 48m2 | 二级 |  | 二级 | 宜采用单层 | 8000 | 4000 | 符合要求 |

由上表可知，在役装置各厂房的耐火等级、层数和防火分区建筑面积符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））的要求。

表6.2-5 仓库的耐火等级、层数、面积检查表

| 建(构)筑物名称 | 火险类别 | 现场设置情况 |  |  |  |  | 规范要求 |  |  |  |  | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结构 | 层数 | 建筑 面积(m2) | 最大防火分区面积(m2) | 耐火 等级 | 检查依据 | 最低允许耐火等级 | 最多允许层数 | 每个防火分区最大允许建筑面积(m2) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单层 | 单层仓库防火面积 |  |
| 303综合仓库库 | 甲类 | 砖混轻钢屋面 | 1F | 72 | 72 | 一级 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第3.3.2条 | 二级 | 1 | 750 | - | 符合 要求 |
| 304原料仓库一 | 甲类 | 砖混轻钢屋面 | 1F | 48 | 48 | 一级 |  | 一级 | 1 | 180 | 60 | 符合 要求 |
| 305原料仓库二 | 甲类 | 砖混轻钢屋面 | 1F | 54 | 54 | 一级 |  | 一级 | 1 | 180 | 60 | 符合 要求 |
| 306成品仓库 | 甲类 | 砖混轻钢屋面 | 1F | 128 | 128 | 二级 |  | 一级 | 1 | 750 | 250 | 符合 要求 |

由上表可知，在役装置各仓库的耐火等级、层数和防火分区建筑面积符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））的要求。在安全设施设计中，304原料仓库一和305原料仓库二耐火等级为二级，该建筑实际采用防火墙、承重墙耐火等级为一级，屋面采用岩棉敷设、彩瓦轻质屋顶泄爆，室内屋顶设置喷淋水。

### 6.2.5防火间距的符合性评价

在役装置建（构）筑物之间的防火间距符合性如下表：

表6.2-6  项目各建（构）筑物之间的防火间距一览表

| 建筑物名称 | 火险 类别 | 耐火 等级 | 方位 | 相对建筑 |  | 防火间距（m） |  | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 火险 类别 | 标准规定间距 | 实际 间距 |  |  |
| 201生产 车间一 | 甲 | 二级 | 东 | 303综合仓库 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.4.1 | 16 | 符合 |  |
|  |  |  | 南 | 301生产车间二 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版）） 表3.4.1 | 13 | 符合 |  |
|  |  |  | 西 | 305原料仓库二 | 甲 | 15（GB50016-2014（2018版））表3.5.1：甲类储存物品第3、4项≤2t | 15 | 符合 |  |
|  |  |  | 北 | 302甲醇罐区（V=40m3） | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.4.1 | 35 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 次要道路 |  | 5（GB50016-2014（2018版））表3.4.3 | 5 | 符合 |  |
| 301生产 车间二 | 甲 | 二级 | 东 | 围墙 |  | 不宜小于5（GB50016-2014（2018版））3.4.12 | 5 | 符合 |  |
|  |  |  | 南 | 306成品仓库 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.5.1：甲类储存物品第1、2、5、6项≤10t | 19.63 | 符合 |  |
|  |  |  | 西 | 304原料仓库一 | 甲 | 15（GB50016-2014（2018版））表3.5.1：甲类储存物品第3、4项≤2t | 15 | 符合 |  |
|  |  |  | 北 | 201生产车间一 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版）） 表3.4.1：甲类储存物品第1、2、5、6项≤10t | 13 | 符合 |  |
| 302甲醇 罐区 （V=40m3） | 甲 | 二级 | 东 | 防火提 |  | 3（GB50016-2014（2018版）））4.2.5.3 | 3 | 符合 |  |
|  |  |  | 南 | 201生产车间一 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.4.1 | 35 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 303综合仓库 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.4.1 | 19 | 符合 |  |
|  |  |  | 西 | 402事故应急池 |  | / | 26 | 符合 |  |
|  |  |  | 北 | 防火堤（山体护坡） |  | 3 | 3 | 符合 |  |
| 303综合 仓库 | 甲 | 二级 | 东 | 利用仓库外墙（无门、窗）为围墙 |  | 不宜小于5（GB50016-2014（2018版））3.4.12 | 5 | 符合 | 墙外为空地，再用铁丝网隔离5m） |
|  |  |  | 南 | 次要道路 |  | 5（GB50016-2014（2018版））表3.5.1 | 5 | 符合 |  |
|  |  |  | 西 | 201生产车间一 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.4.1 | 16 | 符合 |  |
|  |  |  | 北 | 302甲醇罐区（V=40m3） | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.4.1 | 19 | 符合 |  |
| 304原料 仓库一 | 甲 | 一级 | 东 | 301生产车间二 | 甲 | 15（GB50016-2014（2018版））表3.5.1：甲类储存物品第3、4项≤2t | 15 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 次要道路 |  | 5（GB50016-2014（2018版））表3.5.1 | 5 | 符合 |  |
|  |  |  | 南 | 闲置建筑 |  | / | 10 | 符合 |  |
|  |  |  | 西 | 利用仓库外墙无门、窗）为围墙 |  | 不宜小于5（GB50016-2014（2018版））3.4.12 | 5 | 符合 | 墙外为空地，再用铁丝网隔离5m） |
|  |  |  | 北 | 305原料仓库二 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.5.1注：甲类储存物品第3、4项≤2t | 13 | 符合 |  |
| 305原料 仓库二 | 甲 | 一级 | 东 | 201生产车间一 | 甲 | 15（GB50016-2014（2018版））表3.5.1：甲类储存物品第3、4项≤2t | 15 | 符合 |  |
|  |  |  | 南 | 304原料仓库一 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.5.1注：甲类储存物品第3、4项≤2t | 13 | 符合 |  |
|  |  |  | 西 | 利用仓库外墙为围墙，外墙外为空地，再用铁丝网隔离5m） | / | 不宜小于5（GB50016-2014（2018版））3.4.12 | 5 | 符合 |  |
|  |  |  | 北 | 事故应急池 | / | / | 19 | 符合 |  |
| 306成品 仓库 | 甲 | 二级 | 东 | 山地 | / | / | / | 符合 |  |
|  |  |  | 西南 | 办公楼 | / | 25（GB50016-2014（2018版））表3.5.1甲类储存物品第1、2、5、6项≤10t | 39 | 符合 |  |
|  |  |  | 西 | 发电间 | 丙 | 25（GB50016-2014（2018版））表3.5.1 | 25发电机烟囱口引致距离仓库25m外 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 配电间 | 丙 | 25（GB50016-2014（2018版））表3.5.1 | 28.8 | 符合 |  |
|  |  |  | 北 | 301生产车间二 | 甲 | 12（GB50016-2014（2018版））表3.5.1：甲类储存物品第1、2、5、6项≤10t | 19.63 | 符合 |  |
| 注：上表中的“要求间距”取值于《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，在役装置厂区内各建构筑物之间防火间距能满足规范要求。西侧防火堤为山体护坡，到内侧脚储罐外壁安全间距不足3m,防火提外为空地；

### 6.2.6厂区道路安全

1、在役装置厂区主要出入口（人流出入口）位于厂区西南面（靠近办公区），物流出入口位于厂区西南面（靠近仓库），且均衔接场外道路。人、货分流、厂内的物流基本无交叉返复，确保人流、物流分工明确。

2、厂区道路沿主要生产、储存装置中间布置，道路宽5m。道路设置，满足车间交通运输、施工安装、设备检修、消防等要求，并考虑了人、货流组织，并与厂外道路有方便的联系。

3、在役装置生产经营的原辅材料、成品的运输主要通过汽车运输，企业无自备货运车辆，所有运辆业务依靠社会运输车辆。该企业危险化学品由有相关危险化学品供应商的运输车辆（有运输资质）送货到公司。

在役装置厂内道路和设置可满足内外交通运输的要求和消防安全的要求。

### 6.2.7评价小结

在役装置总平面布置中总体考虑了作业分区功能，生产、输送、储存工艺流程顺畅，满足生产、运输、检修、消防等活动的需要。总平面布置体现了布局合理、运输线路短捷、顺畅的特点。

## 6.3工艺与设备安全评价

### 6.3.1产业政策符合性分析

从前面的工艺、技术和设备描述，在役装置涉及的生产工艺、产品及设备不属于《产业结构调整指导目录（2021年本）》国家发委令第29号中的淘汰类、限制类，在役装置符合国家有关法律、法规和政策的要求，采用的工艺技术和设备符合国家的产业政策。

### 6.3.2设备、设施及工艺控制安全检查表

表6.3-1  设备、设施及工艺控制安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目不能使用国家明令淘汰的工艺及设备。 | 《产业结构调整指导目录（2019年本）》国家发委令第29号 | 在役装置采用的工艺不属于国家规定的淘汰类工艺，以及使用的设备不属于淘汰类设备。 | 符合要求 |
|  |  | 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工业和信息化部工产业[2010]第122号） |  |  |
|  |  | 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》安监总科技〔2015〕75号 |  |  |
| 2 | 1）应防止工作人员直接接触具有或能产生危险和有害的设备、设施、生产物料、产品和剩余物料； 2）应优先采用没有危害或危害较小的新工艺、新技术、新设备、新材料； 3）对具有危险和有害因素的生产过程应合理地采用机械化、自动化和计算机技术，实现遥控或隔离操作； 4）对产生危险和有害因素的过程，应配置监控检测仪器、仪表，必要时配置自动联锁、自动报警装置； 5）及时排除或处理具有危险和有害因素的剩余物料； 6）危险性较大的生产装置或系统，应设置能保证人员安全、设备紧急停止运行的安全监控系统； 7）对产生尘毒危害较大的工艺、作业和施工过程，应采取密闭、负压等综合措施； 8）对易燃、易爆的工艺、作业和施工过程，应采取防火防爆措施； 9）排放的有害废气、废液和废渣，应符合国家标准和有关规定； | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008第5.3.1 | 1）工作人员不直接接触危险、有害的设备设施、物料等。 2）优先采用危害较小的工艺、技术、设备、材料。 3）根据工艺特点适当采用机械化、自动化操作。 4）在役装置设置有自动化控制系统。 5）危险、有害剩余物料及时处理。 6）设施有紧急措施。 7）厂房通风条件良好。 8）易燃易爆场所采取了防火防爆措施。 9）项目不排放有害废气、废液和废渣。 | 符合要求 |
| 3 | 1）应优先采用无毒和低毒的生产物料。若使用给人员带来危险和有害作用的生产物料时，则应采取相应的防护措施； 2）对不易搬运的物料，应设置或采用便于吊装及搬运的装置或设施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008第5.5 | 1）有毒有害物质场所采取相应的防护措施。 2）项目主要物料甲醇由管道输送，其他物料生产工艺中需要的量少，容易搬运。 | 符合要求 |
| 4 | 1）在生产厂房和作业场地上配置的生产设备、设施、管线、电缆以及堆放的生产物料、产品和剩余物料，不应对人员、生产和运输造成危险和有害影响； 2）各设备之间，管线之间，以及设备、管线与厂房、建（构）筑物的墙壁之间的距离，都符合有关设计和建规筑规范要求； 3）在设备、设施、管线上需要人员操作、检查和维修，并有发生高处坠落危险的部位，应配备扶梯、平台、围栏和系挂装置的附属设施； | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008第5.7.1条 | 1）不对人员、生产和运输造成危险和有害影响。 2）距离基本符合有关设计和建规筑规范要求。 3）配备扶梯、平台、围栏和系挂装置的附属设施。 | 符合要求 |
| 5 | 管线配置的原则∶ 1）各种管线的配置，应符合有关标准、规范要求； 2）配置的管线，不应对人员造成危险，管线和管线系统的附件、控制装置等设施，应便于操作、检查和维修； 3）具有危险和有害因素的液体、气体管线，不得穿过与其无关的生产车间、仓库等区域，其地下管线上不得修建建（构）筑物； 4）管线系统的支撑和隔热应安全可靠，对热胀冷缩产生的应力和位移，应有预防措施； | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008第5.7.3条 | 1）符合有关标准、规范要求。 2）便于操作、检查和维修。 3）未穿过与其无关的生产车间、仓库等区域。 4）有预防措施。 | 符合要求 |
| 6 | 1）高速旋转零部件必须配置具有足够强度、刚度和合适形态、尺寸的防护罩，必要时，应在设计中规定此类零件的检查周期和更换标准。 2）生产设备运行过程中或突然中断动力源时，若运动部位的紧固联接件或被加工物料等有松脱或飞甩的可能性，则应在设计中采取防松脱措施，配备防护罩或防护网等安全防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 第6.2条 | 1）高速旋转零部件设有足够强度、刚度和合适形态、尺寸的防护罩。 2）生产设备运行过程中或突然中断动力源时，若运动部位的紧固联接件或被加工物料等有松脱或飞甩的可能性，设防松脱措施，配备防护罩或防护网等安全防护装置。 | 符合要求 |
| 7 | 具有危险和有害因素的生产过程，应合理地采用机械化、自动化技术，实现遥控、隔离操作。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第3.3.3条 | 根据工艺需要适当采用机械化、自动化技术。 | 符合要求 |
| 8 | 具有危险和有害因素的生产过程，应设置监测仪器、仪表，并设计必要的报警、联锁及紧急停车系统。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第3.3.4条 | 根据工艺需要适当采用机械化、自动化技术。 | 符合要求 |
| 9 | 废气、废液和废渣的排放和处理应符合现行国家标准和有关规定。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第3.3.6条 | 按照国家规定要求进行废液处理和排放。 | 符合要求 |
| 10 | 具有火灾爆炸危险的工艺设备、储罐和管道，应根据介质特性，选用氮气、二氧化碳、水等介质置换及保护系统。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第4.1.7条 | 甲醇储罐为常压储罐，顶部通过阻火器、呼吸阀与大气相通。 | 符合要求 |
| 11 | 化工生产装置区内应按照现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的要求划分爆炸危险区域。并设计和选用相应的仪表、电气设备。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第4.1.8条 | 按照设计划分的爆炸危险区域，并根据设计选用相应防爆类型的仪表和电气设备。 | 符合要求 |

### 6.3.3常规防护设施评价

#### 6.3.3.1机械伤害和高处坠落防护设施

1、卷入与绞碾伤害

1）电机、各种泵等传动设备在运转过程中，当操作人员接触运转设备操作时，高速转动的机械零部件可能将操作人员的手、发辫、衣服等卷入或绞碾，发生机械伤害事故。另外，操作人员随身佩戴的饰物，如长项链、长耳坠、手链等也可能被高速运转的设备所卷入或绞碾。

2）为避免发生卷入与绞碾机械伤害事故，工程从硬件及软件两方面采取措施进行防范。

在硬件方面，装置内所有传动设备的外露转动部位，如各类泵等地基坚固，安装牢稳，设备采用了有效的安全防护装置、保险装置和信号设施，做到有轮必有罩、有轴必有套、有台必有栏杆、有洞必有盖、有运动部件必有挡板。这些措施有效保护了巡查人员的安全，可以有效防止机械设备或基础设施对操作人员的夹击、碰撞、剪切、卷入、割刺事故。在管理方面，该企业制定了有关防止机械伤害的操作规程和管理制度，如在进行机泵检查时长发必须放在安全帽内，操作时不得佩戴过长、过大的饰物等，并配备了个体劳动保护用品，如安全帽、工作服等。

2、割刺伤害

在役装置生产及检、维修过程中存在的割刺伤害主要发生在装置设备、管道及其附件、电气、仪表等设备设施存在毛刺、破损等，为防止发生人员割刺伤害，在役装置一方面在选材和安装时尽可能避免或减少上述缺陷，同时为操作人员配备了防砸、防割刺劳动保护鞋及手套等劳动保护用品。

3、 碰撞伤害

为防碰撞伤害，除设计时已充分考虑人员身高因素将有可能发生碰撞伤害的管廊、框架达到相对安全高度外，同时在役装置为操作人员配备了安全帽、工作服等个体防护用品。在役装置危险部位设置了安全警示标志。

4、高处坠落伤害

为防止高处坠落事故的发生，装置在设计时己充分考虑到高于2m以上的框架、管廊架上的阀门处，设置有平台、爬梯和护栏，同时为没有设置防护设施的高处作业人员(如在管廊上进行检维修作业)配备了安全带等个体劳动保护用品。

#### 6.3.3.2防腐蚀

在役装置按照《石油化工设备及管道涂料防腐蚀设计规范》（SH/T3022-2011）要求，对各生产车间涉及的钢制设备及物料输送管道均进行了表面处理，表面处理按照钢材表面腐蚀等级进行除锈，除锈后将设备及管道涂刷油漆。

#### 6.3.3.3防泄漏

1、在役装置302甲醇罐区设置有防火提，其容积可以容纳罐区内最大储罐的泄漏量，并且甲醇储罐设置液位仪远传装置。现场检查时：甲醇罐区南侧防火提有缺口，未全封闭；罐区防火提上有孔洞，未采取防止甲醇流出罐区措施。进出储罐区进出口只有1个；甲醇罐输送管道只有1个阀门；甲醇储罐、计量罐未设置磁翻板液位计，企业需要整改，已通知企业整改。

2、在满足生产条件的前提下，生产装置采用低压或常压操作，且保持密闭生产，以减少有毒物泄漏。对于带压设备及管道严格按规范要求进行设备选型，要求设备加工制造严格按工艺设计条件及相关规范标准要求进行，以杜绝设备制造缺陷造成的泄漏。

#### 6.3.3.4防中毒

在役装置针对防毒、防化学危害采取的防护措施式主要有：

1）对管道和设备等严格采取密闭措施防止有害气、液体外逸。

2）人员进入有毒物质的容器、设备和管线等内部检修前，必须首先对其进行彻底清洗，并经取样分析，确认内部空气符合车间空气容许浓度后，才可进行工作。

3）各岗位有完善的安全操作规程，并严格执行。

4）为岗位上的员工发放了口罩、安全帽、手套、眼镜、工作服、鞋等各类有针对性的适用的劳动保护用品，现场设有冲洗水管和冲洗水池。建立规章制度要求按章执行。

5）为了确保事故状态下疏散撤离人员和应急抢险人员得到有效的防护，各生产车间涉及有毒有害作业场所分别配备有防毒面具和喷淋洗眼器材，符合要求。

6）紧急个体处置设施：在生产车间、仓库涉及有毒有腐蚀性物料的作业场所设置事故淋浴/洗眼器，以便操作人员一旦接触到这些物料，能够及时进行冲洗。

7）毒物告知卡

根据《工作场所职业病危害警示标识》的规定，在各生产、储存区域设置有毒物品作业岗位职业病危害告知卡。

#### 6.3.3.5安全警示标志

1、凡容易发生事故或危及生命安全的场所和设备，以及需要提醒操作人员注意的地点，均设置安全标志，并按《安全标志》进行设置。

2、生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口设置明显的标志和指示箭头。

3、建筑物沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志，并采用“安全出口”作为指示标识。

#### 6.3.3.6安全检查表

在役装置常规防护安全检查表见表6.3-3。

表6.3-3  常规防护安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 若操作人员进行操作、维护、调节的工作位置在坠落基准面2m以上时，则必须在生产设备上配置供站立的平台和防坠落的护栏、护板或安全圈等。设计梯子、钢平台和防护栏，按GB4053.1、GB4053.2、GB4053.3、GB4053.4执行。 生产设备应具有良好的防渗漏性能。对有可能产生渗漏的生产设备，应有适宜的收集和排放装置，必要时，应设有特殊防滑地板。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.7.4条 | 各生产车间操作平台均设置有防护栏。 生产设备具有良好的防渗漏性能。 | 符合要求 |
|  | 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第6.1.6条 | 设置有安全防护罩。 | 符合要求 |
|  | 生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。安全标志的图形、符号、文字、颜色等均必须符合GB2893、GB2894等标准规定。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 第7.1条 | 安全标志较为齐全 | 符合要求 |
|  | 通风系统的组成及其布置应合理，能满足防尘、防毒的要求。 | 《工业企业设计卫生标准》 (GBZ1-2010) 6.1.5.1（b） | 项目为常温常压下物理混配，无尘毒产生。 | 符合要求 |
|  | 可能存在或产生有毒物质的工作场所应根据有毒物质的理化特性和危害特点配备现场急救用品，设置冲洗喷淋设备、应急撤离通道、必要的泄险区以及风向标。 | 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010) 第6.1.7条 | 项目为常温常压下物理混配，无尘毒产生。 | 符合要求 |
|  | 1、产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间应分开设置。 2、宜选用噪声较低的设备。 3、在满足工艺流程要求的前提下，宜将高噪声设备相对集中，并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。 | 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010) 第6.3.1条 | 分开设置，选用噪声较低的设备，采取了相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。 | 符合要求 |
|  | 危险性作业场所，应设置安全通道；应设应急照明、安全标志和疏散指示标志；门窗应向外开启；通道和出口应保持畅通。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）第5.4.6条 | 设置了安全通道；应急照明；门向外开启；通道和出口保持畅通；设置了安全标志和疏散指示标志。 | 符合要求 |
|  | 对生产中难以避免的生产性毒物，应加强监测，采取有效的通风、净化和个体防护措施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）第6.4.4条 | 项目为常温常压下物理混配，车间采用敞开式。 | 符合要求 |
|  | 工业管道的基本识别色标识方法，使用方应从以下五种方法中选择。应用举例见附录A（标准的附录）。 a）管道全长上标识； b）在管道上以宽为150mm的色环标识； c）在管道上以长方形的识别色标牌标识； d）在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识； e）在管道上以系挂的识别色标牌标识。 | 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003第4.2条 | 甲醇管道缺少介质名称、流向标识。 | 不符合要求 |
|  | 危险标识 a）适用范围：管道内的物质，凡属于GB13690所列的危险化学品，其管道应设置危险标识。 b）表示方法：在管道上涂150mm宽黄色，在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带（见附录A），安全色范围应符合GB2893的规定。 c）表示场所：基本识别色的标识上或附近。 | 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003第6.1条 | 201生产车间、301生产车间、302甲醇罐区、303综合仓库、304原料仓库、305原料仓库 306成品仓库、设置有安全警示标识和安全周知卡。 | 符合要求 |
|  | 在液体毒性危害严重的作业场所，应设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，淋洗器、洗眼器的服务半径应不大于15m。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第5.1.6条 | 设置了洗眼器、淋洗器等设施。 | 符合要求 |
|  | 具有化学灼伤危险的作业区，应设计必要的洗眼器、淋洗器等安全防护措施，并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第5.6.5条 | 设置了必要的洗眼器和淋洗器等安全防护措施；配置了防护用品箱；配置了应急救援药箱。 | 符合要求 |
|  | 在有毒有害的化工生产区域，应设置风向标。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第6.2.3条 | 设置风向标。 | 符合要求 |
|  | 各类管路外表应涂识别色，流向箭头，以表示管内流体状态和流向。 | 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003 | 甲醇管道缺少介质名称、流向标识。 | 不符合 |
|  | 工作场所应按《安全色》、《安全标识》设立警示标志。 | 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003 | 现场设置警示标志。 | 符合要求 |

### 6.3.3评价小结

1、在役装置生产装置未被列入《产业结构调整指导目录（2021年本）》国家发委令第29号中的淘汰类、限制类。

2、在役装置常规防护设施的设置方面：201生产车间一、301生产车间二、302甲醇罐区、303综合仓库、304原料仓库一、305原料仓库二、306成品仓库设置有安全警示标识和安全周知卡。

现场检查时发现:甲醇罐区南侧防火提有缺口，未全封闭；罐区防火提上孔洞，未采取防止甲醇流出罐区措施。进出储罐区进出口只有1个；甲醇罐输送管道只有1个阀门；甲醇储罐、计量罐未设置磁翻板液位计；甲醇管道缺少介质名称、流向标识。企业需要整改，已通知企业整改。

## 6.4危险化学品储运

### 6.4.1储存设施的安全检查表

在役装置危险化学品储运设施及措施见表6.4-1。

表6.4-1  危险化学品储运设施及措施检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工危险品储存设计应根据化学品的性质、危害程度和储存量，设置专业仓库、罐区储存场（所）。并根据生产需要和储存物品火灾危险特征，确定储存方式、仓库结构和选址。 | 《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第4.5.1条第二款 | 在役装置厂区内分别设置有302甲醇罐区、303综合仓库、304原料仓库一、305原料仓库二、306成品仓库、储存设施，根据各物料的理化特性，分别进行分类、分库储存。 | 符合 要求 |
| 2 | 化学危险品库区设计，必须严格执行危险物品配置规定。应根据化学性质、火灾危险性分类储存，性质相低触或消防要求不同的化学危险品，应分开储存。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第4.5.1条第五款 | 根据各物料的理化特性，各物料分库分区储存，禁止禁忌物的共混储存。 | 符合 要求 |
| 3 | 装运易燃、剧毒、易燃液体、可燃气体等化学危险品，应采用专用运输工具。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 HG20571-2014 第4.5.2条第一款 | 各危险化学品均委托具有资质的单位运输 | 符合 要求 |
| 4 | 化学危险品装卸应配备专用工具、专用装卸器具的电器设备，应符合防火、防爆要求。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 HG20571-2014 第4.5.2条第二款 | 该化学危险品装卸配备专用工具。 | 符合要求 |
| 5 | 化学物品包装应标记物品名称、牌号、生产及储存日期。具有危险或有害化学物品，必须附有合格证、明显标志和符合规定的包装。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 HG20571-2014 第3.5.3.2条 | 各物料的包装有明显的标志。 | 符合要求 |
| 6 | 应干燥、易于通风、密闭和避光，并应安装避雷装置；库房内可能散发（或泄露）可燃气体、可燃蒸汽的场所应安装可燃气体检测报警装置。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件（GB17914-2013）第4.2.1条 | 各库房内可能散发（或泄露）可燃气体的场所安装可燃气体检测报警装置。 | 符合要求 |
| 7 | 作业人员应穿工作服，戴手套、口罩等必要的防护用具，操作中轻搬轻放，防止摩擦和撞击。各项操作不得使用能产生火花的工具，作业现场应远离热源与火源。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013 | 作业人员均穿工作服，戴手套、口罩等必要的防护用具进行现场作业。 | 符合要求 |
| 8 | 操作易燃液体需穿防静电工作服，禁止穿带钉鞋。大桶不得直接在水泥地面滚动。出入库汽车要戴好防护罩，排气管不得直接对准库房门。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》 GB17914-2013 | 作业人员穿戴防静电工作服，不使用产生火花的工具。 | 符合要求 |
| 9 | 应阴凉、干燥、通风、避光。应经过防腐蚀、防渗处理，库房的建筑符合GB50046的规定 | 《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-2013）4.1.1条 | 库房阴凉、干燥、通风、避光。存放有腐蚀性物料的库房进行了防腐和防渗处理。 | 符合要求 |
| 10 | 腐蚀性商品应避免阳光直射、暴晒、远离热源、电源、火源，库房建筑及各种设备应符合GB50016的规定 | 《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-2013）4.3.1条 | 腐蚀性商品避免阳光直射和暴晒。远离热源、火源、电源。 | 符合要求 |
| 11 | 腐蚀性商品应按不同类别、性质和危险程度、灭火方法等分区分类储存，性质和消防施救方法相抵的商品不应同库储存 | 《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-2013） | 腐蚀性商品根据物质的类别、性质和危险程度、灭火方法等综合考虑进行储存。 | 符合要求 |
| 12 | 库房干燥、通风。机械通风排毒应有安全防护和处理措施。 库房耐火等级不低于二级。 | 《毒害性商品储存养护技术条件》GB17916-2013第4.1款 | 库房干燥、通风条件良好。库房耐火等级为二级。 | 符合要求 |
| 13 | 仓库应远离居民区和水源。 | 《毒害性商品储存养护技术条件》GB17916-2013第4.2.1款 | 仓库远离居民区和水源。 | 符合要求 |
| 14 | 商品避免阳光直射、曝晒，远离热源、电源、火源，在库内(区)固定和方便的位置配备与毒害性商品性质相匹配的消防器材、报警装置和急救药箱。 | 《毒害性商品储存养护技术条件》GB17916-2013第4.2.2款 | 避免阳光直射、暴晒。严禁火源。设置了固定的消防器材和报警装置。 | 符合要求 |
| 15 | 危险货物的装卸作业应当遵守安全作业标准、规程和制度，并在装卸管理人员的现场指挥或者监控下进行。 | 《道路危险货物运输管理规定》第四十条 | 在装卸管理人员的现场指挥下进行。 | 符合要求 |
| 16 | 在危险货物装卸过程中，应当根据危险货物的性质，轻装轻卸，堆码整齐，防止混杂、撒漏、破损，不得与普通货物混合堆放。 | 《道路危险货物运输管理规定》第五十条 | 根据危险货物的性质，轻装轻卸，堆码整齐，防止混杂、撒漏、破损，专库储存。 | 符合要求 |

### 6.4.2评价小结

危险化学品运输委托具有资质单位进行运输。在役装置各原料、成品的储存符合相关规范要求。

## 6.5易燃易爆场所防爆措施评价

- 6.5.1爆炸危险场所的划分

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB500058-2014）的规定，在役装置主要生产、储存场所及装置的爆炸危险性分类如表6.5-1。

表6.5-1主要生产储存场所火灾危险性分类

| 类别 | 甲 | 乙 |
| --- | --- | --- |
| 生产单元 | 201生产车间 | —— |
| 储存单元 | 301生产车间二（空桶储存）、302甲醇罐区、304原料仓库一、305原料仓库二、306成品仓库 | —— |

在役装置爆炸危险区域划分见表6.5-2。

表6.5-2  爆炸危险区域的划分（防爆级别按照物料危险性最高的选定）

| 场所或 装置 | 区域 | 类别 | 危险介质 | 电气防爆等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201生产车间一 | / | 0区 | 甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯 | ExdⅡBT4 |
|  | 该车间涉及易燃物料反应容器的阀门、法兰、视镜等周边1.5m半径的球形空间。 | 1区 |  |  |
|  | 以反应釜的释放源口为中心，半径为15m，地坪上的高度为7.5m及半径为7.5m，顶部与释放源的距离为7.5m的范围内。 | 2区 |  |  |
| 302甲醇罐区 | 罐体内部未充惰性气体的液体表面以上的空间。 | 0区 | 甲醇 | ExdⅡBT4 |
|  | 以储罐放空口为中心，半径为1.5m的空间和储罐地坪下的坑、沟以及法兰等周边1.5m半径的球形空间。 | 1区 |  |  |
|  | 距离储罐的外壁和顶部3m的范围内，以及甲醇储罐外壁至围堤，其高度为堤顶高度的范围内。 | 2区 |  |  |
| 303综合仓库 | 地坪下的坑、沟。 | 1区 | 乙醇、丙酮、乙酸乙酯 | ExdⅡBT4 |
|  | 以仓库门窗为中心，半径为15m的范围内划为2区。 | 2区 |  |  |
| 306成品仓库 | 地坪下的坑、沟。 | 1区 | 防潮剂 | ExdⅡBT4 |
|  | 以仓库门窗为中心，半径为15m的范围内划为2区。 | 2区 |  |  |

### 6.5.2爆炸危险区域划分符合性检查

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014，2018版）)的规定编制电气设备防爆措施安全检查表，见表6.5-3。

表6.5-3  电气设备防爆措施检查表

| 序号 | 检查内容 | 法律、法规、标准依据 | 检查 情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间，按下列规定进行分区： 1、0区：连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境； 2、1区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境； 3、2区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 | 详见表6.5-2 | 符合要求 |
| 2 | 爆炸性气体环境电力装置设计应有爆炸危险区域划分图，对于简单或小型厂房，可采用文字说明表达。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 | 有爆炸危险区域划分说明。 | 符合要求 |
| 3 | 爆炸性气体环境的电力设计应符合下列规定： 一、爆炸性气体环境的电力设计宜将正常运行时发生火花的电气设备，布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险的环境内。 二、在满足工艺生产及安全的前提下，应减少防爆电气设备的数量。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 | 将各电气设备布置在了爆炸危险性小的区域。 | 符合要求 |
| 4 | 爆炸性气体环境电气设备的选择应符合下列规定： 一、根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求，应选择相应的电气设备。 二、选用的防爆电气设备的级别和组别，不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。当存在有两种以上易燃物质形成的爆炸性气体混合物时，应按危险程序较高的级别和组别选用防爆电气设备。 三、爆炸危险区域内的电气设备，应符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌以及风沙等到不同环境条件对电气设备的要求。电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 | 爆炸危险区域内均采用了相应防爆等级的电气设施，其防爆等级分别为ExdⅡBT4。 | 符合要求 |
| 5 | 爆炸性气体环境电气线路的设计和安装应符合下列要求： 电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。 1. 当易燃物质比空气重时，电气线路应在较高处敷设或直接埋地；架空敷设时宜采用电缆桥架；电缆沟敷设时沟内应充砂，并宜设置排水措施。 2. 当易燃物质比空气轻时，电气线路宜在较低处敷设或电缆沟敷设。 3. 电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 | 车间内电气线路均按要求穿管敷设。 | 符合要求 |
| 6 | 敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方，不能避开时，应采取预防措施。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 | 避开，引到有损坏电缆危险区域的电缆采用套管保护 | 符合要求 |
| 7 | 在爆炸性气体环境1区、2区内钢管配线的电气线路必须作好隔离密封，且应符合下列要求。 一、爆炸性气体环境1区、2区内，下列各处必须作隔离密封： 1.当电气设备本身的接头部件中无隔离密封时，导体引向电气设备接头部件前的管段处； 2.直径50mm以上钢管距引入的接线箱450mm以内处，以及直径50mm以上钢管每距15m处； 3.相邻的爆炸性气体环境1区、2区之间；爆炸性气体环境1区、2区与相邻的其它危险环境或正常环境之间。 进行密封时，密封内部应用纤维作填充层的底层和隔层，以防止密封混合物流出，填充层的有效厚度必须大于钢管的内径。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 | 电气线路按要求隔离密封。 | 符合要求 |
| 8 | 10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境，架空线路与爆炸性气体环境的水平距离，不应小于杆塔高度的1.5倍。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 | 无架空线路跨越爆炸性气体环境 | 符合要求 |
| 9 | 爆炸性气体环境接地设计应符合下列要求： 一、按有关电力设备接地设计技术规程规定不需要接地的下列部分，在爆炸性气体环境内仍应进行接地： 1. 在不良导电地面处，交流额定电压为380V及以下和直流额定电压为440V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； 2. 在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下电气设备正常不带电的金属外壳； 3. 安装在已接地的金属结构上的电气设备。 二、在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境1区的所有电气设备以及爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。爆炸性气体环境2区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 三、接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 四、电气设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置；与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 | 厂区各建构物的防雷措施能满足要求，且经相关部门进行检测检验。 | 符合要求 |
| 10 | 电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018） | 电力电缆不与输送易燃液体管道敷设在同一管沟内。 | 符合要求 |

评价结果：在役装置各生产装置区和存储区配套的电气设备、照明、开关均采用隔爆型，其防爆等级可以满足规范要求。

### 6.5.3气体检测报警仪的符合性检查

1、可燃气体报警探头检查

根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）规定要求，在使用、生产易燃易爆的工艺装置和储运设施区域内，分别设置可燃气体检测报警器。经现场检查：201生产车间一生产装置区共安装了2个可燃气体报警器，301综合原料仓库共安装2个可燃气体泄漏报警器；305原料仓库共安装1个可燃气体泄漏报警器；306成品仓库共安装3个可燃气体泄漏报警器；302甲醇罐区共安装2个可燃气体泄漏报警器；以上各报警探头均带现场声光报警功能，并且将各气体探头的报警信号远传到厂前区的值班室内进行报警、显示，并且该气体报警控制系统配备有UPS电源。

表6.5-4  可燃气体泄漏检测报警仪的布防安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内,泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时,应设置可燃气体探测器；泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时,应设置有毒气体探测器;既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设有毒气体探测器;可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体,泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值,应分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。 | GB/T50493-2019第3.0.1条 | 各车间、甲类仓库、各储罐区在使用、生产易燃易爆的工艺装置和储运设施区域内分别设置可燃气体检测报警装置。 | 符合要求 |
| 2 | 可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警。同级别的有毒气体和可燃气体同时报警时,有毒气体的报警级别应优先。 | GB/T50493-2019第3.0.2条 | 采用二级报警。 | 符合要求 |
| 3 | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警;可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。 | GB/T50493-2019第3.0.3条 | 报警信号送至值班室内进行显示报警，且有人值守。 | 符合要求 |
| 4 | 控制室操作区应设置可燃气体和有毒气体声、光报警；现场区域警报器宜根据装置占地的面积、设备及建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点进行设置，现场区域警报器应有声、光报警功能。 | GB/T50493-2019第3.0.4条 | 306成品仓库可燃气体报警器无声光报警。 | 不符合要求 |
| 5 | 可燃气体探测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书、防爆合格证和消防产品型式检验报.告;参与消防联动的报警控制单元应采用按专用可燃气体报警控制器产品标准制造并取得检测报告的专用可燃气体报警控制器;国家法规有要求的有毒气体探测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书。安装在爆炸危险场所的有毒气体探测器还应取得国家指定机构或其授权检验单位的防爆合格证。 | GB/T50493-2019第3.0.5条 | 由正规机构生产和安装 | 符合要求 |
| 6 | 需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所,宜采用固定式探测器;需要临时检测可燃气体、有毒气体的场所,宜配备移动式气体探测器。 | GB/T50493-2019第3.0.5条 | 现场车间、储罐区安装的气体报警探头均为固定式探测器，另外配有便携式探测器。 | 符合要求 |
| 7 | 进入爆炸性气体环境或有毒气体环境的现场工作人员,应配备便携式可燃气体和(或)有毒气体探测器。进人的环境同时存在爆炸性气体和有毒气体时,便携式可燃气体和有毒气体探测器可采用多传感器类型。 | GB/T50493-2019第3.0.7条 | 配有便携式的可燃气体探测器。 | 符合要求 |
| 8 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷,应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑,宜采用UPS电源装置供电。 | GB/T50493-2019第3.0.9条 | 按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑,监控检测系统、可燃气体报警系统设置UPS电源。 | 符合要求 |
| 9 | 确定有毒气体的职业接触限值时,应按最高容许浓度、时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度的优先次序选用。 | GB/T50493-2019第3.0.10条 | 按要求已考虑。 | 符合要求 |
| 10 | 检测可燃气体和有毒气体时,探测器探头应靠近释放源，且在气体、蒸气易于聚集的地点。 | GB/T50493-2019第4.1.4条 | 现场各气体探测器探头靠近释放源点。 | 符合要求 |
| 11 | 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任--释放源的水平距离不宜大于10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019第4.2.1条 | 释放源处于敞开式201生产车间内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任--释放源的水平距离不大于10m。 | 符合要求 |
| 12 | 释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。 | GB/T50493-2019 | 各甲类仓库、储罐区设置的可燃气体探测器布置点与释放源距离符合要求。 | 符合要求 |
| 13 | 可燃气体和/或有毒气体检测报警的数据采集系统，宜采用专用的数据采集单元或设备，不宜将可燃气体和/或有毒气体检测器接入其他信号采集单元或设备内，避免混用。 | GB/T50493-2019 | 报警系统接入控制室专用的报警控制系统中，未作他用或共用。 | 符合要求 |
| 14 | 可燃气体及有毒气体探测器的选用,应根据探测器的技术性能被测气体的理化性质、被测介质的组分种类和检测精度要求、探测器材质与现场环境的相容性、生产环境特点等确定。 | GB/T50493-2019第5.2.2条 | 采用防爆型，可燃气体探测器的选用符合要求。 | 符合要求 |
| 15 | 测量范围应符合下列规定: 1）可燃气体的测量范围应为0~100%LEL； 2）有毒气体的测量范围应为0~300%OEL;当现有探测器的测量范围不能满足.上述要求时,有毒气体的测量范围可为0~30%IDLH;环境氧气的测量范围可为0~ 25%VOL; 3）线型可燃气体测量范围为0~5LEL. m. | GB/T50493-2019第5.5.1条 | 可燃气体的测量范围为0~100%LEL。 | 符合要求 |
| 16 | 探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于修的场所，探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5m。 | GB/T50493-2019第6.1.1条 | 现场设置的探测器安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于修的场所，探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不小于0.5m。 | 符合要求 |
| 17 | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0. 5m~1.0m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m~1.0m。 | GB/T50493-2019第6.1.2条 | 现场设置的可燃气体探测器的安装高宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m。 | 符合要求 |
| 18 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统人机界面应安装在操作人员常驻的控制室等建筑物内。 | GB/T50493-2019第6.2.1条 | 现场设置的可燃气体探测器报警信号引入门卫室的报警系统内。 | 符合要求 |
| 19 | 现场区域警报器的安装高度应高于现场区域地面或楼地板2.2m,且位于工作人员易察觉的地点。 | GB/T50493-2019第6.2.3条 | 现场设置的可燃气体探测器的现场区域警报器位于工作人员易察觉的地点。 | 符合要求 |
| 20 | 现场区域警报器应安装在无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所。 | GB/T50493-2019第6.2.4条 | 现场设置的可燃气体探测器的现场区域警报器安装在无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所。 | 符合要求 |

2、根据该企业提供的资料及现场检查，在役装置各甲类车间、各储罐区、甲类仓库区安装的可燃气体安全附件齐全、灵敏。在定期维修保养后继续试运行前，各生产车间、仓库区、各储罐区安装的可燃气体报警探头均进行了测试校验。但306成品仓库可燃气体报警器无声光报警。已通知企业整改。

### 6.5.4消防检查

表6.5-5  消防设施子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 选用标准 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防车道 |  |  |  |
| 1.1 | 工厂、仓库区内应设置消防车道。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版）第7.1.3条 | 厂区内分别设置了消防道路。 | 符合要求 |
| 1.2 | 消防车道的布置，应符合下列要求： 1道路宜呈环状布置； 2车道宽度不应小于4.0m； 3应避免与铁路平交。必须平交时，应设备用车道，且两车道之间的距离，不应小于进入厂内最长列车的长度。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第6.4.11条 | 厂区消防道路宽度为4m，且沿建筑物长边布置。 | 符合要求 |
| 1.3 | 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版），第7.1.8条 | 消防车道的净宽度和净空高度均不小于4.0m | 符合要求 |
| 2 | 消防用水量的满足性 |  |  |  |
| 2.1 | 符合下列规定之一的，应设置消防水池： 1）当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量； 2）市政给水管道为枝状或只有1条进水管，且室内外消防用水量之和大于25L/s。 | GB50974-2014 第4.3.1条 | 该企业厂区一次消防用水量最大为162m3，厂区外设置了容积为200m³的高位水池，可以满足该企业的消防用水需求。 | 符合要求 |
| 2.2 | 室外消防给水管道的布置应符合下列规定： 1）室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网，但当采用一路消防供水时可采用枝状管网； 2）管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定，但不应小于 DN100； 3）消防给水管道应采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量不宜超过5个； 4）管道设计的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。 | GB50974-2014 第8.1.4条 | 采用一路消防供水时可采用枝状管网。 | 符合要求 |
| 2.3 | 室外消火栓的布置应符合下列规定： 1）室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60.0m时，宜在道路两边设置消火栓，并宜靠近十字路口； 2）室外消火栓的间距不应大于120.0m；室外消火栓的保护半径不应大于150.0m ； 3）室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定，每个室外消火栓的用水量应按10～15L/s计算； 4）室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1个DN150或DN100和2个DN65的栓口。采用室外地下式消火栓时，应有DN100和DN65的栓口各1个。 5）消火栓距路边不应大于2.0m，距房屋外墙不宜小于5.0m； 6）工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围，其间距不宜大于60.0m。当工艺装置区宽度大于120.0m时，宜在该装置区内的道路边设置消火栓。 | GB50974-2014 第7.2.3条、第7.2.5条、第7.2.6条、第7.3.7条 | 厂区设置有2个室外消火栓。 | 符合要求 |
| 2.5 | 消火栓、消防水泵接合器、消防水泵房、消防水泵、减压阀、报警阀和阀门等，应有明确的标识。 | GB50974-2014 第14.0.12 条 | 标有明确的标识. | 符合要求 |
| 2.6 | 建筑占地面积大于300m2的厂房（仓库）应设室内消火栓。 | GB50016-2014 第8.2.1条 | 项目厂房、仓库占地面积小于300m2，可不设室内消火栓。 | 符合要求 |
| 2.7 | 消防水泵的选择和应用应符合下列规定： 1）消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求； 2）消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求； 1）当采用电动机驱动的消防水泵时，应选择电动机干式安装的消防水泵； 2）流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线，零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%，且宜大于设计工作压力的120%； 3）当出流量为设计流量的150%时，其出口压力不应低于设计工作压力的65%； 4）泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求； 5）消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致，且工作泵不宜超过3台； 6）多台消防水泵并联时，应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 | GB50974-2014 第5.1.6条 | 设置的高位水池，利用压力差来提供消防用水。 | 符合要求 |
| 3 | 灭火器材的设置 |  |  |  |
| 3.1 | 在同一灭火器配置场所，宜选用相同类型和操作方法的灭火器。，当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时，应选用通用型灭火器。 | 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 第4.1.2条 | 选用相同类型和操作方法的灭火器 | 符合要求 |
| 3.2 | 灭火器的配置一般规定一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 | 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 第6.1条 | 项目一个计算单元内配置的灭火器数量不少于2具 | 符合要求 |
| 3.3 | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。 灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 第5.1.3、5.1.4条 | 灭火器的摆放稳固，其铭牌朝外。 | 符合要求 |
| 4 | 火灾报警系统 |  |  |  |
| 4.1 | 区域报警系统的设计，应符合下列要求： 1）区域报警系统至少应由一台火灾报警控制器、一台图形显示装置及相应的火灾声和/或光警报器、手动火灾报警按钮、火灾探测器等设备组成，系统中的火灾报警控制器不应超过两台。 2）火灾报警控制器和消防控制室图形显示装置应设置在有人值班的房间或场所。 3）系统中可设置消防联动控制设备。 4）当用一台火灾报警控制器警戒多个楼层时，应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位，设置识别着火楼层的灯光显示装置。 | 《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013第7.1.1条 | 项目门卫室、生产车间、仓库设置有火灾报警系统。 | 符合要求 |

### 6.5.5评价小结

在役装置易燃易爆场所划分符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》要求，以及201生产车间一、304原料仓库一、305原料仓库二、306成品仓库、201甲醇罐区等爆炸区域内的各反应、储存装置配套的电气设备、照明、开关均采用隔爆型，其防爆等级可以满足规范要求，以及厂区配备的消防设施可以满足其相关消防规范要求。

## 6.6电气安全

### 6.6.1电源情况

该项目供电采用单回电源线路的供电。由上栗县供电公司金山镇供电所单路10kV高 压线引至白鹤村杆上变压器，变压器容量160KVA,主要负责本村庄10户左右人家的供电和本项目供电。然后釆用ZR-KVV-500V电力电缆从变压器引入380V电压至厂内配电间。配发电机房位于厂区西南角，单层布置配发电机房位于厂区西南角，单层布置，面积 5m×6m。目前民户用电容量约50KVA,剩余容量约110KVA供该企业项目使用。由2.10.1章节计算比较可知，本工程设备工作容量为87kW，视在功率为62KVA，因此经计算比较该变压器装置的负荷容量可以满足在役装置的生产装置用电需求。

### 6.6.2负荷情况

依据《供配电系统设计规范》GB/T50052-2009、《化工企业供电设计技术规范》 HGT20664-1999的规定，本项目为非连续生产，生产用电为三级用电负荷；仪表用电、 火灾报警、视频监控等为特殊供电要求负荷，总用电负荷约9KW左右。依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)标准第10.1节规定，本项目室外用水量为15L/S,小于35L/S,消防用电为三级负荷。

### 6.6.3电气安全检查表

在役装置电气安全检查见表6.6-1：

表6.6-1  电气安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气设备必须有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设备必须完好，每年应定期检测 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 第5.3条 | 车间和防静电设施完好，并经检测出具了合格的检查报告。 | 符合要求 |
| 2 | 火灾爆炸危险区域的电缆应进行防火防爆处理 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 第5.4.1条 | 火灾爆炸危险区域的电气线路均穿钢管敷设.。 | 符合要求 |
| 3 | 化工装置在防爆区域内的所有金属设备、管道等都必须设静电接地 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 第5.5.2 | 进行静电接地 | 符合要求 |
| 4 | 电工作业人员上岗，应按规定穿戴好劳动保护用品和正确使用符合安全要求的电气工具 | 《化工企业安全管理制度》第188条 | 配备有劳动保护 用品 | 符合要求 |
| 5 | 电工作业人员要持有特种作业操作证 | 《化工企业安全管理制度》第187条 | 电工作业均取证 | 符合要求 |
| 6 | 配电装置的布置和导体、电器、架构的选择，应满足在当地环境条件下正常运行、安装维络、短路和过电压状态的要求。 | 《3-110kv高压配电装置设计规范》GB50060-2008 第2.0.1条 | 配电装置满足当地环境的要求 | 符合要求 |
| 7 | 配电装置的绝缘水平应符合现行国家标准《电力装置的过电压保护设计规范》的规定 | 《3-110kv高压配电装置设计规范》GB50060-2008 第4.0.3条 | 配电装置的绝缘水平符合要求 | 符合要求 |
| 8 | 继电保护和自动装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求，在能够满足要求的前提下宜采用最简单的保护。 | 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GBT50062-2008 第2.0.3条 | 已采用最简单的 保护 | 符合要求 |
| 9 | 电气设备外露可导电部分，必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地线相连。 | 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）3.1.4 | 电气设备外露可导电部分，与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均与接地线相连。 | 符合要求 |
| 10 | 配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断的负荷开关。当无继电保护和自动装置要求，且出线回路少无需带负荷操作时，可采用隔离开关或隔离触头。 | 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）3.2.2 | 采用断路器。 | 符合要求 |
| 11 | 1）从总配电所以放射式向分配电所供电时，该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。 2）当分配电所需要带负荷操作或继电保护、自动装置有要求时，应采用断路器。 | 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）3.2.3 | 1）采用隔离开关。 2）采用断路器。 | 符合要求 |
| 12 | 变压器低压侧电压为0.4kV的总开关，宜采用低压断路器或隔离开关。 | 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）3.2.15 | 采用低压断路器。 | 符合要求 |
| 13 | 变电所宜单层布置。 | 《20kV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）4.1.7 | 该配电间为单层布置，砖混结构。 | 符合要求 |
| 14 | 低压配电室内成排布置的配电屏，其屏前、屏后的通道最小宽度，应符合表4.2.9的规定。 | 《20kV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）4.2.9 | 配电间配电箱挂在墙上，便于维修。 | 符合要求 |
| 15 | 低压配电室和低压电容器室的耐火等级不应低于三级，屋顶承重构件应位二级。 | 《20kV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）6.1.1 | 企业共用白鹤村的1台160KVA油浸式变压器，配电间为砖混结构，其耐火等级可达二级。 | 符合要求 |
| 16 | 变压器室的通风窗，应采用非燃烧材料。 | 《20kV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）6.1.3 | 项目无变压器室。 | / |
| 17 | 变压器室、配电室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时，此门应能双向开启。 | 《20kV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）6.2.2 | 门向外开启。 | 符合要求 |
| 18 | 配电所各房间经常开启的门、窗，不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。 | 《20kV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）6.2.3 | 无上述门、窗。 | 符合要求 |
| 19 | 变压器室、配电室等应设置防止雨和雪、蛇、鼠类小动物从采光窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 | 《20kV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）6.2.4 | 设置防止小动物进入室内的设施。 | 符合要求 |
| 20 | 长度大于7m的配电室应设两个出口，并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时，宜增加一个出口。 | 《20kV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）6.2.6 | 配电间长度不大于7m，设置有1个安全出入口。 | 符合要求 |
| 21 | 配电所、变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室，应采取防水、排水措施。 | 《20kV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）6.2.7 | 采取了防水、排水措施。 | 符合要求 |
| 23 | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有无关的管道和线路穿过。 | 《20kV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）6.4.1 | 配电间没有无关的管道和线路穿过。 | 符合要求 |
| 24 | 交流电动机应装设短路保护和接地故障保护，并应根据情况分别装设过载保护，断相保护和低电压保护，同步电动机尚应装设失步保护。 | 通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）2.4.1 | 进行了短路保护和接地保护。 | 符合要求 |
| 25 | 电动机的控制按钮或开关，宜装设在电动机附近便于操作和观察的地点。 | 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）2.6.3 | 便于操作和观察。 | 符合要求 |
| 26 | 配电房的位置应靠近负荷中心设置在尘埃小、腐蚀阶质少、干燥的地方，并宜留有适当的发展余地。 | 《低压配电设计规范（GB50054-2011）3.1.2 | 配电间设置在靠近负荷中心，没有尘埃、腐蚀介质，相对干燥处。 | 符合要求 |
| 27 | 成排布置的配电屏，其屏前屏后的通道最小宽度应符合规范。 | 《低压配电设计规范（GB50054-2011）3.1.9 | 配电间配电屏恰前、后通道均大于或等于上述要求。 | 符合要求 |
| 28 | 配电室内配电屏的上方不应敷设管道。 | 《低压配电设计规范（GB50054-2011）3.1.4 | 未敷设管道。 | 符合要求 |
| 29 | 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信号。 | 《低压配电设计规范（GB50054-2011）4.1.1 | 配电线路按设计装设保护措施。 | 符合要求 |
| 25 | 正常环境的室内场所采用绝缘导线直敷布线时，室内水平敷设距地面不低于2.5m，室外为2.7m。当导线垂直敷设至地面低于1.8m时，应穿管保护。 | 《低压配电设计规范（GB50054-2011）5.2.1 | 室内场所导线设置按照相关要求进行设置 | 符合要求 |
| 26 | 无铠装的电缆在屋内明敷，水平敷设时，其至地面的距离不应小于2.5m，垂直敷设时，其至地面的距离不应小于1.8m。 | 《低压配电设计规范（GB50054-2011）5.6.8 | 无铠装电缆敷设按照相关要求进行设置 | 符合要求 |
| 27 | 电缆通过建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处以及电缆在引出地面2m至地下200mm处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方，均应穿管保护。 | 《低压配电设计规范（GB50054-2011）5.6.31 | 电缆通过建筑物时按照相关要求进行敷设 | 符合要求 |

### 6.6.4 防雷、防静电及接地

该项目生产车间、仓库、甲醇罐区为第二类防雷建筑物，各建筑顶部四周按相应标准设接闪带，防雷引下线利用结构柱内大于Φ16两根主钢筋焊接引下，利用建筑物的基础钢筋做接地装置。电气接地系统采用TN-S接地系统。

该企业已取得得萍乡市天诚科技有限公司对甲醇罐区的防雷设施安全检测合格报告，检验日期为该企业已取得萍乡市天诚科技有限公司对在役装置涉及的生产车间一、生产车间二、成品仓库、配间、原料仓库一、原料仓库二建构物的防雷防静电设施检测合格报告，检验日期为2022年2月15日，下次检测日期于2022年8月14日(见附件检测报告）,符合要求。已取得萍乡市天诚科技有限公司对在役装置涉及的甲醇罐区、综合仓库建构物的雷电防护装置检测合格报告，检验日期为2021年11月15日，下次检测日期于2022年5月14日(见附件检测报告）,符合要求。

表6.6-2 防雷、防静电接地系统安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 法律、法规、标准依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定设备（塔、容器、机泵、换热器、过滤器等）的外壳，应进行静电接地。若为覆土设备一般可不做静电接地。 | 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2000 第4.1.1条 | 201生产车间内的反应釜的外壳均做静电接地，302甲醇储罐的外壳已做静电接地，305成品仓库的防潮剂存储罐外壳已做静电接地。 | 符合 要求 |
| 2 | 有振动性能的固定设备，其振动部件应采用截面不小于6m㎡的铜芯软绞线接地，严禁使用单股线。有软连接的几个设备之间应采用铜芯软绞线跨接。 | 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2000 第4.1.3条 | 电机设备采用铜芯绞线接地。 | 符合 要求 |
| 3 | 当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时，一般可不必另装静电连接线，但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。 | 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2000 第4.3.3条 | 车间涉及易燃易爆输送管道五个螺栓以下的金属法兰均进行静电跨接。车间搅拌釜出料管采用无内衬钢丝橡胶管。 | 不符合 |
| 4 | 操作人员在可能产生静电危害的场所，应采取下列措施： 1 应正确使用各种防静电防护用品（如防静电鞋、防静电工作服、防静电手套等），不得穿戴合成纤维及丝绸衣物。 2 操作人员应徒手或徒手戴防静电手套触摸接地金属物体后方可进入工作场所。 3 禁止在爆炸危险场所穿脱衣服、帽子等。 | 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2000 第4.10.1条 | 配电间内配备电工保护用品。 | 符合 要求 |
| 5 | 各类防雷建筑物应设内部防雷装置，并应符合下列规定： 1、在建筑物的地下室或地面层处，以下物体应与防雷装置做防雷等电位连接： 1）建筑物金属体。 2）金属装置。 3）建筑物内系统。 4）进出建筑物的金属管线。 2、除本条 1款的措施外，外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间，尚应满足间隔距离的要求。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 第4.1.2条 | 接地体共用。 | 符合 要求 |
| 6 | 第二类防雷建筑物外部防雷的措施，宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆，也可采用由接闪网、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器。接闪网、接闪带应按本规范附录 B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在整个屋面组成不大于 10 m×10 m或 12 m ×8 m的网格；当建筑物高度超过 45 m时，首先应沿屋顶周边敷设接闪带，接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。接闪器之间应互相连接。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 第4.3.1条 | 在役装置第二类防雷建筑物采取了相应的防雷措施。 | 符合 要求 |
| 7 | 专设引下线不应少于2根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不宜大于 18 m。当建筑物的跨度较大，无法在跨距中间设引下线，应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距，专设引下线的平均间距不应大于 18m。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 第4.3.3条 | 引下线不少于2根，并沿建筑物四周均匀对称布置。 | 符合 要求 |
| 8 | 外部防雷装置的接地应和防雷电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置，并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 第4.3.4条 | 按规范设置外部防雷装置。 | 符合 要求 |
| 9 | 当电源采用 TN系统时，从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN-S系统。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 第6.1.2条 | 在役装置采用TN-S系统。 | 符合 要求 |

### 6.6.5评价小结

### 上栗县金山辉平胶水厂大部分电气设备选型、安装符合规范要求，电气安全设施能满足安全要求，同时在役装置的电气设备均设有短路保护、接地故障保护、断相保护、过载保护、低电压保护等。但是现场检查发现：201生产车间搅拌釜出料管采用无内衬钢丝橡胶管。已通知企业整改。

## 6.7公用辅助设施配套性评价

### 6.7.1供电系统的满足性

已经在第6.6电气安全章节进行了评价，不再重复。

### 6.7.2给排水系统的满足性

1、	给水水源

该项目采用地下水作为供水水源，地下水井设置一台型号QY40-16-3的潜水泵，供水满足厂区用水需求。生产、生活用水、消防用水均由地下水井泵至厂内高位水池（比厂内最低地势高约20m,有效容积共200m3）储蓄后供应。室外消防管网成环状，管径DN100,厂区设置2个DN100/65室外地上式消火栓。

2、供水水量

该项目设置有生产、生活给水系统、消防给水系统。

本工程生产用水主要为设备、车间冲洗用水，平均生产用水量为0.8m3/d。生活用水主要为厂区内生产工人及管理人员用水、绿化用水，平均生活用水量为1.5m3/d。生活用水来自地下水，经泵输送至高位水池中。

为节约投资，釆用生产、生活合用系统，均由厂区DN100管网直接供给各用水单元。 室外消防给水管道采用管材采用焊接钢管，焊接或法兰连接口。

3、	排水

为了尽量减少对环境污染，达到国家污水排放要求，节约投资，本工程污水实行清污分流，根据排水来源及排水水质，排水划分为生产污水排水系统、生活污水排水系统和雨水系统。

（1）排水系统采用分流制。该项目生产过程中无生产污水，主要设备、车间冲洗水排至污水处理池，经处理达标后自然排放。

（2）生活污水通过化粪池处理后可达标排放或送至污水下水道去污水处理厂处理。

（3）雨水排水

雨水由雨水口收集，通过雨水支管、雨水干管汇总后，初期雨水进入事故池，其余雨水通过道路雨水口收集后，经雨水支管、雨水干管排出厂外。

### 6.7.3清净下水系统的满足性评价

根据国家安全生产监督管理总局安监总危化[2006]10号《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》的精神，在事故状态下“清净下水”的收集、处置措施过程中，设置了防止化学物质随消防清净下水进入雨水系统的切断和回收措施，在役装置厂区设置有1座事故应急池，收集全厂的应急废水或突发应急泄露事故的各种物料，其容积应为165m3以上，当火灾事故发生时，厂区内一次性消防污水量可排放至事故应急池，事故应急池可容纳消防产生最大污水量162m³，事后经处理后达标排放或回收。因此经计算比较该事故应急池可以容纳整个厂区建筑室外消防污水量。但是现场检查时发现：事故应急池设计为180m3,实际总计只有60m3，且未设置事故应急池专用管路，使事故状态排放的废液流入事故应急池，不流入雨水管网或直接外排。已通知企业整改。

## 6.8“两重点一重大”监测监控系统的符合性评价

### 6.8.1重点监管危险化学品安全措施符合性评价

在役装置生产过程中涉及的甲醇、硝化棉、双基管、乙酸乙酯属于重点监管的危险化学品。根据《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三[2011]142号），在役装置对涉及的重点监管危险化学品采取了相应的安全措施和事故应急处置措施，分别见下表：

表6.8-1甲醇安全措施和事故应急处置措施一览表

| 甲醇 | 安全措施 | 现场设置情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般 要求 | 1、操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 | 操作人员经过培训，持证上岗。 | 符合 |
|  | 2、密闭操作，防止泄漏，加强通风。 | 甲醇采用密闭输送。 | 符合 |
|  | 3、远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 | 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 | 符合 |
|  | 4、设置固定式可燃气体报警器。 | 车间、储罐区对涉及甲醇的场所分别安装可燃气体报警器。 | 符合 |
|  | 5、戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套，建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 | 按照《个体防护装备选用规范》(GB/T 11651-2008)的标准进行劳动保护用品的选用。 | 符合 |
|  | 6、储罐等压力设备应设置压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置， | 甲醇原料储罐设置了有带温度、液位远传记录和报警功能的安全装置。温度联锁罐区喷淋水系统，液位联锁甲醇泵功能。但是甲醇储罐、计量罐未设置磁翻板液位计。 | 不符合 |
|  | 7、避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。 | 未与氧化剂、酸类、碱金属接触。 | 符合 |
|  | 8、生产、储存区域应设置安全警示标志。 | 生产、储存区域分别设置有安全警示标志。 | 符合 |
|  | 9、灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。 | 灌装时应控制流速，且有接地装置. | 符合 |
|  | 10、配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 符合 |
| 操作 安全 | 1、打开甲醇容器前，应确定工作区通风良好且无火花或引火源存在；避免让释出的蒸气进入工作区的空气中。生产、贮存甲醇的车间要有可靠的防火、防爆措施。一旦发生物品着火，应用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土灭火。 | 201生产车间一通风良好，有可靠的防火、防爆措施。 | 符合 |
|  | 2、设备罐内作业时注意以下事项： （1）进入设备内作业，必须办理罐内作业许可证。入罐作业前必须严格执行安全隔离、清洗、置换的规定。做到物料不切断不进入；清洗置换不合格不进入；行灯不符合规定不进入；没有监护人员不进入；没有事故抢救后备措施不进入； （2）入罐作业前30分钟取样分析，易燃易爆、有毒有害物质浓度及氧含量合格方可进入作业。视具体条件加强罐内通风；对通风不良环境，应采取间歇作业； （3）在罐内动火作业，除了执行动火规定外，还必须符合罐内作业条件，有毒气体浓度低于国家规定值，严禁向罐内充氧。焊工离开作业罐时不准将焊（割）具留在罐内。 | 进入设备罐内作业时进行了分析和监控，严格执行安全隔离、清洗、置换的规定。 | 符合 |
|  | 3、生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水须收入应急池，经处理合格后才可排放。 | 生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水进入入应急池，经处理合格后才可排放。 | 符合 |
| 储存 安全 | 1、储存于阴凉、通风良好的专用库房或储罐内，远离火种、热源。库房温度不宜超过37℃，保持容器密封。 | 甲醇储存于302甲醇罐区的卧式储罐内。在储罐上设有喷淋水装置。罐区采用彩瓦钢棚遮阴。 | 符合 |
|  | 2、应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在甲醇储罐四周设置围堰，围堰的容积等于储罐的容积。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 未与氧化剂、酸类、碱金属接触，甲醇储罐四周设置有围堰。储存区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。甲醇罐区防火提上开口，未全封闭；罐区防火提上孔洞，未采取防止甲醇流出罐区措施。进出储罐区进出口只有1个；甲醇罐输送管道只有1个阀门。 | 不符合 |
|  | 3、注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。 | 罐区设置防雷防静电设施，且进行了防雷检测。 | 符合 |

表6.8-2 硝化棉安全措施和事故应急处置措施一览表

| 硝化棉 | 安全措施 | 现场设置情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般 要求 | 1、操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 | 操作人员经过培训，持证上岗。 | 符合 |
|  | 2、生产过程密闭，加强通风。使用防爆型的通风系统和设备，提供安全淋浴和洗眼设备。可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。戴化学安全防护眼镜，戴橡胶手套。工作业现场禁止吸烟、进食和饮水。 | 硝化棉为塑化产品，胶体状。操作人员匹配了相应的防护用品。现场设置严禁烟火的标志，设置安全制度。硝化棉投入搅拌釜内密闭混合搅拌。 | 符合 |
|  | 3、远离火种、热源，作业现场禁止吸烟、进食和饮水。 | 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟、进食和饮水。 | 符合 |
|  | 4、生产、储存区域应设置安全警示标志。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。。 | 生产、储存场所设置警示标志，并匹配了灭火器。储存仓库设置有喷淋水装置。 | 符合 |
|  | 5、生产过程中易引起燃烧爆炸的机械化作业应设置自动报警、自动停机、自动泄爆、自动雨淋等安全自控装置；自动化生产线的单机设备除有自动控制系统监控外，在现场还应设置应急控制操作装置。 | 未涉及 | / |
|  | 6、生产过程中产生的不合格品和废品应隔离存放、及时处理。 | 不合格品和废品隔离存放并及时处理。 | 符合 |
| 操作 安全 | 穿防静电服，戴手套；空气中粉尘浓度较高时，操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜。 | 现场未产生较高浓度的硝化棉粉尘，操作人员穿防静电服，戴手套。 | 符合 |
|  | 避免产生粉尘。避免与氧化剂、有机胺等接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 现场未产生粉尘，现场配置了灭火沙，干粉灭火器等消防设施。 | 符合 |
|  | 生产过程中需用热媒加热或加工过程中可能引起物料温升的作业点，均应设置温度检测仪器并采取温控措施。 | 生产过程未涉及加热操作。 | / |
| 储存 安全 | 1、储存于阴凉，通风的库房。远离火种，热源。库房内温度不宜超过25℃，相对湿度不超过80%。 | 25kg袋装包装，存储在仓库，内设温湿度计监控。包装密封。设置严禁烟火标志 | 符合 |
|  | 2、应与氧化剂、有机胺等分开存放，切忌混储。存放时，应距加热器（包括暖气片）和热力管线300毫米以上。储存区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 | 单独仓库存放，仓库地面采用不发火花水泥砂浆地面， | 符合 |

表6.8-3 双基管安全措施和事故应急处置措施一览表

| 硝化棉 | 安全措施 | 现场设置情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般 要求 | 1、操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 | 操作人员经过培训，持证上岗。 | 符合 |
|  | 2生产过程密闭，加强通风。使用防爆 型的通风系统和设备，提供安全淋浴和洗眼设备。可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。戴化学安全防护眼镜，戴橡胶手套。工作业现场禁止吸烟、进食和饮水。 | 操作人员匹配了相应的防护用品。现场设置严禁烟火的标志，设置安全制度。双基管投入搅拌釜内密闭混合搅拌。 | 符合 |
|  | 3、远离火种、热源，作业现场禁止吸烟、进食和饮水。 | 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟、进食和饮水。 | 符合 |
|  | 4生产、储存区域应设置安全警示标志。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 生产、储存场所设置警示标志，并匹配了灭火器。 | 符合 |
|  | 5生产过程中易引起燃烧爆炸的机械化作业应设置自动报警、自动停机、自动泄爆、自动雨淋等安全自控装置；自动化生产线的单机设备除有自动控制系统监控外，在现场还应设置应急控制操作装置。 | 未涉及 | / |
|  | 6、生产过程中产生的不合格品和废品应隔离存放、及时处理。 | 不合格品和废品隔离存放并及时处理。 | 符合 |
| 操作 安全 | 穿防静电服，戴手套；空气中粉尘浓度较高时，操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜。 | 现场未产生较高浓度的双基管粉尘，操作人员穿防静电服，戴手套。 | 符合 |
|  | 避免产生粉尘。避免与氧化剂、有机胺等接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 现场未产生粉尘，现场配置了灭火沙，干粉灭火器等消防设施。 | 符合 |
|  | 生产过程中需用热媒加热或加工过程中可能引起物料温升的作业点，均应设置温度检测仪器并采取温控措施。 | 生产过程未涉及加热操作。 | / |
| 储存 安全 | 1、储存于阴凉，通风的库房。远离火种，热源。库房内温度不宜超过25℃，相对湿度不超过80%。 | 25kg袋装包装，存储在仓库，内设温湿度计监控。包装密封。设置严禁烟火标志。甲醇库区采用彩瓦。 | 符合 |
|  | 2、应与氧化剂、有机胺等分开存放，切忌混储。存放时，应距加热器（包括暖气片）和热力管线300毫米以上。储存区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 | 单独仓库存放，仓库地面采用不发火花水泥砂浆地面， | 符合 |

### 表6.8-4  乙酸乙酯安全措施和事故应急处置措施一览表

| 乙酸 乙酯 | 安全措施 | 现场设置情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般 要求 | 操作人员必须经过专门培训，应具有防火、防爆、防静电事故和预防职业病的知识和操作能力，严格遵守操作规程。 | 经过培训 | 符合 |
|  | 生产过程密闭，全面通风。防止乙酸乙酯蒸气泄漏到工作场所空气中；在有乙酸乙酯存在或使用乙酸乙酯的场所，设置可燃气体检测报警仪，并与应急通风联锁。禁止接触高温和明火。可能接触其蒸气时，应佩戴自吸过滤式防毒面具，穿防静电工作服。戴乳胶手套。工作现场禁止吸烟。工作毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴正压自给式空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。提供安全淋浴和洗眼设备。 | 储存乙酸乙酯的仓库、车间均设置了可燃气体检测仪。场所内设置“严禁烟火”标志。配套了工作服、手套等防护用品。本工艺乙酸乙酯为辅料，使用量不大，生产、储存场所通风良好，未设置应急通风联锁。 | 符合 |
|  | 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 | / | / |
|  | 避免与强氧化剂、酸类、碱类接触。 | 无强氧化剂、酸类、碱类 | 符合 |
|  | 生产、储存区域应设置安全警示标志。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。进入作业场所时，应去除身体携带的静电。 | 车间和仓库均设置安全警示标志 | 符合 |
| 操作 安全 | 乙酸乙酯挥发性极强，在大量存在乙酸乙酯的区域或使用乙酸乙酯作业的人员，应配备便携式可燃气体检测报警仪。 | 配备便携式可燃气体检测报警仪 | 符合 |
|  | 灌装时控制管道内流速小于3m/s，且有良好接地装置，防止静电积聚。 | / | / |
|  | 避免将容器置于调温环境中，以免发生泄漏和爆炸。 | / | / |
|  | 生产装置中宜采用微负压操作，以免蒸气泄漏。 | 常压 | 基本符合 |
| 储存 安全 | 应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 乙酸乙酯隔开存放，仓库地面采用不发火花水泥砂浆地面，定期检查 ，并配置了灭火器。 | 符合 |

### 6.8.2评价小结

在役装置对车间内重点监管危险化学品甲醇接收罐设置了工业视频监控系统和火灾报警装置，及对302甲醇罐区重点监管危险化学品甲醇储罐设置了带温度、液位远传报警功能的安全装置，在乙酸乙酯储存仓库（303综合仓库）安装有可燃气体浓度检测装置，并将其相关检测参数集中远传到门卫室内的控制系统中进行显示、记录和报警。安全控制措施基本能满足国家有关法律法规、标准规范和在役装置安全生产的要求。但是存在：甲醇储罐、计量罐未设置磁翻板液位计。甲醇罐区防火提上开口，未全封闭；罐区防火提上孔洞，未采取防止甲醇流出罐区措施。进出储罐区进出口只有1个；甲醇罐输送管道只有1个阀门。已通知企业整改。见附件整改回复。

## 6.9安全生产管理和安全生产条件

### 6.9.1 法律、法规的符合性检查

在役装置法律、法规符合性检查情况见表6.9-1。

表6.9-1  法律、法规符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目“三同时”审查 |  |  |  |
| 1.1 | 项目规划文件 |  | 符合要求 | 已办理 |
| 1.2 | 项目立项文件 |  | 符合要求 | 已办理 |
| 1.3 | 项目土地文件 |  | 符合要求 | 项目租赁白鹤村土地 |
| 1.4 | 项目消防验收文件 |  | 符合要求 | 委托第三方检测，检测结果合格。 |
| 1.5 | 项目防雷检测文件 |  | 符合要求 | 已检测，且在有效期内 |
| 2 | 其他要求 |  |  |  |
| 2.1 | 安全设备、设施检测、检验 | 安全生产法 | 符合要求 | 见附件 |
| 2.2 | 特种设备检测检验 | 安全生产法 | - | 无特种设备 |
| 2.3 | 主要负责人、安全管理人员培训合格。 | 安全生产法 | 需要进一步完善 | 该企业主要负责人和安全管理人员已培训取证。但是安全管理员的培训类型为危险化学品经营型单位。 |
| 2.4 | 从业人员培训 | 安全生产法 | 符合要求 | 作业人员均进行了三级培训 |
| 2.5 | 特种作业人员培训、取证 | 安全生产法 | 符合要求 | 电工特种作业人员已培训取证。 |
| 2.6 | 从业人员工伤保险 | 安全生产法 | 符合要求 | 从业人员参与了保险 |
| 2.7 | 安全投入符合要求 | 安全生产法 | 符合要求 | 安全投入可以满足要求 |
| 2.8 | 安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员 | 安全生产法 | 符合要求 | 设立安全生产管理机构和配备专职安全人员 |
| 2.9 | 安全生产责任制 | 安全生产法 | 符合要求 | 已制定 |
| 2.10 | 安全生产管理制度 | 安全生产法 | 符合要求 | 已制定 |
| 2.11 | 安全操作规程 | 安全生产法 | 符合要求 | 已制定 |
| 2.12 | 安全标准化建设 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008 | 需要完善 | 已取得安全生产标准化证书，有效期至2024年6月30日。 |
| 2.13 | 事故应急救援预案 | 安全生产法 | 符合要求 | 已制定，且已备案 |
| 2.14 | 事故应急救援组织、人员、器材和劳保用品 | 安全生产法 | 符合要求 | 各生产、储存装置区配备有相应的应急防护器材； |

### 6.9.2 安全管理组织机构

根据《中华人民共和国安全生产法》，该企业成立了安全生产领导小组，且配有1名专职安全生产管理人员。

### 6.9.3 安全管理制度

上栗县金山辉平胶水厂根据《中华人民共和国安全生产法》的要求，制定了包括安全生产责任制在内的各项安全生产管理制度。

根据上栗县金山辉平胶水厂提供的安全管理制度，对照《安全生产法》、《江西省安全生产条例》等，对上栗县金山辉平胶水厂的安全生产制度进行检查。见表6.9-2。

表6.9-2 安全生产管理制度安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际 情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 | 《安全生产法》、 《江西省安全生产条例》 | 有 | 符合要求 |
| 2 | 安全生产目标管理制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 3 | 劳动防护用品使用和管理制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 4 | 安全生产责任制管理制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 5 | 安全领导小组会议制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 6 | 领导干部带班制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 7 | 安全生产责任制考核制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 8 | 安全生产费用管理制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 9 | 防火防爆制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 10 | 防毒、防灼烫制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 11 | 建设项目安全设施“三同时”管理制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 12 | 重大危险源管理制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 13 | 危险化学品管理制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 14 | 危险化学品运输、装卸安全管理制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 15 | 安全生产例会等安全生产会议制度 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》 国家安监总局令第41号 | 有 | 符合要求 |
| 16 | 领导干部轮流现场带班制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 17 | 特种作业人员管理制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 18 | 隐患排查治理管理制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 19 | 变更管理制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 20 | 应急管理制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 21 | 动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 22 | 危险化学品安全管理制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 23 | 职业健康相关管理制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 24 | 承包商管理制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 25 | 安全管理制度及操作规程定期修订制度 |  | 有 | 符合要求 |
| 26 | 厂区作业安全规程 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014 | 有 | 符合要求 |
| 27 | 设备内作业制度 |  | 有 | 符合要求 |

检查结果：该企业按照相关法律法规的要求制定了各级各类人员的安全生产责任制和各岗位工艺操作规程、安全技术操作规程等，与此同时，还制定了一系列与在役装置相关的安全生产管理制度，能够适应安全生产的需要。

### 6.9.4 安全教育与培训

全厂主要岗位员工参加过同类工厂的倒班实习；技术人员和管理人员每年参加培训20个学时以上；操作人员培训由企业自行安排培训，人员经考核合格后方可上岗。车间普通工人由该厂技术人员组织培训，合格后才可上岗。

表6.9-3  人员管理及培训检查表

| 序号 | 安全生产条件 | 检查依据 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从业人员应经安全教育培训和岗位技能培训 | ∧ 安 全 生 产 法 ∨ | 《安全生产法》第11、21、22、50条 | 符合要求 | 查阅记录 |
| 2 | 从业人员应熟悉本岗位操作规程和安全技术规程 |  | 第21、36、50条 | 符合要求 | 现场抽查 |
| 3 | 从业人员应熟悉本岗位接触的危险化学品的物理、化学性质、危险特性及防护措施、应急处理方法 |  | 第36、45、50条 | 符合要求 | 现场抽查 |
| 4 | 从业人员应按规定正确佩戴和使用劳动防护用品(如防毒面具、消防器材等) |  | 第49条 | 符合要求 | 现场抽查、查阅记录 |
| 5 | 从业人员应熟悉本岗位生产过程中易发生的事故及处理方法 |  | 第45条 | 符合要求 | 现场抽查 |
| 6 | 从业人员应熟悉本岗位的事故应急措施(预案、疏散路线、集合地点) |  | 第36条 | 符合要求 | 现场询问、考核 |
| 7 | 主要负责人和安全生产管理人员应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格 |  | 第20条 | 符合要求 | 该企业主要负责人和安全管理人员均已培训取证。但是安全管理员的培训类型为危险化学品经营型单位，需要进一步完善。 |
| 8 | 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业 |  | 第23条 | 符合要求 | 查看证件 |
| 9 | 从业人员应严格遵守工艺规程、劳动纪律和安全纪律 |  | 第49条 | 符合要求 | 现场抽查 |

通过现场抽查和查阅记录，该企业主要负责人和专职安全生产管理人员均取得了相应的资格证书，且在有效内期内。特种作业人员经相关部门培训考核合格，并取得特种作业人员资格证书。但是安全管理员的培训类型为危险化学品经营型单位，需要进一步完善。该企业已报名参加危险化学品生产单位安全员培训考核，取得危险化学品生产单位安全培训考核合格证书。

该企业新员工按要求进行了内部三级安全教育培训，员工对岗位的危险有害因素、防范措施以及应急处理方案都有一定程度的了解，对劳动防护用品能做到正确佩戴和使用，遵守劳动纪律、工艺规程和安全技术规程。从总体上看，能满足安全生产的要求。

### 6.9.5事故应急救援预案

根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020的要求，该企业制定了危险化学品事故应急预案，对危险化学品的泄漏事故及处置措施进行了描述和规定，有进入事故现场的安全防护措施，有泄漏源的控制、泄漏物体的处理等技术措施。对于发生火灾有指挥、控制、扑救、事故后处理等应急预案，并且该预案于2021年7月9日在萍乡市应急管理局进行了备案登记，备案编号：WH360322[2021]98，有效期至2024年7月9日，并对主要危险化学品的性质和防护措施等作了说明。

但应急救援预案的文本内容和可操作性还需进一步完善，且应每年企业应对应急救援预案进行一次综合演练，分析和了解应急救援预案的可行性、有效性及员工的熟知程度，以此对应急救援预案不断进行修和完善。

### 6.9.6安全生产许可证条件

根据《安全生产许可证条例》国务院第397号令，在役装置安全生产条件检查情况见表6.9-6。

表6.9-6  安全生产许可证安全生产条件

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程。 | 符合要求 | 建立了安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程。 |
| 2 | 安全投入符合安全生产要求。 | 符合要求 | 每年投入一定经费用于安全生产 |
| 3 | 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 | 符合要求 | 安全生产领导小组，配备专职安全生产管理人员 |
| 4 | 主要负责人和安全生产管理人员经考核合格。 | 需要完善 | 主要负责人和安全生产管理人员已取得安全生产知识和管理能力经考核合格证。安全管理员的培训类型为危险化学品经营型单位。已报名参加危险化学品生产单位培训考核。 |
| 5 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 | 符合要求 | 特种作业人员电工均已培训取证。 |
| 6 | 从业人员经安全生产教育和培训合格。 | 符合要求 | 经该企业教育培训。 |
| 7 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 符合要求 | 为从业人员缴纳了保险费。 |
| 8 | 厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求。 | 符合要求 | 安全设施符合相关法规要求。 |
| 9 | 有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 符合要求 | 现场配备了劳动防护用品。 |
| 10 | 依法进行安全评价。 | 符合要求 | 按规定进行。 |
| 11 | 有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。 | 符合要求 | 现场配备了相应的应急救援器材。 |

通过现场抽查和查阅记录：10项符合，1项需要完善，该企业安全管理员的培训类型为危险化学品经营型单位，需要进一步完善，该企业安全员已报名参加危险化学品生产单位安全培训考核，报名凭据见附件。

### 6.9.7危险化学品生产企业安全生产条件

根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监督管理局令第41号的要求，危险化学品生产企业安全生产条件检查表见表6.9-5。

表6.9-5  危险化学品生产企业安全生产条件表

| 序号 | 评价内容 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业选址布局、规划设计以及与重要场所、设施、区域的距离应当符合下列要求： （一）国家产业政策；当地县级以上（含县级）人民政府的规划和布局；新设立企业建在地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内； （二）危险化学品生产装置或者储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与《危险化学品安全管理条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定； （三）总体布局符合《化工企业总图运输设计规范》（GB50489）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等标准的要求。石油化工企业除符合本条第一款规定条件外，还应当符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）的要求。 | 不符合 | 1）厂址位于江西省萍乡市上栗县金山镇白鹤村，在役装置为危险化学品生产项目。 2）项目不构成危险化学品重大危险源，且该生产装置与《危险化学品安全管理条例》规定的八类场所、区域符合标准规定的距离。 3）总体布局符合相关标准的要求。 但是发现：现场甲醇储罐4个：其中1个40m3,1个30m3，另外2个已闲置，实际与《安全设施设计专篇》（2017年9月）设计图纸不相符。 |
| 2 | 企业的厂房、作业场所、储存设施和安全设施、设备、工艺应当符合下列要求： （一）新建、建、扩建建设项目经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置，由具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计； （二）不得采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备；新开发的危险化学品生产工艺必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次使用的化工工艺，必须经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证； （三）涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置装设自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统；涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施； （四）生产区与非生产区分开设置，并符合国家标准或者行业标准规定的距离； （五）危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离符合有关标准规范的规定。 同一厂区内的设备、设施及建（构）筑物的布置必须适用同一标准的规定。 | 不符合 | 1）由具备国家规定资质的单位设计和施工建设； 2）未采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备。 3）不涉及危险化工工艺，对302甲醇罐区设置了带温度、液位远传记录和报警功能的安全装置。另外对车间、仓库、储罐区涉及易燃易爆的场所分别设置有可燃气体报警探头。但是甲醇罐区南侧防火提上有缺口，未全封闭；罐区防火提上孔洞，未采取防止甲醇流出罐区措施。进出储罐区进出口只有1个；甲醇罐输送管道只有1个阀门。甲醇储罐、计量罐未设置磁翻板液位计。 4）生产区与非生产区分开设置，并符合国家标准或者行业标准规定的距离； 5）生产装置和危险化学品储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离符合有关标准规范的规定。 |
| 3 | 企业应当有相应的职业危害防护设施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 符合要求 | 企业配备有相应的职业危害防护设施，为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，且现场配备有相应的防护器材。 |
| 4 | 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。 | 符合要求 | 建立机构，配备专职安全生产管理人员。 |
| 5 | 企业应当建立全员安全生产责任制，保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。 | 符合要求 | 建立了安全生产责任制 |
| 6 | 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度： （一）安全生产例会等安全生产会议制度； （二）安全投入保障制度； （三）安全生产奖惩制度； （四）安全培训教育制度； （五）领导干部轮流现场带班制度； （六）特种作业人员管理制度； （七）安全检查和隐患排查治理制度； （九）变更管理制度； （十）应急管理制度； （十一）生产安全事故或者重大事件管理制度； （十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； （十三）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度； （十四）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度； （十五）危险化学品安全管理制度； （十六）职业健康相关管理制度； （十七）劳动防护用品使用维护管理制度； （十八）承包商管理制度； （十九）安全管理制度及操作规程定期修订制度。 | 符合要求 | 制定有相应的安全生产规章制度。 |
| 7 | 企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。 | 符合要求 | 制定了岗位操作安全规程，且相应的安全生产管理制度和安全操作规程均已上墙。 |
| 8 | 企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，依法参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全资格证书。 企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格。 特种作业人员应当依照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书。 其他从业人员应当按照国家有关规定，经安全教育培训合格。 | 符合要求 | 该企业主要负责人和安全生产管理人员已培训取证，且在有效期内。 该企业特种作业人员已培训取证，且在有效期内。 |
| 9 | 企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。 | 符合要求 | 该安全投入约为8.6万元。 |
| 10 | 企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 符合 | 提供了缴纳工伤保险证明。 |
| 11 | 企业应当依法委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改。 | 符合要求 | 定期进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改。 |

通过现场抽查和查阅记录：9项符合，2项不符合。发现：现场甲醇储罐4个：其中1个40m3,1个30m3，另外2个已闲置，实际与《安全设施设计专篇》（2017年9月）设计图纸不相符。配电室实际设置在柴油发电间，与原设计总图不相符。甲醇罐区南侧防火提有缺口，未全封闭；罐区防火提上孔洞，未采取防止甲醇流出罐区措施。进出储罐区进出口只有1个；甲醇罐输送管道只有1个阀门。甲醇储罐、计量罐未设置磁翻板液位计。已通知企业整改。企业已整改，见附件整改回复。

### 6.9.8安全投入

公司在安全生产方面不断加大投入，确保各项安全设施、措施到位。投入的安全资金，主要用于：安全设施（包括消防设施）维护保养、人员安全教育培训等费用等。

在役装置各方面的安全设施设备较为齐全，能满足安全生产的要求。

### 6.9.9安全风险研判与承诺公告制度的实施情况

表6.9-6 安全风险研判与承诺公告制度符合性检查表

| 序号 | 应急〔2018〕74号要求 | 实际落实情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 安全风险研判 |  |  |  |
| 1.基本要求 | 1.建立安全风险研判制度，完善责任体系，明确企业主要负责人、分管负责人、各职能部门、各车间（分厂）、各班组岗位的工作职责，强化目标管理和履职考核。 | 该企业建立了安全风险研判制度，完善了责任体系，按照该条要求明确了岗位的工作职责。 | 符合要求 |
|  | 2.按照“疑险从有、疑险必研，有险要判、有险必控”的原则，建立覆盖企业全员、全过程的安全风险研判工作流程。 | 按照该条要求建立了安全风险研判工作流程。 | 符合要求 |
|  | 3.在每日开展班组交接班、车间生产调度会、厂级生产调度会布置生产工作任务的同时，要同步研判各项工作的安全风险，落实安全风险管控措施。 | 符合该条要求。 | 符合要求 |
| 2.重点内容 | 1.生产装置的安全运行状态。生产装置的温度、压力、组分、液位、流量等主要工艺参数是否处于指标范围；压力容器、压力管道等特种设备是否处于安全运行状态；各类设备设施的静动密封是否完好无泄漏；超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备是否完好投用，并可靠运行。 | 生产装置运行状态良好，压力容器、压力管道等特种设备处于安全运行状态。 | 符合要求 |
|  | 2.危险化学品罐区、仓库等重大危险源的安全运行状态。储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统是否完好无泄漏；储罐的液位、温度、压力是否超限运行；内浮顶储罐运行中浮盘是否可能落底；油气罐区手动切水、切罐、装卸车时是否确保人员在岗；可燃及有毒气体报警和联锁是否处于可靠运行状态。仓库是否按照国家标准分区分类储存危险化学品，是否超量、超品种储存，相互禁配物质是否混放混存。 | 甲醇罐区和仓库运行状态正常。按照规范要求摆放，没有超品种储存，不存在相互禁配物质混放混存的情况。 | 符合要求 |
|  | 3.高危生产活动及作业的安全风险可控状态。装置开停车是否制定开停车方案，试生产是否制定试生产方案并经专家论证；各项特殊作业、检维修作业、承包商作业是否健全和完善相关管理制度，作业过程是否进行安全风险辨识，严格程序确认和作业许可审批，加强现场监督，危险化学品罐区动火作业是否做到升级管理等；各项变更的审批程序是否符合规定。 | 按照该条要求进行。 | 符合要求 |
|  | 4.按照安全风险辨识结果，重大风险、较大风险是否落实管控及降低风险措施；重大隐患是否落实治理措施。 | 按照该条要求进行。 | 符合要求 |
| 2.安全风险报告和承诺 |  |  |  |
| 1.相关要求 | 1.按照“一级向一级负责，一级让一级放心，一级向一级报告”的原则，企业各岗位、班组、车间、部门要每天做好职责范围内安全风险管控和隐患排查，自下而上层层研判、层层记录、层层报告、层层签字承诺，压实企业全员、全过程、全天候、全方位安全风险的研判和管控责任。 | 按照该条要求进行。 | 符合要求 |
|  | 2.在布置安全风险研判和管控工作任务时，既要向下级交任务、交工作、交目标，又要同步交思路、交方法、交安全要求。 | 按照该条要求进行。 | 符合要求 |
|  | 3.对下级安全风险报告和承诺，上级要组织力量进行评估，确保各项安全风险防控措施落实到位。 | 按照该条要求进行。 | 符合要求 |
|  | 4.主要负责人要结合本企业实际，全面掌握安全生产各项工作情况，亲自调度，确保生产经营活动的安全风险处于可控状态。 | 按照该条要求进行。 | 符合要求 |
|  | 5.在生产装置、罐区、仓库安全运行，高危生产活动及作业的风险可控、重大隐患落实治理措施的前提下，特殊作业、检维修作业、承包商作业等主要安全风险可控的前提下，以本企业董事长或总经理等主要负责人的名义每天签署安全承诺，在工厂主门外公告，并上传至属地安全监管部门网站。企业董事长或总经理外出时，应委托一名企业负责人代履行安全承诺工作。 | 按照该条要求进行。 | 符合要求 |
| 安全承诺公告 |  |  |  |
| 1. 主要内容 | 企业状态：主要公告企业当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。如有几套生产装置，其中几套运行，几套停产；厂区内是否存在特殊作业及种类、次数；是否存在检维修及承包商作业；是否处于开停车、试生产阶段等。 | 每天公告企业的装置运行情况。 | 符合要求 |
|  | 2.企业安全承诺：企业在进行全面安全风险研判的基础上，落实相关的安全风险管控措施，由企业主要负责人承诺当日所有装置、罐区是否处于安全运行状态，安全风险是否得到有效管控。 | 企业宣传栏有安全承诺。 | 符合要求 |
| 2.公告方式 | 1.公告时间：每天上午10时更新，至次日上午10时。 | 按照该条要求进行。 | 符合要求 |
|  | 2.公告地点：属地安全监管部门网站；企业主门岗显著位置设置的显示屏。企业设置的显示屏，要求文字图像显示清晰，安装位置符合防火防爆规定，保证人员、车辆安全通行。 | 按照该条要求进行。 | 符合要求 |
| 3.基本条件 | 企业存在下列情形之一的，不得向社会发布安全承诺公告： 1.没有建立完善的安全风险研判与承诺公告管理制度，相关职责没有层层落实的； 2.重大隐患没有制定治理措施的； 3.动火等特殊作业管理措施不符合有关标准要求的，当天对重点装置、罐区以及动火等特殊作业没有进行安全风险研判和采取有效控制措施的； 4.特殊时段没有带班值班企业负责人的。 | 按照该条要求进行。 | 符合要求 |

综上所述：该企业已经全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度，符合《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）的要求。

### 6.9.10企业风险点危险源辨识分级及管控措施

依据江西省安全生产委员会办公室印发的《江西省安全风险分级管控体系建设通用指南》的相关要求，上栗县金山辉平胶水厂已建立了风险管控体系；且现场制定了风险管控“一图、一牌、三清单”。

### 6.9.11隐患排查治理

该企业为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进公司安全隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，制定了隐患排查治理制度。

该企业持续开展多形式多途径的隐患排查治理，通过上级安全主管部门督查和该企业综合、专项检查、季节性检查、每月安全大检查，班组隐患排查等方式，排查隐患，并按五定（定措施、定时间、定责任人、定资金、定应急措施）的要求下达隐患整改通知书。

根据隐患排查治理制度，安环部会同各相关部门对公司安全检查发现的隐患由安环部下发《隐患整改通知书》；各车间部门必须按照《隐患整改通知书》的要求整改，并将整改结果反馈给安环部，必要时主管部门组织相关人员进行现场验收。

各车间、部门、工作岗位发现的较大安全隐患应及时向安环部或主管领导反馈，生产部应立即组织相关人员，对所报安全隐患进行核实，并在24小时内确定书面整改意见。

各车间、部门对自己管辖区内的安全隐患能整改应立即整改达标，自己不能整改的，应立即报公司生产部，生产部根据安全隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改达标，同时安环部对安全隐患的整改进行全程跟踪监控。

对于重大事故隐患，由生产部提交给厂部，由厂部主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案；在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防护措施，防止事故发生，安环部进行监控。

另外，该企业根据省厅要求定期每月两次登录江西省安全生产隐患排查治理信息系统，登记隐患排查治理问题，及时反馈安全隐患整改情况。

### 6.9.12评价结果

1、从上面的检查可以看出，该企业建立了安全管理机构，制定了各项安全管理制度和操作规程以及事故应急救援预案。

2、在日常的安全经营管理中，企业应不断提高职工的安全意识，加强职工安全责任感，提高职工的事故预防能力和事故应对能力。

3、在役装置与周边民居、工业企业、公共设施的外部安全防护距离、防火距离满足相关标准、规范的要求。

4、在役装置还应加大安全投入来满足工程安全需要，安全设施、应急救援器材齐全、有效，安全生产管理制度、安全技术规程、事故应急救援预案按规定制定和编写基本符合有关安全生产法律、法规、标准、规章、规范的要求。但该安全生产管理制度和事故应急救援预案还需要进一步完善，并且该应急预案还需进行现场演练。

5、该企业已经全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度，该企业的安全风险等级为蓝色。该企业建立了安全风险分级管控体系，并制定了一图、一牌、三清单，并对各作业活动和设备设施进行了安全风险分级管控。

6、在役装置对涉及“两重点一重大”的对车间内重点监管危险化学品甲醇、硝化棉乙酸乙酯设置了火灾报警和视频监控系统，以及对302甲醇罐区重点监管危险化学品甲醇储罐设置了带液位远传记录和报警功能的安全装置，并将其相关检测参数集中远传到控制室内的控制系统中进行显示、记录和报警。

7、人员经过相关培训，依法参加工伤保险，现场配备了相应的防护器材和劳动防护用品满足相关要求，但还需根据现场的实际情况增设部分防护器材放在危险场所的指定位置。

7.安全对策措施及建议

## 7.1提出安全对策措施建议依据

1）国家现行安全生产法律、法规和有关标准、规范。

2）危险、有害因素辨识分析结果。

3）单元评价结果和评价过程中发现的主要安全问题。

## 7.2提出安全对策措施建议的原则

本报告对该企业提出安全对策措施所实行的原则是力求使各项措施建议对保证工程安全运行，消除或削减不安全因素方面具有较好的针性性、在实施和实际运行操作中具有适用可行性和在经济上具有相对合理性。

## 7.3安全生产方面存在的问题

依据有关法规、标准的要求，并结合企业的实际情况，在役装置生产、储存等场所方面存在表7.3-1中的问题，并针对存在的问题提出相应的对策措施与建议，以进一步提高该企业的安全管理水平。

表7.3-1  存在的事故隐患及整改建议

| 序号 | 存在的安全隐患 | 对策措施与建议 | 风险 程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场甲醇储罐4个：其中1个40m3,1个30m3，另外2个已闲置，实际与《安全设施设计专篇》（2017年9月）设计图纸不相符。 | 按照相关规范变更图纸，与现场一致。 | 中 |
| 2 | 配电室实际设置在柴油发电间，与原设计总图不相符。 | 按照相关规范变更图纸，与现场一致。 | 中 |
| 3 | 甲醇罐区防火提有缺口，未全封闭；罐区防火提上孔洞，未采取防止甲醇流出罐区措施。进出储罐区进出口只有1个踏步；甲醇罐输送管道只有1个阀门。 | 封闭防火堤上缺口；堵塞罐区孔洞；再增加1个储罐区进出口踏步；在甲醇输送管上再增加1个阀门。 | 高 |
| 4 | 甲醇储罐、计量罐未设置磁翻板液位计。 | 按照要求设置磁翻板液位计。 | 高 |
| 5 | 车间搅拌釜出料管采用无内衬钢丝橡胶管。 | 采用导静电出料管。 | 高 |
| 6 | 仓库可燃气体报警器无声光报警。 | 增加仓库可燃气体报警器声光报警功能。 | 高 |
| 7 | 硝化棉仓库喷淋系统管道无手动旁路管及开关。 | 设置手动旁路管，在停电状态下，可以采取旁路手动开关。 | 高 |
| 8 | 事故应急池设计为180m3,实际总计只有60m3，且未设置事故应急池专用管路，使事故状态排放的废液流入事故应急池，不流入雨水管网或直接外排。 | 增加事故应急池容量，达到180 m3。设置事故应急池专用管路，使事故状态排放的废液流入事故应急池，不流入雨水管网或直接外排。 | 高 |
| 9 | 甲醇管道缺少介质名称、流向标识。 | 补充甲醇管道介质名称、流向标识。 | 中 |

## 7.4化工企业重大事故隐患判定结果

根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》对企业涉及的重大隐患进行检查，见表7.4-1。

表7.4-1 项目“重大隐患”安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 该企业主要负责人员通过江西省应急管理厅组织的安全生产知识和管理能力的考核，企业专职安全管理人员通过萍乡市应急管理局组织的安全生产知识和管理能力的考核，并取得安全生产知识和管理能力的考核合格证。专职安全管理人员培训类型为危险化学品经营单位，需要进一步完善，企业安全员已报名进行危险化学品生产单位培训。 | 不存在 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 特种作业人员均已培训取证。 | 不存在 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019），得出在役装置危险化学品生产、储存装置与防护目标间的外部安全防护距离符合规范要求。 | 不存在 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 在役装置未涉及重点监管的危险化工工艺，此项可不考虑。 | 不存在 |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 项目各生产/储存单元均未构成危险化学品重大危险源。 | 不存在 |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 不涉及此项要求。 | 不存在 |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 不涉及此项要求。 | 不存在 |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 不涉及此项要求。 | 不存在 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 不涉及此项要求。 | 不存在 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 在役化工装置经正规设计。 | 不存在 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 未使用淘汰的技术工艺设备。 | 不存在 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 在役装置各甲类车间、各甲类储罐区、甲类原料仓库区分别设置有可燃气体报警探头，其防爆等级为ExdⅡBT4。其安装数量、位置可以满足相应的要求。 车间、储罐区爆炸区域内的电气设备选用了防爆型，其防爆等级分别为ExdⅡBT4。 | 不存在 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 在役装置控制室设置在厂区入口处的102门卫室，未选择在爆炸的区域内，且24小时有人值班。 | 不存在 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 厂区设置了柴油发电机组，以及总控制室内的控制系统设置UPS不间断电源。 | 不存在 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 正常投入使用。 | 不存在 |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 企业已建立了相应的安全生产责任制。 | 不存在 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 企业已制定了相应的操作过程。 | 不存在 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 企业已制定了相应的管理制度。 | 不存在 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 不涉及此项要求。 | 不存在 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 厂区内各物料按照设计要求进行分库储存。 | 不存在 |

经上表“20项事故重大隐患”排查可知：在役装置不存在以上重大事故隐患。

## 7.5企业三年专项整治情况

表7.5-1 企业三年专项整治情况一览表

| 序号 | 整治项目 | 整治内容 | 突出问题 | 责任部门 | 整治要求 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定方案开展宣贯 | 发展理念 | 安全生产底线意识和红线思维不强；安全发展理念不牢。 | 安全生产领导小组 | 组织安全生产领导小组成员，研究制定公司贯彻落实方案。组织全员学习《“生命重于泰山—学习习近平总书记关于安全生产重要论述”》。 | 2021年6月已完成 |
| 2 |  | 培训学习 | 对《意见》宣贯学习不到位。 | 安全生产领导小组 | 组织全员开展宣贯. | 2021年6月已完成 |
| 3 |  | 安全意识 | 法律意识安全意识淡薄，对安全生产重视不足。 | 安全生产领导小组 | 开展两办《意见》、两个《导则》宣贯 | 2021年6月底已完成 |
| 4 |  | “两个清单” |  | 安全生产领导小组 | 按照方案要求，全面排查，制定问题隐患和制度措施“两个清单” | 2020年12月底已完成 |
| 5 | 加强安全风险管控 | 对照《导则》自查 | 安全风险隐患排查治理不彻底 | 安全生产领导小组 | 安全部按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》完成自查并建档，重大隐患挂牌督办。 | 2020年3月已建立隐患排查治理档案，并每隔15天上报一次系统 |
| 6 |  | 安全生产监管信息系统 | 无 |  | 安全生产监管信息系统危险化学品隐患排查治理按要求登录率和整改率达到100%。 | 长期坚持 |
| 7 |  | 安全风险评估诊断分级 | 无 |  | 按照应急管理部《关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》开展全面辨识评估，明确危险化学品企业风险等级 | 2020年底前 |
| 8 | 强化全链条安全风险管控 | 全链条排查 | 危险化学品生产、贮存、使用、经营、运输、处置等环节管理不到位 | 安全生产领导小组 | 开展危险化学品生产、贮存、使用、经营、运输、处置等环节全链条排查建档，严格执行危险化学品安全管理制度。 | 已建档 |
| 9 |  | 危化品运输 | 危险化学品运输、使用和废弃处置安全管理存在薄弱环节。 | 安全生产领导小组 | 严格落实《危险货物道路运输安全管理办法》，严格危险化学品（危险货物）运输企业市场准入，开展运输公司、运输车辆、道路运输许可证、人员、罐体及单据等全面查验，防范危化品运输非法违法行为。 | 运输委外 |
| 10 |  |  |  |  | 危险货物运输车辆要全部强制安装远程提醒监控系统，实行运输过程实时定位及路径记录对不符合要求的禁止装运本公司产品。 | 运输委外 |
| 11 |  | 危险化学品储存与装卸 |  | 安全生产领导小组 | 重大危险源安排专人管理，并严格按照《重大危险源安全管理制度》要求进行巡检。严格产品装卸过程安全监管。 | 不构成危险化学品重大危险源。 |
| 12 |  | 危化品使用 |  | 安全生产领导小组 | 实验室用危险化学品储存场所等开展专项排查，建立监管台账。原料商企业、人员资质齐全 | 已建立台账 |
| 13 |  | 危化品废弃 |  | 安全生产领导小组 | 全面开展危险废物排查并建立监管台账，切实整治违规堆存、随意倾倒、私自填埋危险废物等问题。 | 立即落实 |
| 14 | 主体责任落实 | 安全生产责任制 | 未纳入教育培训计划，未建立落实考核机制。 | 安全生产领导小组 | 全员逐级签订安全生产责任书，开展安全生产责任制教育培训，建立考核机制。 | 全员已签订安全生产责任书，并建立完善的安全生产责任制 |
| 15 |  | 安全风险研判与承诺公告 | 每日风险研判未及时开展。 | 安全生产领导小组 | 建立完善安全风险研判与公告制度，每日开展风险研判，并由相关负责人作出安全承诺。 | 每日 |
| 16 |  | 领导带班 | 无 | 安全生产领导小组 | 完善领导带班制度，落实主要领导带班值班。 | 已落实 |
| 17 | 主要负责人责任落实 | 带头执行安全生产法律法规和规章标准 | 带头执行安全生产法律法规和规章标准力度不够。 | 安全生产领导小组 | 主要负责人在安全生产关键时间节点要在岗在位、盯守现场。 | 主要负责人生产时在岗 |
| 18 |  | 做好安全生产“七个一次”工作 | “七个一次”工作未严格落实 |  | 主要负责人切实做好“七个一次”工作。 | 已落实 |
| 19 |  | 安全承诺制度 | 无 |  | 主动做好每日风险公告。每年必须做出安全承诺并定期报告安全生产履职及安全风险管控情况。 | 2019/2020/2021/2022年已做出安全承诺并定期报告安全生产履职及安全风险管控情况。 |
| 20 | 双重预防机制 | 未建立双重预防控制体系 | 未建立并运行双重预防控制。 | 安全生产领导小组 | 完善风险分级防控与隐患排查治理双重预防机制，并落实. | 2020年底前已建立建立双重预防控制体系 |
| 21 |  | 安全风险分级管控 | 风险分析、辨识能力不足。 | 安全生产领导小组 | 聘请专家或相关有经验的人员辅助制定风险辨识表，全面进行风险分析评估，开展专题培训，落实管控措施。 | 2020年底前已完成风险管控“一图、一牌、三清单” |
| 22 |  | 隐患排查治理 | 无 | 安全生产领导小组 | 开展“导则”安全教育培训，利用“导则”组织一次全面自查。 | 已落实 |
| 23 |  |  | 无 | 安全生产领导小组 | 严格落实隐患排查治理制度，定期开展季节性隐患排查、事故类比排查等。 | 定期开展隐患排查并上报系统 |
| 24 |  |  | 隐患排查治理未落实“五到位” | 安全生产领导小组 | 严格落实隐患排查治理“五到位”，确保隐患闭环管理。 | 定期开展隐患排查并上报系统 |
| 25 | 本质安全水平 | 自动化控制设施 | 无 | 安全生产领导小组 | 涉及“两重点一重大”生产储存设施可燃和有毒报警、紧急切断、自动化控制装备和使用率100%。 | 涉及的重点监管的危化品安全设施已设置齐全 |
| 26 |  |  | 未定期对自控系统检查、维护、使用、检定。 |  | 建立自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度，并落实 | 不涉及 |
| 27 |  | 危险化工工艺 | 无 |  | 涉及重点监管危险化工工艺的生产装置实现全流程自动化控制 | 不涉及 |
| 28 |  | 外部安全防护距离 | 无 | 安全生产领导小组 | 聘请专家或第三方机构对照设计专篇开展一次合规性检查 | 2019年底前已完成。 |
| 29 | 应急救援能力 | 应急救援体系 | 无 | 安全生产领导小组 | 修订完善应急救援体系和应急预案 | 2021年7月已修订完善应急预案并备案。 |
| 30 |  | 应急救援装备 | 无 | 安全生产领导小组 | 对照《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB-30077-2013）配齐配全 | 应急救援物资配备齐全。 |
| 31 |  | 应急救援演练 | 无 | 安全生产领导小组 | 严格制定应急演练计划，定期开展应急预案、应急知识、自救互救、紧急避险培训和演练，并对应急演练和培训效果进行考核或评估，及时修订应急预案。 | 2019、2020、2021年每年都进行应急演练并记录 |
| 32 |  | 应急装备维护管理 | 部分应急救援器材失效 | 安全生产领导小组 | 建立应急装备维护保养制度，成立应急处置技术组，定期开展应急救援器材检查、维护、保养。 | 已建立应急装备维护保养制度，并定期开展应急救援器材检查、维护、保养 |
| 33 | 安全教育培训 | 培训教育 | 无 | 安全生产领导小组 | 按照新标准开展培训 | 立即整改 长期坚持 |
| 34 |  |  | 安全培训教育效果不理想 | 安全生产领导小组 | 开展“五懂五会五能”安全教育培训。 | 2021年10月底已完成。 |
| 35 | 从业人员素质 | 从业门槛 | 从业人员素质低；学历不符合要求； | 安全生产领导小组 | 新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人，安全生产管理人员必须具备化学等相关专业大专及以上学历或化工类中级以上职称。 | 主要负责人和安全管理人员具备化学等相关专业大专及以上学历。 |
| 36 |  | 从业门槛 | 从业人员素质低；学历不符合要求； | 安全生产领导小组 | 新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业水平 | 企业人员较少，不涉及新入职人员 |
| 37 |  | 警示教育 | 员工法律意识淡薄 | 安全生产领导小组 | 开展法律意识、风险意识和事故教训的警示教育 | 立即整改 长期坚持 |
| 38 |  | 师带徒制度 | 新入职员工安全作业熟悉度不够 | 安全生产领导小组 | 由师傅带岗学习3个月以上，方可独立上岗 | 企业人员较少，不涉及新入职人员 |
| 39 |  | 技能提升 | 专业水平低 | 安全生产领导小组 | 10%以上的重点岗位员工包括（主要负责人、安全管理人员和特种作业人员）完成职业技能晋级培训。 | 主要负责人、安全管理人员和特种作业人员）完成职业技能培训，持证上岗 |
| 40 | 提高科技与信息化水平 | 生产设备设施 | 无 | 安全生产领导小组 | 积极推广应用机械化、自动化生产设备设施和门禁系统装备。 | 项目工艺简单，生产采用搅拌釜密闭生产 |
| 41 |  | 预测预警系统 | 三、四级重大危险源未接入重大危险源预测预警系统 | 安全生产领导小组 | 涉及重大危险源的企业在2020年10月份前完成自治区、市预测预警系统的接入准备工作，年底完成正常运行 | 不涉及 |
| 42 | 安全管理能力和水平 | 完善安全管理制度 |  | 安全生产领导小组 | 完善安全生产责任考核机制，加强安全考核。落实全员安全生产责任制,落实一岗双责制度及其他管理制度。 | 已落实 |
| 43 |  | 制定隐患排查计划 | 未明确隐患分级分类排查治理标准 | 安全生产领导小组 | 完善《隐患排查治理管理制度》，制定公司《隐患排查计划》 | 已制定隐患排查治理管理制度，每年制定隐患排查计划 |
| 44 |  | 三级安全生产标准化运行 | 三级安全生产标准化未严格按要求运行 | 安全生产领导小组 | 持续推行与公司日常安全管理相适应的自主安全生产管理体系,实现生产现场管理、操作行为、设备设施和作业环境规范化。 | 2021年7月2日已取得三级安全生产标准化证书并严格按要求运行 |
| 45 | “三同时” | “三同时” | 无 | 安全生产领导小组 | 新、、扩项目严格落实“三同时”要求进行建设和管理 | 2018年11月已完成安全“三同时” |
| 46 |  | 安全设施设计 | 无 | 安全生产领导小组 | 新、、扩项目安全条件和基础设施设计阶段要组织开展危险与可操作性分析、多米诺分析，形成分析报告。 | 2018年11月已完成安全“三同时” |
| 47 |  | 合规性自查 | 无 | 安全生产领导小组 | 聘请专家或中介机构对照设计专篇开展安全间距、设施设备、生产工艺、生产能力、产品和原料的合规性自查。 | 2021年10月已聘请专家对照设计专篇开展安全间距、设施设备、生产工艺、生产能力、产品和原料的合规性自查 |
| 48 | 现场管理 | 特殊作业 | 未按要求履行作业票办理程序，特殊作业未落实安全防护措施 | 安全生产领导小组 | 严格作业审批程序，严格落实特殊作业管理。 | 企业严格作业审批程序，严格落实特殊作业管理 |
| 49 |  | 承包商管理 | 无 | 安全生产领导小组 | 签订安全生产管理协议，明确双方职责，加强承包商现场管理。 | 无承包商 |
| 50 |  | 打非治违 | 存在“三违”现象 | 安全生产领导小组 | 建立健全奖惩机制，加强员工安全教育培训，开展反“三违”行动 | 每年都开展反“三违”行动 |
| 51 | 消防安全整治 | 消防标准化建设 | 未建立消防标准化 | 安全生产领导小组 | 实施消防标准化、规范化管理 | 微型化工企业，规范化管理。 |
| 52 |  | 打通消防生命通道工程 | 无 | 安全生产领导小组 | 实行标识化管理，严禁占用、堵塞各类消防安全通道，确保消防安全通道畅通 | 消防安全通道畅通。 |
| 53 |  |  | 员工消防安全意识不高 | 安全生产领导小组 | 落实入职必训、定期培训、转岗轮训等要求,每年至少组织一次全员消防培训、消防演练。 | 定期培训，2021年11月已完成消防应急演练。 |
| 54 | 危险废物安全整治 | 开展危险废物排查 | 无 | 安全生产领导小组 | 建立规范化的危险废物清单台账 | 2019年底已建立规范化的危险废物清单台账。 |
| 55 |  | 规范处置危险废物 | 危化品空桶储存时间过长 | 安全生产领导小组 | 及时联系有资质单位进行转移处置，原则上确保本年度不余留危险废物储存量。 | 及时联系有资质单位进行转移处置 |
| 56 |  | 安全风险等级评估 | 未开展重点环保设施和项目的全面摸排。 | 安全生产领导小组 | 开展安全风险等级评估,根据评估结果,形成问题清单,制定防范措施并组织实施 | 2020年底前已完成风险管控“一图、一牌、三清单” |

## 7.6隐患整落实情况

建设单位对评价提出的上述安全问题及整改建议比较重视，制定落实了切实可行的整改方案和计划，现已完成整改。整改情况见表7.6-1。

表7.6-1 安全隐患整改复查情况

| 序号 | 存在的安全隐患 | 整改落实情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场甲醇储罐总计4个：其中1个40m3,1个30m3，另外2个已闲置，实际与《安全设施设计专篇》（2017年9月）设计图纸不相符。 | 已按照相关规范变更总平面图，与现场一致。其中1个40m3储罐，另外1个30m3储罐、1个25m3储罐和1个15m3储罐已闲置。 | 已落实 |
| 2 | 配电室实际设置在柴油发电间，与原设计总图不相符。 | 已按照相关规范变更图纸，与现场一致。 | 已落实 |
| 3 | 甲醇罐区南侧防火提上有缺口，未全封闭；罐区防火提上孔洞，未采取防止甲醇流出罐区措施。进出储罐区进出口只有1个；甲醇罐输送管道只有1个阀门。 | 已封闭防火堤上缺口，实行全部封闭；将罐区孔洞进行封闭；已增加1个储罐区进出口踏步；已在甲醇输送管上再增加1个阀门。 | 已落实 |
| 4 | 甲醇储罐、计量罐未设置磁翻板液位计。 | 已按照要求设置磁翻板液位计。 | 已落实 |
| 5 | 车间搅拌釜出料管采用无内衬钢丝橡胶管。 | 已采用导静电出料管。 | 已落实 |
| 6 | 306成品仓库可燃气体报警器无声光报警。 | 已增加306成品仓库可燃气体报警器声光报警功能。 | 已落实 |
| 7 | 硝化棉仓库喷淋系统管道无手动旁路管及开关。 | 已设置手动旁路管，在停电状态下，可以采取旁路手动开关。 | 已落实 |
| 8 | 事故应急池设计为180m3,实际总计只有60m3，且未设置事故应急池专用管路，使事故状态排放的废液流入事故应急池，不流入雨水管网或直接外排。 | 已增加事故应急池容量，达到200 m3。设置事故应急池专用管路，使事故状态排放的废液流入事故应急池，不流入雨水管网或直接外排。 | 已落实 |
| 9 | 甲醇管道缺少介质名称、流向标识。 | 已增加甲醇管道介质名称、流向标识。 | 已落实 |

## 7.7建议

1、应进一步规范动火等特殊作业管理及检维修管理，严格执行作业票审批制度，认真进行风险分析，严格隔离、置换吹扫，严格检测可燃气体浓度。

2、进一步健全安全生产管理制度、事故应急救援预案，加强人员的安全知识培训和安全技能教育，完善安全技术措施和设施，进一步提高本质安全度，定期进行应急演练，针对应急演练进一步完善应急预案。加强防火、防静电、防雷管理，以达到安全生产的目的。

3、应严格作业的管理，严格遵守操作规程，加强巡回检查和动火审批制度，以防发生火灾爆炸事故。

4、在生产区应严格管理，做好对站区各面围墙内外的安全巡查，控制流动烟火。

5、应定期对安全设施、电气线路进行有效性维护，确保安全运行。

6、加强安全警示标识工作，如管道上的流向、介质色环；安全疏散标志等。

7、在役装置应当对各重点监管危险化学品管理人员进行安全操作技能培训，使其掌握各重点监管危险化学品泄漏事故的应急措施。

8、建议尽快迁移综合仓库前3座坟墓，进一步加强明火管理 ，注意防范周边山火。

9、项目采用25KG塑料桶包装产品防潮剂，建议产品防潮剂采用铁桶包装，消除静电危险因素。

10、应委托有职业危害检测资质的单位定期对作业场所的职业危害因素进行检测，在检测点设置标识牌，公布检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案。

- 评价结论

根据上栗县金山辉平胶水厂提供的技术资料，通过现场检查以及对主要危险有害因素分析，以及采用定性、定量评价法进行评价和分析，依据国家相关法规标准，得出评价结论。

## 8.1安全总体安全状况

通过对上栗县金山辉平胶水厂现有生产装置的危险、有害因素分析及定性、定量评价，结果为：

1）主要危险、危害因素

在役装置工程的危险、有害因素有火灾爆炸、触电伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击、中毒和窒息、车辆伤害、灼伤、淹溺、粉尘、噪声、高温等。项目最主要的危险因素是火灾爆炸。

2）重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对重大危险源进行了辨识分析，在役装置各生产、储存单元均未构成危险化学品重大危险源。

3）重点监管的危险化学工艺辨识结果

根据《重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）》，该项目工艺操作为常温常压混合处理过程，是物理过程，不涉及化学反应过程，在役装置生产工艺不涉及重点监管的危险化工工艺。

4）危险化学品辨识结果

在役装置涉及使用甲醇、丙酮、乙醇、乙酸乙酯、松香、硝化棉（含氮量<12.5%）、双基管（硝化纤维素类物质，含水量＞25%）、赛璐珞及产品硝基漆防潮剂为危险化学品，在役装置涉及的甲醇、硝化棉、双基管、乙酸乙酯属于重点监管的危险化学品；在役装置涉及的硝化棉、双基管属于易制爆化学品；在役装置涉及的硝化棉、双基管、甲醇、乙醇属于特别管控危险化学品；在役装置涉及丙酮为第三类易制毒化学品。

在役装置未涉及监控化学品；未涉及剧毒化学品；未涉及高毒化学品。

5）特别管控危险化学品辨识结果

在役装置涉及的硝化棉、双基管、甲醇、乙醇属于特别管控危险化学品。

## 8.2主要评价结果综述

评价人员在对工程危险、有害因素辨识分析的基础上，运用作业条件危险性、危险度评价分析法、安全检查表、直观经验分析等评价方法对该企业的主要生产单元进行了分析评价，取得了相应的评价结果。

1）作业条件危险性评价得出，在选定的9个 (子)单元，均在一般危险或稍有危险范围，作业条件相对安全。

2)用危险度评价法进行评价得出：201生产车间一、304原料仓库一、305原料仓库二子单元危险分值在12分，危险度等级为Ⅱ级，属中度危险；302甲醇罐区、303综合仓库、306成品仓库、301生产车间2子单元危险分值在10分及以下，危险度等级为Ⅲ级，属低度危险。

3）该企业厂址与周边环境的外部安全防护距离符合要求，企业个人风险可接受。

4）安全检查表检查表明：在役装置在厂址的周边环境、工程地质、水文气象、交通运输、物资供应等方面符合国家相关的法律、法规、标准和规范。

5）总平面布置符合要求，各建构（筑）物之间的防火间距均满足《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）的要求。

6）建（构）筑物耐火等级均可达二级，充分利用自然采光、通风，设置相应的疏散通道，防火分区等，符合相关规范、标准的要求。

7）在役装置无国家明令淘汰的工艺，设备、设施与工艺条件、内部介质相适应，安全设备、安全附件及设施较齐全，按规定设置防雷、防静电接地，火灾、爆炸危险环境电机按要求采用防爆或隔爆型等。

8）作业场所按规定设置消防水系统和配备相应的灭火器材及火灾报警装置；配备可燃气体检测报警器，劳动防护用品，作业场所防火防爆、有毒有害因素控制措施符合相关规范的要求。

9）供配电、给排水系统等公用及辅助工程可满足在役装置的需要。

10）该企业安全管理机构健全，各项安全管理制度及劳动保护用品管理制度齐全并能落实执行，可以满足在正常运行过程中的安全生产需要；制定的事故应急救援预案进行了备案登记，且定期组织了演练。

11)上栗县金山辉平胶水厂针对评价组提出的事故隐患及进建议，进行了认真研究。对于存在的安全生产方面的问题，现场已经整改到位。见附件上栗县金山辉平胶水厂安全生产方面存在问题的整改回复和整改相片。

## 8.3评价结论

综上所述，上栗县金山辉平胶水厂的安全设施、安全生产责任制、安全管理制度能够满足安全生产的要求，安全设施正常运行，主要负责人和安全管理人员已培训考核取证，在役装置现场与原设计不一致处企业已按现状要求重新进行总平面图设计，该企业针对评价组提出的安全对策措施进行了认真分析及落实。因此，本评价组认为：

结论：上栗县金山辉平胶水厂的安全设施及安全管理符合国家及有关部门关于安全生产法律、法规、标准的要求，安全风险是受控制的，其风险程度是可以接受的，能够满足安全生产的要求。

## 8.4进建议

1、应进一步完善项目设计中的安全设施内容，提高本质安全度。安全设施的更新及进时，安全设施的各项参数不能低于现有安全设施的参数。

2、企业应加强安全条件与安全生产条件的完善与维护。按照《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）的规定和要求，健全安全生产责任制，保证安全投入符合安全生产的要求，安全管理员需要取得危险化学品生产单位培训证书，定期对从业人员进行安全生产教育和培训，依法为从业人员缴纳保险费，加强安全检查和隐患排查，做到个人防护用品发放到位。

3、企业应该进一步加强隐患排查治理，做到隐患闭环治理。

9.评价报告附件

## 9.1项目涉及重点监管的危险化学品危险特性表

甲醇重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则

| 特别警示 | 有毒液体，可引起失明、死亡。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色透明的易挥发液体，有刺激性气味。溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、酮类、苯等有机溶剂。分子量32.04，熔点-97.8℃，沸点64.7℃，相对密度（水=1）0.79，相对蒸气密度（空气=1）1.1，临界压力7.95MPa，临界温度240℃，饱和蒸气压12.26kPa(20℃)，折射率1.3288，闪点11℃，爆炸极限5.5%～44.0%（体积比），自燃温度464℃，最小点火能0.215mJ。 主要用途：主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂、溶剂等。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 易经胃肠道、呼吸道和皮肤吸收。 急性中毒：表现为头痛、眩晕、乏力、嗜睡和轻度意识障碍等，重者出现昏迷和癫痫样抽搐，直至死亡。引起代谢性酸中毒。甲醇可致视神经损害，重者引起失明。 慢性影响：主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹及视觉损害。皮肤反复接触甲醇溶液，可引起局部脱脂和皮炎。 解毒剂：口服乙醇或静脉输乙醇、碳酸氢钠、叶酸、4-甲基吡唑。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3),25(皮);PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3)：50(皮)。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套，建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 储罐等压力设备应设置压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置， 避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）打开甲醇容器前，应确定工作区通风良好且无火花或引火源存在；避免让释出的蒸气进入工作区的空气中。生产、贮存甲醇的车间要有可靠的防火、防爆措施。一旦发生物品着火，应用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土灭火。 （2）设备罐内作业时注意以下事项： ——进入设备内作业，必须办理罐内作业许可证。入罐作业前必须严格执行安全隔离、清洗、置换的规定。做到物料不切断不进入；清洗置换不合格不进入；行灯不符合规定不进入；没有监护人员不进入；没有事故抢救后备措施不进入； ——入罐作业前30分钟取样分析，易燃易爆、有毒有害物质浓度及氧含量合格方可进入作业。视具体条件加强罐内通风；对通风不良环境，应采取间歇作业； ——在罐内动火作业，除了执行动火规定外，还必须符合罐内作业条件，有毒气体浓度低于国家规定值，严禁向罐内充氧。焊工离开作业罐时不准将焊（割）具留在罐内。 （3）生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水须收入应急池，经处理合格后才可排放。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风良好的专用库房或储罐内，远离火种、热源。库房温度不宜超过37℃，保持容器密封。 （2）应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在甲醇储罐四周设置围堰，围堰的容积等于储罐的容积。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 （3）注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）甲醇装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。严禁与氧化剂、酸类、碱金属等混装混运。运输时运输车辆应配备2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。不准在有明火地点或人多地段停车，高温季节应早晚运输。 （3）在使用汽车、手推车运输甲醇容器时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。 （4）甲醇管道输送时，注意以下事项： ——甲醇管道架空敷设时，甲醇管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上；在已敷设的甲醇管道下面，不得修建与甲醇管道无关的建筑物和堆放易燃物品； ——管道消除静电接地装置和防雷接地线，单独接地。防雷的接地电阻值不大于10Ω，防静电的接地电阻值不大于100Ω； ——甲醇管道不应靠近热源敷设； ——管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志； ——甲醇管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定； 百度文库 - 让每个人平等地提升自我——室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。 |

硝化棉重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则

| 特别 警示 | 干燥时能自燃。遇高热、火星有燃烧爆炸的危险。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 白色或微黄色棉絮状。溶于丙酮。分子量504.3，熔点160～170℃，沸点（无资料），相对密度(水=1)1.66，相对蒸气密度(空气=1)（无资料），饱和蒸气压（无资料），闪点-17.8℃，引燃温度170℃，爆炸极限（无资料）。 主要用途：用于生产赛璐珞、摄影底片、照像底片、漆片、炸药等。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 本品遇到火星、高温、氧化剂以及大多数有机胺(对苯二甲胺等)会发生燃烧和爆炸。如温度超过40℃时它能分解自燃。本品干燥久储变质，极易引起自燃，一般加入水或乙醇作湿润剂。如温润剂挥发后，容易发生火灾。含氮量在12.5%以下的为一级易燃固体。 【健康危害】 对健康基本无害。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知 识。 生产过程密闭，加强通风。使用防爆型的通风系统和设备，提供安全淋浴和洗眼设备。 可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。戴化学安全防护眼镜，戴橡胶手套。工 作业现场禁止吸烟、进食和饮水。 远离火种、热源。应与禁配物分开存放，切忌混储。 生产、储存区域应设置安全警示标志。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的 消防器材及泄漏应急处理设备。 生产过程中易引起燃烧爆炸的机械化作业应设置自动报警、自动停机、自动泄爆、自动 雨淋等安全自控装置；自动化生产线的单机设备除有自动控制系统监控外，在现场还应设置 应急控制操作装置。 生产过程中产生的不合格品和废品应隔离存放、及时处理；内包装材料应统一回收存放 在远离热源的场所，并及时销毁。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）穿防静电服，戴手套；空气中粉尘浓度较高时，操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩， 冀化学安全祐护眼镜。 （2）避免产生粉尘。避免与氧化剂、有机胺等接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容 器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 （3）生产过程中需用热媒加热或加工过程中可能引起物料温升的作业点，均应设置温度 检测仪器并釆取温控措施。 【储存安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公 安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）运输过程中应有遮盖物，防止曝晒和雨淋、猛烈撞击、包装破损，不得倒置。严禁 与氧化剂、有机胺等同车混运。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损 坏。禁止震动、撞击和摩擦。 （3）拥有齐全的危险化学品运输资质，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管 之下，不得超装、超载，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行 区域的，应当事先向当地公安部门报告，运输时车速不宜过快，不得强行超车。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公 安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）运输过程中应有遮盖物，防止曝晒和雨淋、猛烈撞击、包装破损，不得倒置。严禁 与氧化剂、有机胺等同车混运。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损 坏。禁止震动、撞击和摩擦。 （3）拥有齐全的危险化学品运输资质，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管 之下，不得超装、超载，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行 区域的，应当事先向当地公安部门报告，运输时车速不宜过快，不得强行超车。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 皮肤接触:脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触:提起眼睑，用流动清 水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:脱离现场至空气新鲜处。 食入:饮足量温水，催吐。就医。 【灭火方法】 用水或雾状水进行灭火。严禁用砂土压盖,以免发生猛烈爆炸。 【泄漏应急处置】 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防毒面具，穿防静电工作服。使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。也可以在保证安全情况下，就地焚烧。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |

乙酸乙酯重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则

| 特别警示 | 高度易燃，对眼、鼻、咽喉有刺激作用。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。分子量88.10，熔点-83.6℃，沸点77.2℃，相对密度（水=1）0.90，相对蒸气密度（空气=1）3.04，饱和蒸气压10.1kPa（20℃），燃烧热2244.2kJ/mol，临界温度250.1℃，临界压力3.83MPa，辛醇/水分配系数0.73，闪点-4℃，引燃温度426.7℃，爆炸极限2.2%～11.5%（体积比）。 主要用途：用途很广，主要用作溶剂，及用于染料和一些医药中间体的合成。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 【健康危害】 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。 慢性影响；长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。 职业接触限值：PC-TWA（时间加权平均容许浓度）（mg/m3）:200;PC-STEL（短时间接触容许浓度）（mg/m3）:300。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，应具有防火、防爆、防静电事故和预防职业病的知识和操作能力，严格遵守操作规程。 生产过程密闭，全面通风。防止乙酸乙酯蒸气泄漏到工作场所空气中；在有乙酸乙酯存在或使用乙酸乙酯的场所，设置可燃气体检测报警仪，并与应急通风联锁。禁止接触高温和明火。可能接触其蒸气时，应佩戴自吸过滤式防毒面具，穿防静电工作服。戴乳胶手套。工作现场禁止吸烟。工作毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴正压自给式空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。提供安全淋浴和洗眼设备。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与强氧化剂、酸类、碱类接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。进入作业场所时，应去除身体携带的静电。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）乙酸乙酯挥发性极强，在大量存在乙酸乙酯的区域或使用乙酸乙酯作业的人员，应配备便携式可燃气体检测报警仪。 （2）灌装时控制管道内流速小于3m/s，且有良好接地装置，防止静电积聚。 （3）避免将容器置于调温环境中，以免发生泄漏和爆炸。 （4）生产装置中宜采用微负压操作，以免蒸气泄漏。 【储存安全】 （1）储存于阴凉，通风的库房。远离火种，热源。库房内温度不宜超过30℃。保持容器密封。 （2）应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。库房内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在室外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防爆晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区，勿在居民区和人口稠密区停留。高温季节最好早晚运输。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：将患者移到空气新鲜处。保持呼吸道通畅，如果呼吸困难，给氧。若呼吸、心跳停止、给予心肺复苏。就医。 食入：饮足量温水，催吐。尽快就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤至少15分钟。如有不适感，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 【灭火方法】 采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离周围至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |

## 9.2项目涉及的危险化学品理化性能危险特性表

1、赛璐珞理化性质及危险特性

标 识; 中文名：; 赛璐珞；硝化纤维塑料. 英文名：; Celluloid. 分子式：. 分子量：; 0. CAS号：. RTECS号：. UN编号：; 2000. 危险货物编号：; 41547. IMDG规则页码：; 4133. 理 化 性 质; 外观与性状：; 有色及无色透明或不透明的片状物，性软，富有弹性。. 主要用途：; 主要用于制造乒乓球、眼镜架、玩具、钢笔杆、装璜品等。. 熔点：; 无资料. 沸点：; 无资料. 相对密度(水=1)：; 1．35～1．60. 相对密度(空气=1):; 无资料. 饱和蒸汽压(kPa)：; 无资料. 溶解性：; 不溶于水、苯、甲苯，溶于乙醇、丙酮、乙酸乙酯。. 临界温度(℃)：. 临界压力(MPa)：. 燃烧热(kj/mol)：. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 避免接触的条件：; 受热、接触潮湿空气。. 燃烧性：; 易燃。 软化点(℃)：>75 变脆点(℃)：<-30. 建规火险分级：; 甲. 闪点(℃)：; 无资料. 自燃温度(℃)：; 180. 爆炸下限(V%)：; 无资料. 爆炸上限(V%)：; 无资料. 危险特性：; 遇明火、高热极易燃烧。燃速很快。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。久储会逐渐发热，若积热不散会引起自燃。其粉体化学活性很高，在空气中能自燃。. 燃烧(分解)产物：; 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。. 稳定性：; 稳定. 聚合危害：; 不能出现. 禁忌物：; 强氧化剂。. 灭火方法：; 雾状水、二氧化碳、泡沫、干粉、砂土。. 包装与储运; 危险性类别：; 第4．1类 易燃固体. 危险货物包装标志：; 8. 包装类别：; Ⅲ. 储运注意事项：; 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。不宜大量或久存。应与氧化剂分开存放。平时需勤检查，查仓温，查混储。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。. 毒性危害; 接触限值：; 中国MAC：未制定标准 苏联MAC：未制定标准 美国TWA：未制定标准 美国STEL：未制定标准. 侵入途径：; 吸入. 毒性：. 健康危害：; 无资料。. 急 救; 皮肤接触：; 用流动清水冲洗。. 眼睛接触：; 用流动清水冲洗。. 吸入：; 脱离现场至空气新鲜处。. 食入：. 防 护 措 施; 工程控制：; 密闭操作，局部排风。. 呼吸系统防护：; 一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩带防毒口罩。. 眼睛防护：; 可采用安全面罩。. 防护服：; 穿工作服。. 手防护：; 必要时戴防护手套。. 其他：; 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。. 泄漏处置：; 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，切断火源。小心扫起，置于袋中转移至安全场所。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。.

2、乙酯（乙酸乙酯）理化性质及危险特性

| 标 识 | 中文名： | 乙酸乙酯；醋酸乙酯 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名： | Ethyl acetate；Acetic ester |
|  | 分子式： | C4H8O2 |
|  | 分子量： | 88.1 |
|  | CAS号： | 141-78-6 |
|  | RTECS号： | AH5425000 |
|  | UN编号： | 1173 |
|  | IMDG规则页码： | 3220 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。 |
|  | 主要用途： | 用途很广。主要用作溶剂，及用于染料和一些医药中间体的合成。 |
|  | 熔点： | -83．6 |
|  | 沸点： | 77．2 |
|  | 相对密度（水=1）： | 0．90 |
|  | 相对密度（空气=1）: | 3．04 |
|  | 饱和蒸汽压（kPa）： | 13．33/27℃ |
|  | 溶解性： | 微溶于水，溶于氯仿、丙酮、醇、醚等多数有机溶剂。 |
|  | 临界温度（℃）： | 250．1 |
|  | 临界压力（MPa）： | 3．83 最大爆炸压力（MPa）：0.850 |
|  | 燃烧热（kj/mol）： | 2244．2 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： |  |
|  | 燃烧性： | 易燃 |
|  | 建规火险分级： | 甲 |
|  | 闪点（℃）： | -4℃闭杯；13℃开杯 |
|  | 自燃温度（℃）： | 426℃ |
|  | 爆炸下限（V%）： | 2．0 |
|  | 爆炸上限（V%）： | 11．5 |
|  | 危险特性： | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 易燃性（红色）：3 反应活性（黄色）：0 |
|  | 燃烧（分解）产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 强氧化剂、碱类、酸类。 |
|  | 灭火方法： | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。 |
| 包装与储运 | 危险性类别： | 中闪点易燃液体 |
|  | 危险货物包装标志： | 7 |
|  | 包装类别： | Ⅱ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 废弃：处置前参阅国家和地方有关法规。废物储存参见“储运注意事项”。用控制焚烧法处置。 包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。 ERG指南：129 ERG指南分类：易燃液体（极性的/与水混溶的/有毒的） |
| 毒性危害 | 接触限值： | 中国MAC：300mg/m3 苏联MAC：200mg/m3 美国TWA：OSHA 400Ppm，1440mg/m3；ACGIH 400ppm，1440mg/m3 美国STEL：未制定标准 检测方法：气相色谱法；羟胺－氯化铁分光光度法 |
|  | 侵入途径： | 吸入 食入 经皮吸收 |
|  | 毒性： | LD50：5620mg/kg（大鼠经口）；4940mg/kg（兔经口） LC50：1600ppm 8小时（大鼠吸入） 亚急性和慢性毒性 豚鼠吸入2000ppm或7．2g/m3，65次接触，无明显影响。 致突变性 性染色体缺失和不分离：啤酒酵母菌24400ppm。细胞遗传学分析：仓鼠成纤维细胞9g/L。 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
|  | 健康危害： | 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起缓慢而渐进的麻醉作用。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈路充血及粘膜炎症；可致湿疹样皮炎。 IDLH：7320mg/m3（2000ppm）（10%LEL） 嗅阈：0．61ppm OSHA：表Z—1空气污染物 健康危害（蓝色）：1 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 |
|  | 吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。如果呼吸困难，给予吸氧。 |
|  | 食入： | 误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |
|  | 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，应该佩带防毒口罩。必要时佩带自给式呼吸器。NIOSH/OSHA 2000ppm：连续供气式呼吸器、动力驱动装有机蒸气滤毒盒的空气净化呼吸器、装药剂盒防有机蒸气的全面罩呼吸器、装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器（防毒面具）、自携式呼吸器、全面罩呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器（防毒面具）、自携式逃生呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿相应的防护服。 |
|  | 手防护： | 戴防护手套。 |
|  | 其他： | 工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 泄漏处置： |  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |

3、丙酮理化性质及危险特性

| 标 识 | 中文名： | 丙酮；阿西通；二甲酮；醋酮 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名： | Acetone |
|  | 分子式： | C3H6O |
|  | 分子量： | 58.08 |
|  | CAS号： | 67-64-1 |
|  | RTECS号： | AI3150000 |
|  | IMDG规则页码： | 3102 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。有指甲油去除剂的甜味。 |
|  | 主要用途： | 是基本的有机原料和低沸点溶剂。 |
|  | 熔点： | -94．6 |
|  | 沸点： | 56．5 |
|  | 相对密度（水=1）： | 0．80 |
|  | 相对密度（空气=1）: | 2．00 |
|  | 饱和蒸汽压（kPa）： | 53．32/39．5℃ |
|  | 溶解性： | 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。在水中漂浮并可与水混溶。可产生易燃，刺激性蒸气。在人体内能形成氰化物。 |
|  | 临界温度（℃）： | 235．5 |
|  | 临界压力（MPa）： | 4．72 |
|  | 燃烧热（kj/mol）： | 1788．7 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： |  |
|  | 燃烧性： | 易燃 |
|  | 建规火险分级： | 甲 |
|  | 闪点（℃）： | -20℃ |
|  | 自燃温度（℃）： | 465 |
|  | 爆炸下限（V%）： | 2．5 |
|  | 爆炸上限（V%）： | 13．0 |
|  | 危险特性： | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 燃烧（分解）产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 强氧化剂、强还原剂、碱。 |
|  | 灭火方法： | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用（排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象），立即撤离到安全区域。 |
| 包装与储运 | 危险货物包装标志： | 7 |
|  | 包装类别： | Ⅱ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 ERG指南：127 ERG指南分类：易燃液体（极性的/与水混溶的） |
| 毒性危害 | 接触限值： | 中国MAC：400mg/m3 苏联MAC：200mg/m3 美国TWA：OSHA 1000ppm，2380mg/m3；ACGIH 750ppm，1780mg/m3 美国STEL：ACGIH 1000ppm，2380mg/m3 IDLH：2500ppm（LEL） 嗅阈：4．58ppm；AIHA几何平均嗅阈为62ppm（可发觉的）；130ppm（公认） OSHA：表Z—1空气污染物 NIOSH标准文件：NIOSH 78—173酮类 |
|  | 侵入途径： | 吸入 食入 经皮吸收 |
|  | 毒性： | 属微毒类 LD50：5800mg/kg（大鼠经口）；20000mg/kg（兔经皮） LC50： |
|  | 健康危害： | 急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕，容易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐；昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响：长期高浓度接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。 健康危害（蓝色）： 1 易燃性（红色）： 3 反应活性： 0 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入： | 误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 密闭操作，注意通风。 |
|  | 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩带防毒口罩。呼吸器选择：1、2500ppm：装药剂盒防有机蒸气的全面罩呼吸器、动力驱动装有机蒸气滤毒盒的空气净化呼吸器、装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器（防毒面具）、自携式呼吸器。2、应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。3、逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器（防毒面具）、自携式逃生呼吸器。4、注意：据报告属于可引起眼睛刺激或损伤的物质，需眼部防护。 |
|  | 眼睛防护： | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿工作服。 |
|  | 手防护： | 高浓度接触时，戴防护手套。 |
|  | 其他： | 工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。 |
| 泄漏处置： |  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 环境信息： 丙酮是高挥发性液体，一旦进入大气对流层（大气层下层），将与其他气体反应形成大气层中的臭氧。臭氧是一种城市的主要烟雾和污染物，能影响呼吸系统，特别是像哮喘、过敏患者是更敏感的个体。如果丙酮进入水中，则被微生物降解或再挥发进入大气中。丙酮在水中主要被微生物降解，通过捕获净化和回收溶剂是减少污染的有效方法。在高分子聚合材料方面，纤维制造厂和相关的支持厂可经过回收溶剂能减少化学物排放和节省开支。工厂可安装活性炭吸附装置使回收和再生丙酮回到醋酸纤维垃圾生产工艺中。用活性炭吸附，总体回收丙酮效果达到近99%。 EPA有害废物代码：U002。 资源保护和回收法：款261，有毒物或无其他规定。 资源保护和回收法：禁止土地存放的废物。 资源保护和回收法：通用的处理标准 废水 0．28mg/L；非液体废物 160mg/kg。 资源保护和回收法：地表水监测清单表 建议方法（PQL μg/L） 8240（100）。 应急计划和社区知情权法：款304应报告量 2300kg。 有毒物质控制法：40CFR799．5000。 |

4、乙醇理化性质及危险特性

| 标 识 | 中文名： | 乙醇；酒精 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名： | Ethyl atcohol；Ethanol |
|  | 分子式： | C2H6O |
|  | 分子量： | 46.07 |
|  | CAS号： | 64-17-5 |
|  | RTECS号： | KQ6300000 |
|  | IMDG规则页码： | 3219 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色液体，有酒香。 |
|  | 主要用途： | 用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。 |
|  | 熔点： | -114．1 |
|  | 沸点： | 78．3 |
|  | 相对密度（水=1）： | 0．79 |
|  | 相对密度（空气=1）: | 1．59 |
|  | 饱和蒸汽压（kPa）： | 5．33/19℃ |
|  | 溶解性： | 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。可产生易燃、刺激性蒸气。 |
|  | 临界温度（℃）： | 243．1 折射率：1.366 |
|  | 临界压力（MPa）： | 6．38 最大爆炸压力（MPa）：0.735 |
|  | 燃烧热（kj/mol）： | 1365．5 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： |  |
|  | 燃烧性： | 易燃 |
|  | 建规火险分级： | 甲 |
|  | 闪点（℃）： | 12 |
|  | 自燃温度（℃）： | 363 |
|  | 爆炸下限（V%）： | 3．3 |
|  | 爆炸上限（V%）： | 19．0 |
|  | 危险特性： | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时发出紫色火焰。 易燃性（红色）：3 反应活性（黄色）：0 |
|  | 燃烧（分解）产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。 |
|  | 灭火方法： | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。 |
| 包装与储运 | 危险货物包装标志： | 7 |
|  | 包装类别： | Ⅱ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。 废弃：处置前参阅国家和地方有关法规。用控制焚烧法处置。 包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。 ERG指南：127 ERG指南分类：易燃液体（极性的/与水混溶的） |
| 毒性危害 | 接触限值： | 中国MAC：未制定标准 苏联MAC：1000mg/m3 美国TWA：OSHA 1000PPm，1880mg/m3；ACGIH 1000ppm，1880mg/m3 美国STEL：未制定标准 |
|  | 侵入途径： | 吸入 食入 经皮吸收 |
|  | 毒性： | 属微毒类 LD50：7060mg/kg（兔经口）；＞7430mg/kg（兔经皮） LC50：20000ppm 10小时（大鼠吸入） 刺激性 家兔经眼：500mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：15mg/24小时，轻度刺激。 亚急性和慢性毒性 大鼠经口10．2g/（kg·天），12周，体重下降，脂肪肝。 致突变性 微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌阴性。显性致死试验：小鼠经口1～1．5g/（kg·天），2周，阳性。 生殖毒性 小鼠腹腔最低中毒剂量（TDLo）：7．5g/kg（孕9天），致畸阳性。 致癌性 小鼠经口最低中毒剂量（TDLo）：340mg/kg（57周，间断），致癌阳性。 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
|  | 健康危害： | 人长期口服中毒剂量的乙醇，可见到肝、心肌脂肪浸润，慢性软脑膜炎和慢性胃炎。对中枢神经系统的作用，先作用于大脑皮质，表现为兴奋，最后由于延髓血管运动中枢和呼吸中枢受到抑制而死亡，呼吸中枢麻痹是致死的主要原因。急性中毒：表现分兴奋期、共济失调期、昏睡期，严重者深度昏迷。血中乙醇溶度过高可致死。慢性影响：可引起头痛、头晕、易激动、乏力、震颤、恶心等，皮肤反复接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 IDLH：3300ppm（10%LEL） 嗅阈：0．136ppm OSHA：表Z—1空气污染物 健康危害（蓝色）：0 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。如果呼吸困难，给予吸氧。 |
|  | 食入： | 误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |
|  | 呼吸系统防护： | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可佩带防毒口罩。NIOSH/OSHA 3300ppm：供气式呼吸器、自携式呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。 逃生：自携式逃生呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。 |
|  | 防护服： | 穿工作服。 |
|  | 手防护： | 一般不需特殊防护。 |
|  | 其他： | 工作现场严禁吸烟。 |
| 泄漏处置： |  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。环境信息： 加州建议65：生殖毒物。 |

5、硝化棉（含氮量<12.5%）理化性质及危险特性

| 品 名 | 硝化棉 | 别 名 | 火棉，胶棉，硝酸纤维素 | 分子式 | ［C6H7O2（ON2）X（OH）3-X］n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Nitrocellulose | 分子量 |  | C A S号 | 9004-70-0 |
| U N号 | 0342 | IMDG规则页码 | 23257 |  |  |
| 理化特性 | 性状：无色或微黄色，无臭无味纤维状固体，相对密度1.54-1.71。易燃易爆，爆发点：180-190℃，爆热：3557.7-6063kj/kg，根据脂化度X的不同，可得到含氮量6.75%，11.11%，14.14的三种硝化棉。硝化棉含氮量不同，它的溶解性也不同，含氮量10.7～12.3%，可溶于醇、酸、酮、醇醚；低于10.5%溶解性很差。对光敏感，在强光照射下会分解，导致含氮量下降，并出现气态分解产物（CO，CO2，N2及NOX等）强度减弱，粘度降低。根据含氮量不同用途也各异。含氮量11.2～12.2%在涂料中常用。 |  |  |  |  |
| 危险特性 | 含氮量高于12.3%时，极易分解爆炸。含氮量低于12.1%，虽较少稳定，但受热或久贮会逐渐分散而放出酸，使着火点降低，增大了自燃或爆炸危险。遇强氧化剂或明火、高热会引起燃烧爆炸，干燥状态下也会引起燃烧爆炸，并会放出有毒气体。 |  |  |  |  |
| 健康危险与 消防应急处理 | 细小粉尘通过上呼吸道吸入，燃烧、爆炸或受热分解的有毒气体CO，CO2，N2及NOX可使人窒息或中毒。 燃烧：切断火源，迅速报警，疏散有关人员，应急处理人员站在上风处，用水、泡沫、二氧化碳、干粉等灭火器。严禁用砂土压盖，以免发生猛烈爆炸。 |  |  |  |  |
| 禁忌物 | 氧化剂。 |  |  |  |  |
| 操作处置与贮存注意事项 | 储运须知：包装标志：（含氮量12.5%以下）易燃固体。（含氮量12.5%以上）爆炸品。包装方法：玻璃瓶，外用木板箱，用不燃松软材料垫塞。或金属桶或罐，内衬塑料袋。储运条件：储存于阴凉、通风库房内，仓间温度不宜过30℃，远离火种及热源。与有机胺，氧化剂隔离储运。储运期须掌握先进先出，包装损坏要及时修理。应经常检查湿润剂干燥情况，必要时增加湿润剂。为了使湿润分布均匀，可以在储存一定时间后（如5个月）将包装倒放（试剂例外），经过一段时间再调正。搬运时应轻拿轻放，防止包装破损。 本品属易燃易爆物品，出于安全原因，商品贮运时应加入30%左右的乙醇或水为湿润剂，以增加稳定性，存放于阴凉通风的专用库房内，保持库内温度低于30℃，防火防晒，装卸操作时轻拿轻放，严防撞击。库房应配有消防灭火器材。 |  |  |  |  |

6、双基管理化性质及危险特性

一：标识

【危化品名称】：双基管

【中文名】：双基管

【英文名】：celluloid

【分子式】：

【相对分子量】：

【cas号】：

【危险性类别】：

二：主要组成与性状

【主要成分】：纯品

【外观与性状】：有色或无色透明或不透明的片状物，性软，富有弹性。

【主要用途】：主要用于制造乒乓球、眼镜架、玩具、钢笔杆、装璜品等。

三：健康危害

【侵入途径】：

【健康危害】：无资料。

四：急救措施

【皮肤接触】：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

【眼睛接触】：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

【吸入】：脱离现场至空气新鲜处。就医。

【食入】：饮足量温水，催吐。就医。

五：燃爆特性与消防

【闪点】：无资料

【燃爆下限】：无资料

【引燃温度】：180

【爆炸上限】：无资料

【危险特性】：遇明火、高热极易燃烧。久储会逐渐发热， 若积热不散会引起自燃。

【灭火方法】：尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

六：泄漏应急处理

【泄漏应急处理】：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

七：储运注意事项

【储运注意事项】：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

八：防护措施

【中国mac】：未制定标准

【前苏联mac】：未制定标准

【检测方法】：

【工程控制】：密闭操作，局部排风。

【呼吸系统防护】：空气中粉尘浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。

【眼睛防护】：必要时，戴化学安全防护眼镜。

【身体防护】：穿一般作业防护服。

【手防护】：戴一般作业防护手套。

【其他防护】：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。

九：理化特性

【熔点】：无资料

【沸点】：无资料

【相对密度（水=1）】：1.35~1.60

【相对密度（空气=1）】：无资料

【饱和蒸汽压】：无资料

【辛酸/水分配系数的对数值】：无资料

【燃烧热】：无资料

【临界温度】：无意义

【临界压力】：无意义

【溶解性】：不溶于水、苯、甲苯，溶于乙醇、丙酮、乙酸乙酯。

十：稳定性和反应活性

【稳定性】：

【聚合危害】：

【禁忌物】：强氧化剂。

【燃烧分解产物】：

十一：毒理学资料

【急性毒性】：ld50：无资料，lc50：无资料

【刺激性】：

【亚急性和慢性毒性】：

【生殖毒性】：

【致癌性】：

【致突变性】：

十二：环境资料

【环境资料】：

十三：废弃

【废弃】：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

十四：运输信息

【危规号】：41547

【联合国编号】：2000

【包装分类】：053

【包装标志】：

【包装方法】：装入特制的坚固木箱，内衬二层坚韧厚纸，箱外捆三道铁腰，每箱净重不超过150 公斤；塞璐珞板可用5 毫米厚纤维板制造的木箱装运，箱外应有16根条档。每箱净重不超过30公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱。

7、防潮剂理化性质及危险特性

| 理化特性 | 性状：浅黄色液体，有刺激性气味，混合物，成分组成：硝化棉4%，双基管10%（主要成分为硝化纤维素）、丙酮20%、甲醇66%，闭杯闪点：-1.0℃；分解热为164.13J/g |
| --- | --- |
| 危险特性 | 烟花防潮剂，其特征在于它以甲醇，硝化棉、双基管为主要原料，搅拌均匀即成。经鉴定为易燃液体：类别2，急性毒性（经口）：类别3，急性毒性（经皮）：类别3，急性毒性（吸入）：类别3，严重眼损伤/眼刺激性：类别2， |
| 健康危险与急救防护措施 | 急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕，容易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐；昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响：长期高浓度接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。 皮肤接触： 脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入： 误服者给饮大量温水，催吐，就医。 呼吸系统防护： 空气中浓度超标时，佩带防毒口罩。呼吸器选择：1、2500ppm：装药剂盒防有机蒸气的全面罩呼吸器、动力驱动装有机蒸气滤毒盒的空气净化呼吸器、装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器（防毒面具）、自携式呼吸器。2、应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。3、逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器（防毒面具）、自携式逃生呼吸器。4、注意：据报告属于可引起眼睛刺激或损伤的物质，需眼部防护。 眼睛防护： 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 防护服： 穿工作服。 手防护： 高浓度接触时，戴防护手套。 |
| 灭火方法 | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用（排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象），立即撤离到安全区域。 |
| 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |
| 泄漏处置： | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |

8、松香理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：生松香、焦油松香、松香 | 英文名：row rosin |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：松香68%，松节油20% | 分子量：--- | UN编号：--- |
|  | 危规号：41550 | RTECS号： | CAS编号：--- |
| 理化性质 | 外观与性状：浅黄色透明及不透明颗粒或块状。 |  | 爆炸性粉分组：T11 |
|  | 熔点(℃)：无资料 | 相对密度（水=1）：1.00 |  |
|  | 沸点(℃)：无资料 | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：无资料 | 辛醇/水分配系数的对数值： |  |
|  | 临界温度(℃)：无资料 | 燃烧热(kJ/mol)：无资料 |  |
|  | 临界压力(MPa)：无资料 | 分解温度：无资料 |  |
|  | 最小点火能(mJ)：无资料 | 溶解性：不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：不燃 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 闪点(℃)：无资料 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 引燃温度(℃)：390 | 避免接触的条件： |  |
|  | 爆炸极限(V%)：15mg/l(粉尘) | 禁忌物：强氧化剂。 |  |
|  | 最大爆炸压力(MPa)：无资料 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、有毒烟雾和蒸气。 |  |
|  | 危险特性：生松得是未经提炼的原松香，含有松节油成分，比熟松香易燃。遇火种、高温、氧化剂都有引起燃烧的危险。燃烧时放出有毒烟雾和蒸气。 |  |  |
|  | 灭火方法及灭火剂：水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国：粉尘总尘［其他粉尘］：8 mg/m3，超限倍数：2.5 |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 LC50 |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入 |  |  |
|  | 健康危害： 急性中毒：高浓度蒸气可引起麻醉作用，出现平衡失调、四肢痉挛性抽搐、流涎、头痛、眩晕。可引起膀胱炎，有时有肾损害。还可出现眼及上潲道刺激症状。液体溅入眼内，可引起结膜炎及角膜灼伤。 慢性影响：长期接触可发生呼吸道刺激症状及乏力、嗜睡、头痛、眩晕、食欲减退等。膛可能有尿频及蛋白尿。对皮肤有原发性刺激作用，引起脱脂、干燥发红等。可相起过敏性皮炎，表现为红斑或丘疹，有瘙痛感；重者可发生水疱或脓疱；特别敏感者可发生全身性皮炎。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水彻底冲洗。 吸入：使患者脱离污染区，安置休息并保暖，如有灼全国各地送医院救治。 食入：误服者给充人分漱口、饮水，尽快洗胃，就医。 |  |  |
| 防护 | 监测方法： 工程控制：作业过程中加强通风。提供安全应急淋浴和冲洗眼设备。 呼吸系统防护：一般不需要防护。眼睛防护：一般不需要防护。 身体防护：穿一般工作服。 其他防护：作业现场严禁进食、饮水，实行定时进工作制。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区，严格限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。 小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。 大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓库内。远离明火、热源，防止太阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。 |  |  |

## 9.3资料附件清单

1、上栗县金山辉平胶水厂营业执照和原安全生产许可证、事故应急预案备案表、标准化证书和危险化学品登记证

2、关于成立安全管理机构和配备专职安全管理人员的决定、企业安全投入计划和台账

3、主要负责人、安全管理人员资格证书和特种作业人员资质证书、员工工伤保险证明

4、安全管理制度、安全生产责任制、安全操作规程清单

5、防雷设施技术检测报告、可燃气体报警器检测报告

6、储罐自动化控制系统造项目工程验收材料

7、防潮剂、甲醇等检测报告

8、劳动防护用品领取清单

9、应急演练计划和记录

10、迁移等协议

11、消防设施检测评定报告

12、安全隐患整改回复书

13、总平面布置图备案回执、厂区总平面布置图